摘要

全球导航卫星系统（GNSS）的现代化进程中伴随着多种影响系统完好性的GNSS事件。其中两类卫星端具有代表性且影响深远的事件分别是增强抗干扰能力而主动实施的弹性功率操作，以及星载设备老化或空间环境引发的被动隐性异常。当前针对此类事件的监测手段在检测性能与隐性特征识别能力上存在不足，且其对用户端精密定位的影响机制尚不明确，制约了高精度服务的可靠性。因此，本文利用多源时空信息，聚焦于这两类关键GNSS事件，从机理分析、异常检测到定位修正三个维度展开深入研究。本文的主要贡献和创新点包括：

1）阐明了弹性功率的运行机理及其时空分布特征，揭示了其导致的载噪比变化与差分码偏差（DCB）漂移规律，证实了该类事件是引起观测值异常和硬件偏差漂移的重要原因。

2）面向信号域，提出了基于动态时间规整的差分检测方法与基于深度学习的端到端检测方法。前者解决了“整体抬升”事件难以识别的难题，后者利用时空信息实现了无需历史基准的单历元高精度绝对状态判读，显著提升了检测的泛化性与实时性。

3）面向遥测域，针对高维遥测数据噪声干扰及强周期信号掩盖微弱趋势的问题，构建了融合多窗口统计特征与时序分解技术的混合神经网络模型。该方法有效解耦了周期项与趋势项，实现了对星载设备老化等隐性故障的早期精准预警。

4）建立了分段DCB修正策略并量化评估了弹性功率事件对精密单点定位（PPP）性能的影响。实验证明，该策略能显著缩短非差非组合及单频PPP的收敛时间并提升定位精度，有效解决了异常期间定位性能下降的问题。

The modernization of the Global Navigation Satellite System (GNSS) is accompanied by various GNSS events that affect system integrity. Among these, two representative and far-reaching satellite-side events are the Flex Power operations actively implemented to enhance anti-jamming capabilities, and the passive implicit anomalies induced by onboard equipment aging or the space environment. Current monitoring methods for such events are insufficient in terms of real-time performance and the identification of implicit features. Furthermore, the mechanism of their impact on user-side precise positioning remains unclear, limiting the reliability of high-precision services. Therefore, utilizing multi-source spatiotemporal information, this thesis focuses on these two critical GNSS events and conducts in-depth research across three dimensions: mechanism analysis, anomaly detection, and positioning correction. The main contributions and innovations of this thesis include:

The operating mechanism and spatiotemporal distribution characteristics of Flex Power are elucidated. The research reveals the laws of Carrier-to-Noise density ratio ($C/N_0$) steps and intra-day drifts of Differential Code Bias (DCB) caused by Flex Power, confirming that such events are significant physical inducements for observation anomalies and hardware bias instability.

For signal domain detection, a differential detection method based on Dynamic Time Warping (DTW) and an end-to-end detection method based on deep learning are proposed. The former solves the difficulty in identifying non-step "overall lift" events, while the latter achieves high-precision absolute state interpretation at a single epoch without historical baselines, significantly improving detection generalization and real-time performance.

For telemetry domain monitoring, addressing the issues of noise interference in high-dimensional telemetry data and strong periodic signals masking weak trends, a hybrid neural network model fusing multi-window statistical features and time-series decomposition techniques is constructed. This method effectively decouples periodic and trend components, achieving early and precise warning for implicit faults such as satellite equipment aging.

The impact of Flex Power events on the performance of Precise Point Positioning (PPP) is quantitatively assessed, and a segmented DCB correction strategy is established. Experiments demonstrate that this strategy significantly shortens the convergence time of dual-frequency and single-frequency PPP and improves positioning accuracy, effectively resolving the issue of positioning divergence during anomaly periods.

# 绪论

## 研究背景与意义

全球卫星导航系统（Global Navigation Satellite System, GNSS）是由卫星星座向全球用户提供定位、导航和授时服务的空间系统。典型的GNSS包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧洲的Galileo和中国的北斗卫星导航系统（BDS）等，它们通过卫星发射无线电导航信号，供用户接收机实时解算位置信息。在军用和民用领域，GNSS已成为时空信息获取的基础支撑，其功能涵盖从日常车辆导航、智能手机定位到航空航海、高精度测绘和授时同步等各个方面。GNSS为全球经济发展和国家安全提供了关键支撑，被誉为现代社会的“时空基准”。

自20世纪70年代GPS首先部署以来，全球导航卫星系统得到了长足发展。GPS系统不断现代化，卫星更新换代并增加新信号频率，提高了服务精度和抗干扰能力；同时引入了如弹性功率（Flex Power）等新技术以增强军事信号的性能。俄罗斯的GLONASS完成恢复并实现全天候全球服务；欧盟的Galileo系统于2019年底初步建成，提供全球服务。中国的北斗系统分三期建设，其中北斗三号（BDS–3）于2020年完成全球组网，采用了星间链路、新一代铷原子钟和被动氢原子钟等先进载荷设备与技术，显著提升了导航信号性能，其10天频率稳定度达到10-–15量级，性能指标已经与GPS相当。北斗系统创新融合了导航与通信能力，具备定位导航授时、星基增强、地基增强、精密单点定位、短报文通信和国际搜救等多种服务能力。作为北斗三号系统特色服务之一，其播发B2b信号，向用户播发卫星轨道改正数、钟差改正数和码偏差等信息，可向中国及周边地区提供实时的精密单点定位（Precise Point Positioning, PPP） 服务。

随着GNSS技术的发展，高精度定位方法逐步由依赖局部参考站的相对定位，向基于精密产品的绝对定位演进。 实时动态差分定位（RTK）是较早实现工程化厘米级定位精度的技术之一。该方法通过引入局域参考站，对流动站与参考站的观测值进行双差处理，有效消除了接收机与卫星钟差，并显著削弱轨道误差、对流层延迟及电离层延迟等空间相关误差，从而实现整周模糊度的快速固定，获得高精度定位结果。然而，RTK的高精度建立在误差高度相关的基础之上，其定位性能随基线长度增加而明显下降，通常要求流动站与参考站之间的距离不超过20 km。在大范围应用场景下，需要建设高密度参考站网络，不仅建设与维护成本高，而且依赖双向通信链路，系统扩展性受限，同时改正数播发需获取用户位置信息，难以充分保障用户隐私性。

为突破对参考站和基线长度的依赖，PPP逐渐发展并得到广泛关注。PPP采用非差观测模型，结合精密卫星轨道和钟差产品，对各类误差进行独立建模或参数估计，可在单台接收机条件下实现绝对定位。与RTK相比，PPP在系统结构上更加灵活，无需建设局部参考站网络，且通常采用单向通信方式，显著降低了通信负担并增强了用户隐私保护能力。然而，由于PPP中整周模糊度以实数形式估计，且受卫星空间几何构型变化缓慢及参数相关性较强等因素影响，其收敛时间通常较长，往往需要数十分钟才能达到稳定解，在实时应用中定位精度多为分米级，限制了其在对快速高精度定位有较高需求场景中的应用。

在此基础上，模糊度固定的精密单点定位（Precise Point Positioning with Ambiguity Resolution, PPP–AR） 进一步提升了精密单点定位的性能。PPP–AR通过引入卫星端偏差产品和硬件延迟改正信息，恢复非差整周模糊度的整数特性，实现模糊度的可靠固定。该方法在保持PPP全球覆盖能力和单站作业优势的同时，显著缩短了定位收敛时间，并将定位精度提升至厘米级，使其在实时高精度定位应用中具备与RTK相当的性能表现，成为当前高精度GNSS定位技术的重要发展方向。

image

然而，PPP的高性能是以对卫星信号特征的敏感性为代价的。在RTK定位中，由于采用双差观测模型，卫星和接收机端的大部分码偏差可被有效消除，差分码偏差（Differential Code Bias, DCB）对定位结果的影响相对较弱，通常不需要显式建模。但在PPP及PPP–AR中，非差观测模型使得码偏差无法通过差分消除，DCB将直接影响伪距观测一致性、电离层延迟参数估计以及多频、多系统观测的融合精度。特别是在PPP–AR应用中，DCB的精度与稳定性直接关系到模糊度固定的成功率和可靠性。不准确的DCB改正会引入系统性偏差，导致电离层参数估计失真，从而延缓收敛过程，甚至引发模糊度错误固定。因此，任何引起卫星端硬件偏差时变的因素，都将成为制约PPP与PPP–AR服务完好性的关键瓶颈。

基于上述新型精密定位方法对信号偏差稳定性的严格要求，多种GNSS事件往往会对卫星信号及相关产品甚至卫星本身的正常工作状态产生影响，进而影响定位服务性能。从宏观的视角来看，GNSS事件是指可能影响卫星导航系统正常服务性能的非正常现象或事件。按来源可分为卫星系统自身事件和外部环境事件。卫星系统自身事件包括被动的卫星星载设备故障、卫星轨道及星历异常以及部分主动可开启的发射端功能导致的信号功率变化等。其中具有代表性的便是部分GNSS卫星主动可开启的弹性功率事件。外部环境因素则包括太阳风暴引起的电离层异常、电磁干扰和欺骗等，可能造成被动的星载设备隐性异常或故障。

首先是弹性功率带来的信号特征突变问题。近年来，为了提升抗干扰能力，GPS引入了弹性功率功能，即卫星可在不同导航信号之间动态重新分配发射功率。弹性功率常在军事行动中启用，用于增强军码信号功率、提高抗干扰性能，但这一过程对民用信号不公开透明。研究表明，弹性功率的启用会导致卫星信号特性发生细微变化，例如引起 DCB 的阶跃式突变、载波相位漂移以及多址干扰等。这些变化将破坏原有误差校正模型的稳定性，例如通常假设DCB在一天或更长时间内恒定不变，从而给PPP等高精度解算引入额外误差源。如果用户无法及时察觉并改正，定位精度与收敛时间将受到明显影响。因此，随着高精度定位对信号品质要求的提高，研究GNSS卫星的弹性功率对定位性能的影响，具有重要意义。

其次是星载设备老化带来的隐性故障监测难题。除了人为调整的信号变化，卫星长期在轨运行，设备老化、突发故障及未知硬件异常直接影响信号生成质量。多维遥测数据虽然隐含了设备健康状态，但目前主要依赖阈值监测，难以发现隐性异常。若卫星原子钟或信号生成单元发生微小的非典型漂移，可能尚不足以触发系统的健康告警，但其引起的信号畸变足以掩盖精密定位所需的厘米级修正量。这种亚健康工作状态若不能被及时识别，将直接威胁高精度用户的定位性能。

GNSS事件可能对定位授时服务产生严重影响。一方面，在定位精度上，异常事件会降低导航解算的准确性。例如卫星原子钟发生跳变将直接引入数米甚至数十米的定位误差，信号弹性功率调整引起的偏差变化也会破坏精密定位求解的误差模型，导致解算精度下降。另一方面，在可靠性和可用性上，异常事件可能导致导航服务中断或可用卫星数量减少。当异常影响大范围用户时，可能带来经济损失和安全隐患。据研究估计，如果GPS服务整体中断，美国经济每日将损失高达约10亿美元。近期南京局部发生的导航瘫痪也造成外卖、网约车等基于定位服务的行业短暂混乱。在军事领域，GNSS事件引发的异常更可能被对手利用以削弱武器制导。例如乌克兰战场的实战经验表明，先进的电子战技术能够有效干扰削弱GPS制导武器的作战效能。因此，提高对异常事件的防范和应对能力已成为保障GNSS服务连续性和可靠性的迫切要求。

面对危害，及时检测和识别这些事件是保证导航服务可靠性的关键。GNSS事件的检测包括对空间段（卫星端）和用户段的监测两方面。在空间段，GNSS系统运行管理部门会实时监控卫星状态，一旦发现卫星发生故障，会通过导航电文将卫星标记为“不健康”以提醒用户。在用户段和学术研究方面，国际GNSS服务组织（International GNSS Service，IGS）以及中国的国际GNSS监测评估系统（International GNSS Monitoring and Assessment System，iGMAS）建立了全球监测站网，采集各系统卫星的信号数据，以事后分析和实时质量控制相结合的方式检测异常。例如，针对GPS的弹性功率事件，研究人员利用IGS/iGMAS跟踪站数据和高增益天线观测，分析各频段信号载噪比变化，成功辨识出卫星何时开启了功率重分配。又如在电离层异常监测上，有专门的电离层监测站网通过观测GNSS信号延迟来探测空间天气对导航的影响。除了基于全球站网的数据分析，接收机自主完好性监测（Receiver Autonomous Integrity Monitoring，RAIM）算法也广泛应用于用户终端，用以自主检测和隔离故障卫星。

然而，现有的监测手段仍存在盲区。传统的监测多依赖固定阈值或单源信息，对于弹性功率这种“整体抬升”且不被官方标记的隐蔽模式，以及难以从高维带噪遥测数据中提取的早期微弱设备故障特征，往往缺乏有效的实时感知与量化修正手段。这类异常虽不一定导致服务中断，但对追求极致性能的PPP用户而言却是致命的。因此，发展针对这两类特定事件的灵敏可靠检测与影响消除方法，完善GNSS在高精度应用场景下的完好性监测体系，是本文的研究意义所在。图1.1完整展示了本文的研究背景与意义的逻辑链路图。

## 研究现状与存在问题

### GNSS 弹性功率及其检测技术研究现状

弹性功率作为GPS等卫星新增的一种功率控制功能，近年引起了诸多学者的关注。在原理上，弹性功率通过可编程的载荷调整，将卫星发射总功率在不同信号分量之间重新分配，以增强特定信号（通常为军用P(Y)码或M码）的功率。例如，文献表明GPS Block IIR–M和IIF型卫星在开启弹性功率时，L1和L2频段的P(Y)码信号功率可比正常水平提高约6 dB和5 dB，而民用C/A码等信号功率保持不变，总发射功率也不增加。这表明弹性功率主要通过削减其他分量的功率来强化授权信号。有关弹性功率事件发生特性的研究还包括其开启的模式和频次。有研究统计了2020年前后GPS卫星多次弹性功率的启停时间，发现其多发生于特定军事演习或冲突期间，并呈现出按需开启、区域覆盖的特点。例如，同济大学GNSS团队的分析将2020年发生的弹性功率按星下点轨迹范围和增强功率幅度分为了6种模式，并指出某些模式下功率增强覆盖区域固定于特定地理中心。2023年的实时监测还发现了一种新的弹性功率模式，覆盖范围更广并出现多个地理中心。这些工作揭示了弹性功率事件在时空上的分布特征，为后续研究其影响提供了基础。然而，目前公开资料中针对弹性功率事件的细节仍有限。由于此功能涉及军事应用，官方很少发布其启停信息，现有研究多数依赖事后观测数据进行倒推分析。对于弹性功率事件可能引发的信号质量变化，如对 DCB 的影响，一些初步研究已经有所发现。但仍需要更深入的数据分析来全面掌握弹性功率事件的特性，例如不同卫星之间差异、持续时间分布以及对各类信号指标的定量影响等。存在的问题在于，目前对弹性功率的认知主要停留在定性描述和单次事件分析上，对其规律性的统计研究不足。这限制了进一步评估弹性功率对GNSS系统性能的整体影响。

研究表明，GPS卫星在激活弹性功率期间，其 DCB 可达0.4 ns  。对于分米级甚至厘米级的定位服务，这种量级的偏差若未被实时检测与修正，将直接破坏模糊度的整数约束条件，导致定位结果出现数米级的漂移，这对自动驾驶车辆的车道级定位是致命的。在高精度处理中，DCB通常与电离层总电子含量（Total Electron Content，TEC）参数强耦合。未被分离的卫星端弹性功率偏差常被误判为电离层异常，进而污染广域电离层模型，影响区域内所有单频用户的定位精度。不同于GPS卫星亚纳秒级的DCB变化，部分北斗二号（BDS–2）卫星在进行功率调整时，观测到的DCB变化幅度巨大，可达9至14纳秒。这种剧烈的跳变对任何依赖码观测量的定位解算（如单点定位（Single Point Positioning，SPP）和 Melbourne–Wübbena 组合（MW 组合））都会造成严重影响。

由于弹性功率事件不会在导航电文中直接通告，用户需自主检测卫星是否开启了弹性功率以满足高精度定位需求。针对这一需求，国内外学者提出了多种检测方法。一类方法是高增益天线监测法，它利用如30米级的大口径高增益天线直接观测卫星下行信号的频谱特性，能够分离出各信号分量的功率谱密度，检测性能高。德国宇航中心（Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt，DLR）利用Weilheim地面站进行了大量此类实验。但该方法设备昂贵，无法实现全球实时覆盖。更为主流的方法是基于IGS网络载噪比（carrier-to-noise density ratio，C/N0）监测法。由于弹性功率是卫星端的行为，其引起的信号强度变化应被可视范围内的所有地面接收机共同观测到。通过对全球分布的IGS测站数据进行加权平均或聚类分析，可以有效识别出卫星端的功率跳变。在此方法上，还有研究利用了机器学习针对海量监测数据的处理，近年来涌现出基于监督学习的检测模型。例如，利用随机森林算法，以卫星高度角、方位角、轨道位置及历史C/N0作为特征输入，训练分类器以识别弹性功率的激活状态。研究表明，此类方法在低轨卫星（Medium Earth Orbit，MEO）接收机数据上的检测准确率可超过99%。

尽管弹性功率的检测研究已取得进展，但仍存在诸多局限。Esenbuğa等人提出的Flex Power Detector(FPD)虽然实现了自动化检测阶跃变化，但存在检测速度慢，且必须使用多达200多个测站来进行联合判断以得到鲁棒的检测结果。国防科技大学提出的基于随机森林的检测方法可以实现实时监测，实现了动态阈值功能，但需要数据进行多项式拟合，准确率不代表其泛化性，同时仍然需要足够多人工标注的数据用于监督学习。同济大学提出的基于C/N0时空建模的方法检测速度虽然快，但对每个接收机需要大量数据进行建模，更换接收机和天线后则需要需重新建模。综上所述，需要一种数据需求量更少、普适性更高、准确率更高的检测方法来满足弹性功率的检测需求。

### GNSS星载设备遥测异常检测技术研究现状

GNSS星载核心精密设备（以下简称“星载设备”）是卫星执行导航、授时及信号生成任务的物理载体，其在轨运行状态的稳健性直接定义了系统服务的完好性上限。不同于平台侧的供配电或姿态控制系统，星载核心载荷往往工作在极高精度的物理状态下，对空间环境辐射、热循环应力以及元器件的老化效应极度敏感。随着新一代卫星系统向长寿命、多功能方向演进，设备内部的电子学组件、光学单元与热控结构之间的耦合关系日益复杂，这使得传统的故障定义发生了变化。

当前，星载设备面临的严峻挑战不再仅仅是导致功能彻底中断的显性故障，而是两类极具隐蔽性的隐性异常。一是老化引发的突发失效。这类故障源于关键元器件在长期服役过程中的参数漂移与物理磨损。这种退化过程通常极其缓慢，跨度可达数年，且往往隐藏于卫星轨道周期带来的环境噪声中，表现为一种非典型的“亚健康”状态。一旦积累突破物理临界点，便会引发功能的瞬间丧失，传统的被动维修策略无法解决该隐患。二是未知机理的硬件故障。这类故障通常没有明确的地面复现案例，表现为多维遥测数据（电压、增益、温度等）中出现无先验特征的微弱趋势变化或分布改变。由于缺乏故障标签和机理模型，这类异常极易被监测系统作为噪声滤除，从而存在严重的安全隐患。

因此，利用卫星下行的高维工程遥测数据，挖掘蕴含其中的设备物理状态演化规律，是当前航天器健康管理（Prognostics and Health Management，PHM）领域的核心问题。针对这一目标，国内外的检测技术研究主要经历了从基于规则的统计学方法、到机器学习、再到深度表示学习的演进过程。

第一阶段是基于统计学与物理模型的方法。 工程应用最成熟的是如3σ准则的阈值检测法，其计算简便、实时性强，能快速拦截显著越界故障，但缺乏对动态工况的感知，导致在周期性环境变化下虚警率高且无法解决多维信息耦合的隐性异常。为解决单一参数的局限，马氏距离被引入以考量多维参数间的相关性，能识别参数耦合关系的异常。基于物理机理模型的方法则通过构建理想数学模型并监测残差来定位异常，但由于星载设备在轨老化机理极其复杂且具有随机性，构建高精度全生命周期模型极为困难，促使研究向数据驱动转型 。

第二阶段为传统机器学习方法。为摆脱对先验机理的依赖，研究者采用 k 近邻（k-nearest neighbors，k-NN）、局部离群因子（Local Outlier Factor，LOF） 及 隔离森林（Isolation Forest） 等算法，通过距离度量或密度估计识别离群点，从而提升检测自动化水平 。此外，单类支持向量机（One-Class Support Vector Machine，OC-SVM） 通过构建超球面决策边界来刻画正常域。然而，传统机器学习方法通常假设样本独立同分布，难以刻画星载遥测数据的高维时序依赖性和非线性演化规律，且在特征工程上存在瓶颈，难以捕捉长周期的微弱老化征兆 。

第三阶段是基于深度学习的智能检测技术。凭借强大的非线性特征自提取能力，深度学习已成为当前主流方向，主要分为预测类模型和重构类模型两大范式。预测类模型利用长短期记忆网络（Long Short-Term Memory，LSTM）及其变体捕捉数据的时序依赖性，通过预测误差识别异常，对捕捉老化导致的趋势性偏移具有明显优势，但在处理极长序列时仍存在记忆遗忘问题 ；重构类模型则以自编码器（Autoencoder，AE）及变分自编码器（Variational Autoencoder，VAE）为核心，基于“异常样本难以被正常模型精准重构”的逻辑，利用重构误差检测未知故障 。此外，生成对抗网络（Generative Adversarial Network，GAN）和基于 Transformer 的自注意力机制模型也被引入该领域，进一步增强了对多模态、长周期复杂数据的建模能力。

尽管深度学习在异常检测领域展现潜力，但在面对星载设备遥测数据时仍暴露出两类核心问题。首先是噪声干扰与过拟合问题。原始遥测数据通常伴随高频噪声，直接输入网络易导致模型学习到噪声而非真实的设备运行模式，且现有有监督模型受限于故障标签的匮乏，难以应对未知异常。其次是多特征耦合下的微弱趋势掩盖问题。星载数据往往呈现“周期性+趋势性+噪声”强耦合的非平稳特征。单一神经网络模型容易过度拟合大幅度的轨道周期波动，从而忽略了掩盖在其中由设备老化引起的微弱趋势性偏移。

为此，迫切需要研究能够融合多尺度统计特征的数据预处理增强方法，以降低模型对高频噪声的敏感度并提升对未知模式的表征能力。同时，探索针对复杂耦合信号的解耦建模策略，通过分离周期项与趋势项的独立分治学习机制，克服强周期波动对微弱老化征兆的掩盖效应，从而实现对星载设备全生命周期隐性故障的早期精准预警。

### GNSS 卫星端偏差对精密定位影响的研究现状

在高精度GNSS数据处理中，卫星端硬件偏差是制约定位性能的关键误差源之一。这类偏差主要源于卫星信号发射链路中不同频率、不同信号分量经过调制、放大和传输时产生的群延迟差异，具体表现为 DCB 和相位小数偏差。对于RTK，由于采用双差模型，卫星端偏差可被差分消除。但在PPP特别是PPP–AR中，必须对这些偏差进行精确建模与修正。

传统的偏差处理策略基于短期稳定性假设，即认为卫星硬件特性在一天或更长时间内保持恒定。因此，IGS及各大分析中心通常按日或按月发布静态的DCB/OSB（Observable-Specific Bias）产品。用户利用这些产品恢复载波相位的整数特性，从而实现厘米级定位。然而，当出现卫星弹性功率开启或设备老化等异常事件时，这一经典假设的适用性显著下降，偏差的时变特性逐渐成为限制精密定位完好性的关键因素。

弹性功率事件对定位的影响主要体现在信号物理特性的瞬时改变上，这使得继续采用传统静态偏差产品难以准确表征实际偏差变化。 研究表明，GPS卫星在激活弹性功率期间，信号发射功率的重分配伴随着硬件通道特性的改变，其频内群延迟变化可达0.4 ns。虽然对于米级导航这一数值可以忽略，但对于分米级甚至厘米级的PPP–AR服务，未建模偏差破坏了相位观测值的波长整数约束关系。仿真实验显示，这种量级的偏差若未被实时修正，将导致宽巷模糊度（Wide-Lane ambiguity，WL）固定率降低，并引起定位结果出现数米级的漂移，这对自动驾驶车辆的车道级定位是致命的。

相比之下，北斗系统的影响更为显著。BDS–2卫星（主要为GEO和IGSO轨道）在进行功率调整时，观测到的DCB变化幅度巨大，可达9至14纳秒（约3–4米）。这种剧烈的跳变对任何依赖码观测量的定位解算都是毁灭性的。特别是MW组合观测值作为探测周跳和固定宽巷模糊度的基础，其均值的剧烈跳变会直接导致周跳探测误报警，使得模糊度解算重置。由于BDS–2 GEO卫星相对于地面测站静止，其多路径效应呈现恒定特征，这使得利用C/N0变化来区分功率调整与环境多径变得更加困难，进一步加剧了影响的隐蔽性。

虽然当前PPP技术已经达到了厘米级定位精度，但现有的PPP体系过度依赖静态偏差产品，缺乏针对如弹性功率DCB阶跃等突发事件的实时修正策略。一旦发生偏差时变，用户端将缺乏感知事件并进行实时修正的能力，只能被动承受精度降级或服务中断的风险。因此亟需建立一套涵盖“检测—量化—实时修正”的动态偏差处理机制。

## 本文研究内容

本文的总体研究目标为以多源时空信息为基础，从卫星端事件机理、服务端检测方法和用户端定位影响评估三个维度开展研究，旨在保障GNSS高精度定位的完好性与可靠性。针对当前监测手段单一、实时性不足及影响量化现有研究较少的问题，凝练出三个关键问题进行切入并研究，分别为：1）GNSS弹性功率的物理机理及其时空特征分布是什么；2）如何利用多源时空信息实现对两类GNSS事件精准检测；3）卫星端事件引发的硬件偏差如何影响用户端PPP定位性能及如何修正。本文后续章节的内容安排如下：

第二章介绍GNSS弹性功率机理与影响。 首先从物理层面梳理了GPS与BDS弹性功率的定义、历史演变及运行模式，阐明了其通过重分配信号发射功率以增强抗干扰能力的运作机制。接着利用可视化分析框架，分析了弹性功率开启时的载噪比时空分布特征，揭示了“阶跃提升”与“整体提升”两类典型特征。最后剖析了弹性功率对卫星硬件通道特性的影响，阐明了其导致卫星 DCB 日内跳变的机理，为后续检测与评估奠定理论基础。

第三章面向信号域的弹性功率异常检测，提出了两种基于C/N0时序的检测方法。 针对传统FPD算法依赖大规模测站且难以检测整体提升事件的局限，提出了基于动态时间规整的差分检测方法AFPD-DTW，利用序列匹配思想解决了观测序列与基准模型之间的时间错位问题。进一步地，提出了基于深度学习的端到端检测方法DLFPD，构建融合CNN与Transformer的混合神经网络架构，利用归一化信号强度及空间几何特征，无需历史基准即可实现单测站、单历元的高精度绝对状态判读。

第四章面向遥测域的星载设备健康监测，提出了基于深度学习的多维遥测时序异常检测方法。 针对高维多变量数据，提出了融合多窗口统计特征的LSTM自编码器方法，通过多尺度特征提取有效抑制高频噪声并识别渐进式退化。针对具有强周期性的遥测参数，提出了基于STL时序分解的LSTM–CNN混合自编码器方法，通过解耦趋势项与周期项并分别建模，克服了强周期信号对微弱趋势异常的掩盖效应，显著提升了对星载设备老化等隐性故障的早期预警能力。

第五章聚焦于GNSS事件对定位性能的影响评估与修正。 首先推导了双频无电离层组合、非差非组合及单频PPP的观测方程，明确了DCB参数在不同函数模型中的作用机制及误差传递路径。接着设计了基于IGS产品、单日恒定值及分段估计值的多种DCB修正策略，利用实测数据量化评估了弹性功率引发的DCB跳变对定位收敛时间与精度的影响。最后验证了分段DCB修正策略的有效性，证明了该策略能显著提升定位收敛速度并保障定位精度，解决了PPP在事件期间性能下降的问题。

第六章，对论文的主要研究工作与研究成果进行总结并提出展望。 归纳了本文在机理分析、检测算法及定位修正方面的核心结论，分析了研究中存在的局限性，并对未来多源信息融合监测及高精度定位技术的发展方向进行了展望。

## 本文组织架构

论文的章节结构如图 1.2 所示。其中，第一章为绪论，简述了GNSS现代化进程中出现的弹性功率及星载设备异常等事件的研究背景和国内外现状，引出当前监测手段单一、实时性不足及对定位影响量化缺失等问题。第二章介绍了GNSS弹性功率的物理机理与影响，深入分析了其定义、运行模式及载噪比时空分布特征，揭示了信号物理层变化导致卫星 DCB 漂移的本质，为后续章节展开提供理论依据。第三、四章旨在利用多源时空信息为GNSS两类典型异常事件的检测提出解决方案。其中，第三章面向信号域，针对传统方法难以检测非阶跃型弹性功率事件及依赖大规模测站的问题，研究了AFPD–DTW和DLFPD两类检测方法；第四章面向遥测域，针对高维遥测数据噪声干扰及强周期信号掩盖微弱趋势的问题，提出了融合多窗口统计特征的LSTM自编码器方法以及STL–LSTM–CNN检测模型。第五章为解决GNSS事件引发的硬件偏差如何影响用户端定位性能的问题，推导了 PPP 函数模型，建立了分段DCB修正策略，并通过实测数据量化评估了事件对双频非差非组合及单频PPP收敛时间和定位精度的影响，验证了修正策略的有效性。第六章总结了全文的主要研究内容与成果，并展望了未来在多源信息融合监测及高精度定位保障方面的研究方向。

# GNSS弹性功率机理与影响

## GNSS弹性功率的定义

### 基本概念

弹性功率是GNSS现代化进程中的一项重要能力，它允许卫星在不同信号分量之间重新分配其发射功率。这种可编程的功率输出能力旨在增强特定信号的强度，以更好地满足作战需求或提高抗干扰性能。

弹性功率的核心在于在不增加卫星总发射功率的前提下，通过转移功率来提高某些信号的标称发射功率。其主要目的是提升信号的抗干扰能力，保护如美国国防部及其盟友等军事用户在国家安全受威胁时仍能使用GPS，并通过增强军事P(Y)和M码信号的强度来实现这一目标。

弹性功率通过调整信号的调制方式，将功率从一个信号分量转移到另一个分量。例如，GPS卫星可以在L1/L2频段上，将M码的功率转移到P(Y)码上，从而增加P(Y)码的功率。然而，这种功率重新分配并不能同时增加所有信号分量的发射功率。根据2021年发布的GPS 接口规范 IS-GPS-200M，Block IIR-M和IIF卫星的单个信号分量在开启弹性功率后，其功率输出可能超过预设的最大值，但预计不会超过-150 dBW。

### 发展历程

GNSS系统中，GPS和BDS均配备了弹性功率功能。GPS方面，Block IIR-M(7颗)、 Block IIF(12 颗)具备弹性功率能力。BDS则是在BDS-2卫星配备了弹性功率功能，其机制与GPS类似，能够调整发射功率以提升抗干扰能力。GPS的首次弹性功率演示发生在2010年9月7日至12日，当时提高了L1和L2信号的P(Y)码功率，并被认为是成功的。自2017年1月起，GPS在大部分Block IIF卫星上启动了区域性弹性功率增强。在2018年4月，GPS还进行了全球性的弹性功率开启（4月13日至17日，为期四天）和另一次区域性事件（4月底，为期三天）。2020年2月14日之后，GPS实施了新的弹性功率模式（模式4-9），其对L1和L2 P(Y)码信号同时产生影响，并表现出不同的地面覆盖范围。这些后期模式对Hatch–Melbourne–Wübbena（HMW）组合和轨道确定的影响更为显著。BDS–2卫星在2020-2023年期间共发生了九次弹性功率事件，其中倾斜地球同步轨道（Inclined Geosynchronous Orbit，IGSO）卫星最为频繁开启。

## 弹性功率的模式特征与可视化

截至目前，GPS 卫星的弹性功率共有 10 种模式（Mode 1 至 Mode 10），覆盖了从 2017 年到 2023 年的多个时间段，每种模式对应不同的激活时间段、卫星、区域和信号强度变化，如表 1.1 所示。

不同模式对应的开启中心位置不同，有单中心、双中心和三中心配置，也存在在两根经线中间的区域全部开启的配置。不同模式下对于不同频点信号强度的增强也存在差异。一般情况下，L1C、S1W、S2W 三个频点在弹性功率开启期间只有一至两个频点存在信号强度增强，同时可能存在另外的信号强度减弱，如 Mode 3 的 S1W、S2W 频点增强了 9-11dB，对应 L1C 频点信号强度减弱了 2-3dB。由于 GPS 系统中军用 M 码信号无法获得，因此无法得到完整的信号重新分配规则。

不同模式开启的中心与覆盖区域可以通过卫星轨迹在二维地图上的轨迹来表示。 以 2020 年 2 月 15 日开启的弹性功率 Mode 4 为例，其开启区域如图1.1所示。 其中，红色十字与黄色十字分别表示两个弹性功率开启中心， 由黄色线段与红色线段共同围绕形成的深色区域为弹性功率开启区域。 如果将该平面世界地图投影到三维球体上，可以得到图1.2。 从图1.2中可以发现，由黄色线段与红色线段围成的区域在投影到三维球体后， 实际得到的是两个分别以黄色十字和红色十字为中心的圆形投影区域， 而弹性功率开启区域则为这两个圆形区域取并集后形成的深色区域。在弹性功率功能区域激活后，当具备功能的卫星投影进入对应区域后，便会开启弹性功率增强功能。

image

image

| 模式 | 型号 | DOY/Year | 开启中心 | 中心数 | L1C | S1W | S2W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode 1 | IIF | 027/2017–044/2020 | 41​∘E / 37​∘N | 单中心 | 2.5 | 2.5 | – |
| Mode 2 | IIR-M/IIF | 103–107/2018; 151–155/2021; 254–257/2021; 266–267/2021; 296/2021; 299/2021; 320/2021 | 全球 | 无中心 | – | 6 | 5 |
| Mode 3 | IIR-M/IIF | 117,121,124/2018; 171–172/2019 | 115​∘W / 40​∘N | 单中心 | –(2-3) | 9–11 | – |
| Mode 4 | IIR-M/IIF | 045–103/2020 | 37​∘E / 35​∘N; 69​∘E / 35​∘N | 双中心 | – | 6 | 5 |
| Mode 5 | IIR-M/IIF | 104–124/2020; 130–165/2020; 172–174/2020; 185–188/2020 | 37​∘E / 35​∘N; 69​∘E / 35​∘N | 双中心 | – | 9–11 | – |
| Mode 6 | IIR-M/IIF | 125–129/2020; 137–150/2021; 156–253/2021; 258–265/2021; 268–295/2021; 297–298/2021; 300–319/2021; 321/2021–059/2022 | 155​∘E 至 30​∘W | 无中心 | – | 9–11 | – |
| Mode 7 | IIR-M/IIF | 166–171/2020; 175–184/2020; 189–215/2020; 235–256/2020; 275–292/2020; 298–299/2020; 310–320/2020; 326/2020–011/2021; 016–064/2021; 122–136/2021 | 111​∘W / 33​∘N; 33​∘E / 34​∘N; 70​∘E / 35​∘N | 三中心 | – | 9–11 | – |
| Mode 8 | IIR-M/IIF | 216–234/2020; 293–297/2020; 300–309/2020; 012–015/2021; 065–121/2021 | 109​∘W / 32​∘N; 70​∘E / 35​∘N | 双中心 | – | 9–11 | – |
| Mode 9 | IIR-M/IIF | 321–325/2020 | 76​∘W / 41​∘N; 70​∘E / 35​∘N | 双中心 | – | 9–11 | – |
| Mode 10 | IIR-M/IIF | 127–131, 2023 | 120​∘W / 36​∘N; 5​∘W / 40​∘N; 53​∘E / 42​∘N | 三中心 | – | – | – |

## GNSS弹性功率对观测信号特性的影响

美国空军太空司令部（Air Force Space Command，AFSPC）最初认为弹性功率对全球绝大多数用户无明显影响，只有少数老旧接收机可能受不利影响。然而，现有研究表明，这种发射端的操作在增强特定信号抗压制能力的同时，也会对 GNSS 的精密数据处理产生影响。从物理层面上看，弹性功率的激活直接引发生信号出现 2–11 dB 量级的阶跃式变化，并导致卫星通道硬件延迟发生漂移，进而引起DCB和相位偏差出现纳秒级甚至周级的系统性不连续。这些未被模型化的偏差若不经特殊处理，将向用户端传播，导致 PPP 收敛时间延长、PPP-AR 残差恶化，并限制 GNSS-R 反演及精密定轨等衍生应用的精度。对于高精度定位用户而言，C/N0 的波动直接表征了信号的跟踪质量与功率模式，而 DCB 的稳定性则决定了伪距校正与电离层建模的精度。因此，本节将重点对弹性功率在 C/N0 及 DCB 上的具体影响进行分析。

### GNSS弹性功率对C/N0的影响

本节介绍了阶跃提升和整体提升模式，并分析了不同接收器–天线组合的影响。同时，指出了传统方法的局限性，即其分析范围主要受限于设备差异和大规模数据。

基于单站 C/N0 时间序列分析，可以观察到弹性功率的两种典型模式：阶跃提升（step lift） 和 整体提升（overall lift）。图1.3采用 2024 年 6 月 3 日（蓝色）和 6 月 4 日（红色）的 S2W 观测数据对这两种模式进行了展示。当卫星进入或离开弹性功率激活区域时，会产生 C/N0 的突然上升或下降，即阶跃式提升，如图1.3第一行所示。这些上升和下降分别出现在第一行的第一个和最后一个子图中。当卫星在整个通过弧段期间始终处于激活区域内时，则会出现整体提升模式，使得整个轨迹的 C/N0 持续高于未激活时的水平，这在 6 月 4 日相较于 6 月 3 日的观测中清晰体现出来。

image

为了展示弹性功率对 C/N0 的提升模式，提出了一种将 二维卫星地面轨迹 与 C/N0 时间序列 相结合的可视化方法。图 1.4 给出了 2020 年 2 月 14 日的两个示例：站点 BAIE 上的卫星 G05 显示阶跃提升，站点 BIK0 上的卫星 G03 显示整体提升。在两个子图中，深色阴影区域表示弹性功率的激活区域，深蓝色区域表示站点的视场范围（Field of View，FoV）。粉色虚线表示卫星轨迹，黄色叉号标记激活中心；粉色三角形与矩形分别表示轨迹的起点和终点。右侧图中，黑色点为弹性功率未激活的 2 月 13 日得到的基线 C/N0 值；而 2 月 14 日的彩色点为实际接收的 C/N0，其中绿色表示无提升，红色表示有提升。

image

在图1.4(a)中，卫星 G05 于 04:39:00 进入 BAIE 的视场。起初它位于激活区域之外，表示为绿色轨迹，对应未观察到 C/N0 提升。当其进入激活区域时，轨迹由绿变红，对应出现了阶跃提升。在图1.4(b)中，卫星 G03 一开始就位于激活区域内，因此在整个视场时间内均表现出 C/N0 的整体提升。只要卫星在整个观测视场期间始终处于激活区域内，就会出现这种整体提升模式。

当所选站点呈现整体同步提升模式时，由于缺乏明显的不连续边界，基于滑动窗口的检测方法难以识别弹性功率事件。已有的 FPD 检测方法通常依赖于多站点联合分析以获得可靠结果，从而导致计算与通信开销显著增加，限制了其实时应用能力。因此，在保证检测稳健性的前提下尽可能减少所需站点数量，成为实现实时弹性功率监测的关键问题。本节提出的两种方法正是针对这一挑战而设计的。

为了分析不同接收机–天线组合导致的 C/N0 提升幅度差异，选取了六组具有相同接收机类型但天线不同的站点组合。以 2020 年第 45 日（Doy of Year 45, DOY 45）期间的一次弹性功率事件为例，选取卫星 G07 的 S2W 时间序列进行分析。同时，计算了每组在所有 IIR-M 和 IIF 卫星上的平均 C/N0 提升值，结果如图1.5所示。

image

结果表明，不同组之间的平均 C/N0 提升值存在显著差异，平均差值达到 1.53 dB-Hz，最大差值为 2.56 dB-Hz，而组内平均标准差（standard deviation，STD）仅为 0.37 dB-Hz。这表明这些差异具有系统性，而非随机异常。该发现凸显了依赖基线建模与阈值检测方法的关键局限性，因为每种接收机–天线组合都需要分别进行建模与阈值设定。这也解释了Meng等人提出的基于模型的方法为什么需要对每个站点进行独立建模。相比之下，AFPD-DTW不需要历史数据建模，并且在多频点、多 GNSS 场景中表现优异，相关结果将在下一节展示。

### GNSS弹性功率对DCB的影响

弹性功率的激活会引起 GNSS 信号物理特性的变化，从而对观测值、相关产品以及最终的定位精度产生显著影响，是高精度用户必须关注的问题。已有研究表明，弹性功率是导致卫星DCB产生显著变化和不确定性的主要因素之一 。而 DCB 的精确估计对于精密电离层建模、高精度定位与授时至关重要 。

#### DCB定义与影响

差分码偏差（Differential Code Bias，DCB）是指GNSS系统中卫星发射的信号之间或接收机接收到的信号之间的伪码测量误差。这种误差来源于设备的硬件特性，如卫星发射天线的延迟差异或接收机信号处理过程中不同频率间的电子干扰。

DCB分为卫星DCB和接收机DCB，分别反映了信号从卫星发射到天线相位中心、以及从接收机天线相位中心到信号捕获跟踪过程中的硬件延迟差异。DCB通常以纳秒或米为单位测量，对GNSS信号的伪距测量和载波相位数据的处理有重要影响。

在高精度定位解算过程中，DCB会从多个方面影响定位精度。电离层延迟校是高精度GNSS定位的核心，因为信号穿过电离层时会因电离层的TEC而受到不同偏折。DCB误差不被正确处理时，会导致电离层TEC估算错误，进而降低定位精度。在使用单频接收机时，TEC准确性高度依赖于准确的卫星与接收机DCB值。同时，电离层建模和全球电离层图（GIM, Global Ionospheric Map）的精度也容易受DCB的影响。因此，精确估计DCB参数对于消除观测值中的系统性硬件延迟、构建高精度的电离层模型以及实现可靠的精密定位与授时服务至关重要。

#### 常用DCB的估计方法

目前，全球 DCB 产品主要由 IGS 旗下的多个分析中心负责解算与维护 。其中，欧洲轨道确定中心（Center for Orbit Determination in Europe，CODE） 作为老牌机构，长期提供高质量的 GPS 和 GLONASS 双频 DCB 产品；德国航空航天中心（DLR） 和 中国科学院（Chinese Academy of Sciences，CAS） 则是多系统实验项目（Multi-GNSS Experiment，MGEX）的核心贡献者，其产品覆盖了包括 BDS、Galileo、QZSS 及 IRNSS 在内的全星座、多频点信号 。此外，德国地学研究中心（German Research Centre for Geosciences，GFZ） 和 武汉大学（Wuhan University，WHU） 也定期发布相关偏置产品，为全球用户提供了多源参考。

在解算方法上，DCB的估计主要遵循两条技术路线。无论采用何种路线，其基础均为无几何（Geometry-Free, GF）组合观测方程：

PGF,rs=Pi,rs-Pj,rs=αij⋅STECrs+c⋅(DCBijs+DCBij,r)+ε

其中，

- PGF,rs 为频率 i 与 j 的伪距差值；

- αij 为频率相关的电离层转换因子；

- STECrs 为倾斜路径总电子含量（Slant Total Electron Content，STEC）；

- DCBijs 和 DCBij,r 分别为卫星和接收机的DCB；

- c 为光速。

第一类是电离层建模与DCB同步估计算法，其核心思想是在提取电离层TEC的同时，将卫星和接收机DCB作为未知参数纳入状态方程统一求解。该方法将 STEC 表达为投影函数（Mapping Function，MF）与垂直总电子含量（Vertical Total Electron Content，VTEC）的乘积，并利用数学模型对 VTEC 进行参数化。此时观测方程转化为：

PGF,rs=αij⋅MF(z)⋅VTEC(θ,λ)+c⋅DCBijs+c⋅DCBij,r+ε

在此框架下，CODE 采用基于球谐函数的全球建模法，将 VTEC 展开为球谐系数求和的形式；而 CAS 则利用广义三角级数结合单站建模技术。在解算过程中，由于卫星与接收机 DCB 存在强相关性导致的秩亏问题，通常需引入“零均值基准”（Zero-mean Condition，即 ∑DCBs=0）或“参考卫星”（Reference Satellite，即DCBrefsat=0）进行约束分离。

第二类是GIM预修正解算算法，即利用已知的高精度外部电离层图作为先验信息，从几何无关组合观测量中扣除电离层延迟，进而通过最小二乘法提取DCB参数。该方法假设外部 GIM 提供的 STECGIM 足够精确，将其移至方程左侧作为已知量：

PGF,rs-αij⋅STECGIM=c⋅DCBijs+c⋅DCBij,r+ε'

通过消除电离层参数，待估量仅剩 DCB 参数，极大地降低了计算维度。DLR 即采用此类方法对多系统信号进行高效处理。

近年来，随着处理策略的演进，各机构正逐步将传统的 DCB 产品向更具物理普适性的OSB格式转化，即 DCBij=OSBi-OSBj，以满足 PPP 等应用对多频偏差修正的更高需求。

#### 短期 DCB 估计的方法

本节描述了进行短期 DCB 估计的方法，其方法与CODE采用的“电离层建模与DCB同步估计算法”相似，下面将进行方法详细讲解。首先，建立了基本的 GNSS 观测方程，并开发联合估计卫星 DCB、接收机 DCB 和电离层参数的方法。其次，提出了针对频内场景的具体修改，并详细介绍了解决秩亏问题的约束策略。

本研究使用的 GNSS 观测数据包括伪距和载波相位观测值。这些数据存储在 IGS (ftp://gdc.cddis.eosdis.nasa.gov/gps/data) 发布的 接收机独立交换格式（Receiver Independent Exchange Format，RINEX）观测文件中。由伪距和载波相位组成的观测方程可表示为：

Pk,ji&=ρ0,ji+dion,k,ji+dtrop,ji+c(τi-τj)+dki+dk,j+εP,k,jiLk,ji&=ρ0,ji-dion,k,ji+dtrop,ji+c(τi-τj)-λ(bk,ji+Nk,ji)+εL,k,ji

其中：

- Pk,ji 表示接收机 j 对卫星 i 在频率 k 上的伪距观测值；

- Lk,ji 表示载波相位观测值；

- ρ0,ji 是卫星与接收机之间的真实几何距离；

- dion,k,ji 和 dtrop,ji 分别表示电离层延迟和对流层延迟；

- c 为真空中的光速，取值为 299792458m/s；

- τi 是卫星钟差，τj 是接收机钟差；

- dki、dk,j 和 bk,ji 分别指由卫星仪器误差、接收机仪器误差以及总相位超前引起的伪距码延迟；

- Nk,ji 是载波相位整周模糊度；

- εP,k,ji 和 εL,k,ji 是残差，均服从高斯分布；下标 k 指示信号频率；上标 i 代表卫星索引；下标 j 指接收机序列号。后续部分中的所有下标和上标均适用相同的符号规则。

为了消除与频率无关的项，假设使用频率 f1 和 f2 的信号。通过使用双频数据，可以构建 GF 观测方程 PGF 和 LGF，表示为：

PGF&=P1,ji-P2,ji=(dion,1,ji-dion,2,ji)+DCBi+DCBj+εP,GF,jiLGF&=L1,ji-L2,ji=-(dion,1,ji-dion,2,ji)-λ(b1,ji-b2,ji)-λ(N1,ji-N2,ji)+εL,GF,ji

其中：

- PGF 是 f1 和 f2 频率信号经 GF 组合后的伪距观测值；

- DCBi=d1i-d2i 表示卫星 DCB；

- DCBj=d1,j-d2,j 表示接收机 DCB；

- LGF 是 GF 组合后的载波相位观测值。

由于 GF 组合中的伪距观测值 PGF 噪声较大，通常采用载波相位平滑伪距（Carrier-phase smoothed Code-based Location，CCL）方法来降低噪声水平。平滑后的伪距观测值写作：

PGF,sm(t)&=ωtPGF(t)+(1-ωt)PGF,prd(t) (t>1)PGF,prd(t)&=PGF,sm(t-1)+[LGF(t)-LGF(t-1)] (t>1)

其中：

- PGF,sm 表示载波相位平滑后的伪距观测值；

- t 表示历元索引；

- ωt 表示历元 t 的权重因子；

- PGF,prd 表示预测的 GF 伪距值。

这组方程描述了伪距的载波相位平滑递归算法，其结构类似于卡尔曼滤波中的预测-更新过程。该方法计算简单，不需要精确的噪声模型。利用载波相位的高精度特性，有效降低了伪距观测噪声，从而提高了定位精度。值得注意的是，在平滑伪距之前，应去除载波相位观测值中的周跳和粗差。双频伪距码观测值和电离层残差观测值用于检测周跳和粗差。最后，GNSS 观测方程简化为：

PGF,sm=(dion,1,ji-dion,2,ji)+DCBi+DCBj+εP,GF,sm,ji

下文的 DCB 估计方法将基于该方程展开。

在估计 DCB 时，常见的策略是将单日内的 sDCB 和 rDCB 视为常数值。对于电离层延迟项 dion,k,ji，可采用两种策略：(1) 使用 GIM 产品进行修正，和 (2) 使用电离层模型进行联合估计。由于 GIM 产品是在每日 DCB 值为常数的假设下得出的，将其用于 15 分钟 DCB 估计窗口的电离层延迟修正不可避免地会引入其他时间段的误差。因此，在此场景下联合估计是更优的方法。在联合估计方法中，通常应用球谐模型对全球范围内的电离层延迟进行建模，表示为：

$$\begin{equation}     d_{\text{ion}} = \frac{40.3}{f^2} \text{STEC} \nonumber     \end{equation}$$

其中 dion 为倾斜电离层延迟，STEC 为倾斜总电子含量。结合该方程，可以推导出：

STEC=-f12f2240.3(f12-f22)(PGF,sm-cDCBj-cDCBi)

然后，使用修正的单层模型（Modified Single-Layer Model，MSLM），可以进行 STEC 和 VTEC 之间的映射以计算 STEC 值：

STEC&=VTECMF(z)MF(z)&=cosarcsinRR+Hsin(αz)

其中：

- VTEC 为垂直总电子含量；

- MF(z) 为考虑高度角效应的投影函数；

- α 是投影因子（通常设为 0.9782）；

- z 是电离层穿刺点的卫星天顶角；

- R 是地球半径 (R=6371km)；

- H 是假设的电离层薄层高度 (H=506.7km)。

根据球谐函数模型，VTEC 可以展开为：

VTEC=E(β,s)=n=0nmaxm=0nPnm(sinβ)(anmcosms+bnmsinms)

其中：

- Pnm=Λ(n,m)Pnm 是归一化勒让德多项式，其中 Λ=22n+11+δ0m(n-m)!(n+m)! 是归一化函数；

- Pnm 是未归一化勒让德多项式；

- δ 是克罗内克 Delta 函数。

通过整理方程 (4)-(7)，推导出电离层延迟和 DCB 联合估计的最终形式：

&(cDCBj+cDCBi)cos​arcsin​RR+Hsin(αz)& -f12f2240.3(f12-f22)n=0nmaxm=0nPnm(sinβ) (anmcosms+bnmsinms)&=P4,smcos​arcsin​RR+Hsin(αz)f12f2240.3(f12-f22).

其矩阵形式可以写为 Ax=b，其中：

- A 是设计矩阵；

- b=[M1P4,sm…MkP4,sm]T 是观测向量；

- x=[cDCB1…cDCBM cDCB1…cDCBN]T 是待估参数向量。

对于频内 DCB 估计，不再使用平滑技术，因为频内信号的载波相位观测值在实践中几乎相同，导致平滑无效。相反，直接使用 PGF 作为观测值。同时，电离层误差在方程 (4) 中可以被完全消除。因此，最终的估计方程可以写为：

PGF=DCBi+DCBj+εP,GF,ji

构建估计矩阵后，观测矩阵表现出秩亏 1，导致无法分离卫星和接收机 DCB。为了解决这一奇异性，采用了两种常见的约束策略：零均值约束和参考卫星约束。零均值约束将所有卫星 DCB 之和设为零，而参考卫星约束将特定卫星的 DCB 固定为零。在这种背景下，由于只有 IIR-M 和 IIF 卫星型号具备弹性功率能力，不具备此功能的卫星表现出更稳定的 DCB 值。因此，选择 G02 作为实施约束的参考卫星是一种更合理的方法。

#### DCB估计评价指标

为了量化评估本文提出的短期 DCB 估计方法的性能，并准确分析弹性功率对 DCB 的具体影响程度，本研究主要采用内符合精度以及外部符合度两个指标进行评价。常见的评估指标还会通过估值序列的短期稳定性来评估在无外部干扰情况下，连续历元或连续滑动窗口估计出的 DCB 值是否能保持平稳。但考虑到弹性功率会导致卫星硬件延迟在日内发生显著跳变，传统的稳定性评价体系在此场景下需要进行针对性的修正，因此不再使用序列稳定性作为评估指标。

内符合精度通过观测方程的验后残差来直接反映函数模型与观测数据的拟合程度，是评价估计质量的首要指标。残差的分布特性和 RMS 值体现了估计策略对观测噪声、多路径效应以及非模型化误差的吸收能力。对于历元 t 的观测值残差向量 Vt，其 RMS 计算公式为

RMSres=VtTPVt/(n-k)

式中：

- Vt 表示历元 t 的观测值验后残差向量；

- P 为观测值的权矩阵，反映不同观测值的随机模型精度；

- n 代表该历元的观测值总数量；

- k 为待估参数的总个数。

外部符合度评估旨在通过与国际权威机构发布的成熟产品进行比对，以验证本文所提 DCB 估计策略的正确性与可靠性。然而，鉴于目前 IGS 分析中心发布的主流 DCB 产品均为单日解，缺乏与本文 15 分钟高频估计在时间分辨率上直接匹配的外部参考基准。针对这一问题，可采用一种等时间尺度验证策略，即将估计算法的滑动窗口长度从 15 分钟扩展至单日，利用全天观测数据解算生成与 IGS 产品定义一致的日解 DCB 估计值。通过对比同一时间跨度下的解算结果，可以有效剔除时间分辨率差异带来的干扰，从而专注于评估算法本身的数学模型与解算流程的准确性。在此基础上，采用均方根误差（Root Mean Square Error，RMSE）作为衡量本文日解结果与 IGS 参考产品一致性的统计量，计算公式如下：

RMSEext=i=1Nsat(DCBdaily,i-DCBref,i)2Nsat

式中，

- RMSEext 表示外部符合度的均方根误差；

- Nsat 为参与比较的卫星总数；

- DCBdaily,i 为利用本文算法将窗口延长至单日后解算的第 i 颗卫星的 DCB 估计值；

- DCBref,i 为对应日期 IGS 分析中心发布的参考产品值。

在此验证框架下，若计算所得的 RMSEext 维持在纳秒水平，即证明本文构建的估计模型在标准长积分时间下与国际公认处理策略高度一致。这不仅证实了算法核心实现的正确性，也为该算法在缩短积分时间至 15 分钟后的高频应用提供了必要的模型置信度基础，确保了短期估计结果的可信来源并非算法误差，而是真实的物理信号反映。

#### 数据集与实验设计

为了研究弹性功率对 DCB 的影响，选择了 2024 年的三个弹性功率事件：DOY 45-46、DOY 155-156 和 DOY 177-179。由于弹性功率在 2024 年的大部分时间里以各种模式被激活，这些时段代表了不同弹性功率运行模式之间的转换。选择了来自 MGEX 网络(https://network.igs.org/)的 300 多个测站以确保估计精度。这些测站提供 RINEX 3 观测文件。这些测站的全球分布如图1.6所示，其中红点表示 MGEX 测站。C/N0 的变化直接反映了弹性功率的激活状态。分析了 RINEX 3 观测文件中的 S2W C/N0 数据，以确定弹性功率开启或关闭的确切时间。

image

#### 处理策略

图1.7展示了工作流程，包括三个主要部分：数据准备、估计和影响分析。首先，在数据准备阶段，从 NASA 地球观测系统数据与信息系统数据与信息服务中心（Crustal Dynamics Data Information System，CDDIS）档案库下载目标日期的 RINEX、SP3 和 SINEX（Solution Independent Exchange Format） 文件。从 RINEX 文件中提取每个测站的伪距、载波相位和 C/N0 数据。通过偏移检测分析 C/N0 时间序列，以识别弹性功率激活/停用的时间。 GF 组合产生 GF 伪距 PGF 和 GF 载波相位 LGF。利用 SP3 文件中的卫星位置和 SINEX 文件中的接收机坐标，通过 MSLM 模型计算电离层穿刺点（Ionospheric Pierce Point，IPP）位置。对于频内 DCB 估计，PGF 直接作为观测输入。对于频间 DCB 估计，应用 CCL 技术生成平滑伪距 Psm 作为观测输入。

image

其次，在估计阶段，使用球谐函数对电离层进行建模以构建估计矩阵。处理过程采用全天滑动窗口进行最小二乘估计。选择 15 分钟的窗口是为了平衡时间分辨率和估计稳定性–较长的窗口可能会遗漏快速的 DCB 变化，而较短的窗口则存在可观测性不足的风险。此时长确保了可靠的短期 DCB 估计。鉴于 GPS 卫星 DCB 的已知稳定性以及弹性功率能力仅限于 IIR-M 和 IIF 卫星，选择 G02 作为参考卫星。

第三，影响分析阶段检查估计出的卫星 DCB、接收机 DCB 和电离层系数。分析卫星 DCB 时间序列中与弹性功率状态变化相重合的偏移模式，表明弹性功率对 DCB 值的潜在影响。

#### 实验结果与分析

图1.8展示了在事件 2 期间，包括 BAIE 在内的七个测站接收到的来自 GPS 卫星 G03、G24 和 G32 的 S2W C/N0 信号时间序列。彩色空心圆点表示不同 MGEX 测站接收到的 C/N0 信号时间序列。红色和绿色半透明覆盖区域分别表示弹性功率开启和关闭的事件时间点。通过绘制来自多个测站的数据，弹性功率状态的转换变得清晰可辨。对于 G03，弹性功率在 DOY 155 2:00 关闭，在 DOY 155 14:00 重新激活，并在随后的事件中保持激活状态。G24 在 DOY 155 1:00 激活弹性功率，在 DOY 155 12:48 关闭，在 DOY 156 00:00 重新激活，并在此后保持激活。G32 在 DOY 155 7:12 激活弹性功率，在 DOY 155 19:12 关闭，在 DOY 156 00:00 重新激活，并随后保持激活状态。

image

表[tab:dcb_tab_1]列出了三次弹性功率事件期间 GPS 卫星的时间戳，各列指示了每颗卫星的激活和停用时间。在事件 1 和事件 2 中，所有卫星分别在 DOY 45 13:00 和 DOY 156 00:00 同时激活了弹性功率，并在次日全天保持激活状态。这表明了从局部覆盖模式向全球覆盖模式的转变。在事件 3 中，所有卫星在 DOY 177 00:00 停用了弹性功率，标志着从全球覆盖模式向局部覆盖模式的转变。从 DOY 177 到 178 的转换模式表现出独特的特征。最后的“关-开”状态转换在各卫星间存在差异，发生在 22:00-23:30 之间的多个时间点。这表明针对单颗卫星的弹性功率模式转换具备独立的控制能力。其他研究通过卫星轨迹分析也记录了类似的特定卫星控制模式。

图1.9显示了三次弹性功率事件期间 GPS IIR-M 和 IIF 卫星的地面轨迹。彩色线条代表不同的 PRN，轨迹的起点和终点对应于表[tab:dcb_tab_1]中的弹性功率开启/关闭时间。在所有这三次事件中，弹性功率均在 30∘W 和 150∘W 之间的区域内被激活，表明存在一个一致的激活区域。对于 DOY 178，若干卫星显示在 180∘ 和 30∘W 之间的该区域之外被激活。与表[tab:dcb_tab_1]对比显示，这些激活发生在 22:00 之后并持续进入 DOY 179，此时已建立了全球激活。这表明弹性功率可以根据特定的运行需求对单颗卫星进行独立控制。

image

图1.10显示了 2024 年三次弹性功率事件中 96 个 15 分钟窗口的平均残差分布。X 轴代表残差值，Y 轴显示出现频率，蓝色直方图条和橙色曲线表示拟合的正态分布。大多数窗口的残差表现出正态分布特征，验证了估计模型的拟合度。

image

表[tab:dcb_tab_2]列出了这些事件期间各卫星 C1W-C2W 和 C1C-C1W 15 分钟短期 DCB 估计的 RMS 值。频间 DCB 估计的 RMS 值保持在 0.050 ns 以下，平均为 0.042 ns。频内 DCB 估计表现出显著更低的 RMS 值，保持在 0.0075 ns 以下，平均值为 0.0068 ns。频内估计精度的提高归因于使用了简化的观测方程，该方程仅包含 DCB 参数并完全消除了电离层影响。相比之下，频间估计需要复杂的电离层延迟建模，这引入了额外的噪声和不确定性。这一根本差异解释了估计精度上的显著差距。

#### 频内 DCB 变化

图1.11展示了 2024 年三次弹性功率事件期间 GPS IIR-M 和 IIF 卫星的 C1C-C1W 和 C1W-C2W DCB 估计结果的时间序列。第一列显示频内 (C1C-C1W) DCB 估计值，第二列显示频间 (C1W-C2W) 估计值。不同颜色的虚点线代表不同 PRN 编号卫星的 DCB 时间序列，每个点源自 15 分钟的估计窗口。数据中的中断表明用于 DCB 估计的卫星观测数据不足。

image

频内 DCB 估计值在多颗卫星上表现出清晰的偏移偏差模式，其偏移持续时间与表 1 中所示的弹性功率激活/停用时间相对应。在这些偏移之外，变化保持稳定在 0.40 ns 以内，且无趋势性行为。相比之下，频间 DCB 估计值未显示出显著的偏移偏差，波动通常控制在 ±6 ns 以内。频间 DCB 变化在所有三次事件中均表现出 24 小时的周期性，这可能归因于使用 G02 作为参考卫星，其变化模式可能传递给了其他卫星的 DCB 趋势。在事件 2 的频间 DCB 中，两天凌晨 6 点左右出现了显著的数值波动，这可能是由于剧烈的电离层活动所致。

图1.13、图1.14以及图1.15说明了三次弹性功率事件期间所有 GPS 卫星的个体 C1C-C1W 频内 DCB 时间序列。在事件 1 期间，除 G05 外的所有 IIR-M 和 IIF 卫星均表现出 DCB 偏移偏差。在事件 2 和 3 期间，所有 IIR-M 和 IIF 卫星均表现出 DCB 偏移偏差。为了调查频内 DCB 偏移偏差是否确实受到弹性功率操作的影响，分析了 2024 年弹性功率事件 3 期间卫星 G32 的多站 S2W C/N0 与 C1C-C1W DCB 估计值之间的关系。图1.12展示了对比时间序列图，其中紫色虚点线代表 C1C-C1W DCB 估计值，彩色圆形标记表示来自多个跟踪站的 S2W C/N0 值。红色和绿色半透明区域分别表示弹性功率的激活和停用时间戳。C1C-C1W DCB 和 C/N0 的阶跃变化之间的时间相关性显而易见，而在其他时段 DCB 值保持稳定在 0.2 ns 范围内。通过系统地比较所有卫星的 DCB 和弹性功率的时间变化，确认了它们的同步发生，证明频内 DCB 偏移确实是由弹性功率操作引起的。

image

image

image

image

#### 频间 DCB 变化

图1.16、图1.17以及图1.18展示了三次弹性功率事件期间所有 GPS 卫星的个体 C1W-C2W 频间 DCB 时间序列。在这些事件中未检测到 DCB 值的偏移偏差，这表明在当前的噪声估计水平下，无法确定弹性功率对频间 DCB 的影响。虽然各事件间的日内 DCB 变化模式有所不同，但在每个事件中都观察到了明显的日周期性，这可能归因于电离层活动变化。此外，使用 G02 作为参考卫星必然会将 sDCBG02 值趋向于零。然而，由于 sDCB 可能会经历日内变化，G02 卫星行为的变化可能会在其他卫星的 DCB 估计结果中显现出来。

image

image

image

## 本章小结

弹性功率是GNSS现代化进程中一项关键的抗干扰技术，通过在不同信号分量间重分配发射功率，直接改变了信号的物理特性。本章首先梳理了弹性功率的定义与发展历程，详细分析了从区域性增强到全球模式演变的十种运行模式，并通过二维轨迹与三维投影的可视化手段展示了其覆盖特征。针对C/N0受到的影响，归纳出“阶跃提升”和“整体提升”两种典型模式，并结合卫星轨迹提出了无需依赖特定阈值的可视化方法。实验表明，不同接收机-天线组合对弹性功率的响应存在显著的系统性差异，最大偏差可达 2.56 dB-Hz，这说明依赖单一基线模型的检测方法存在局限性，需建立更具普适性的检测策略。

弹性功率的激活会导致卫星通道硬件延迟在日内发生显著跳变，传统的单日均值估计策略已不再适用。为了捕捉这一短时变化特征，提出了基于 15 分钟滑动窗口的短期 DCB 估计算法。该方法联合估计电离层球谐系数与硬件偏差，并采用内符合精度作为质量控制指标。最终，利用 2024 年三次典型的弹性功率事件，量化评估了弹性功率对 GPS 卫星频内与频间 DCB 的具体影响。实验结果显示，频内 DCB（C1C-C1W）呈现出约 0.4 ns 的系统性偏移，且该偏移与 C/N0 的阶跃变化具有严格的时间同步性，估计结果的 RMS 优于 0.0075 ns；而频间 DCB（C1W-C2W）在现有估计精度下未表现出明显的阶跃特征，主要受电离层活动影响呈现周日周期性波动。上述结论证实了弹性功率是引起观测值异常和硬件偏差不稳定的重要物理诱因，若在高精度数据处理中不予修正，将直接制约定位性能。

# 基于载噪比时序的弹性功率异常检测方法

第二章深入剖析了GNSS弹性功率的物理运作机制及其对观测数据质量的影响。研究表明，弹性功率激活瞬间引发的载噪比阶跃与硬件延迟不连续，若未被及时识别并加以修正，将作为未建模误差严重制约高精度定位服务的可靠性与连续性。因此，实现对弹性功率事件的准确识别与可靠检测，是后续采取针对性补偿策略、消除定位偏差的先决条件。

基于此，本章将聚焦于弹性功率事件的检测方法研究。首先，回顾现有的检测技术及其局限性，并对弹性功率检测问题进行明确的数学定义。随后，从传统信号处理方法转向人工智能技术，重点展开了三种不同技术架构的检测方法研究。首先是基于统计特征的FPD检测方法，其次是引入序列匹配思想的基于动态时间规整的差分检测方法，最后是融合基于数据驱动的深度学习的检测方法。本章将利用实测数据对这三种方法进行系统性的实验验证，并对比分析其在检测精度、响应速度及场景适应性上的表现。

## 现有检测方法

目前，大多数弹性功率检测方法都基于C/N0时间序列，近年来已发展出多种方法，如表[tab:detection_methods]所示。Esenbuğa等人提出了一种自动弹性功率检测器 FPD，通过识别C/N0时间序列中的阶跃提升来检测弹性功率事件。FPD通过计算当前检测点前后5分钟观测窗口平均值之间的差异来确定弹性功率是否激活。然而，FPD仅限于连续时间序列，由于接收机每天仅在部分时段跟踪MEO卫星，无法保证滑动窗口总能捕捉到上升沿和下降沿。因此，FPD只能检测阶跃上升，而无法检测整体提升模式，并且需要超过200个测站的数据才能做出准确判断。此外，由于需要±5分钟的窗口数据，它无法应用于实时检测。Yang等人提出了一种利用随机森林算法和恒虚警率检测的机器学习方法。虽然该方法改进了阈值选择并避免了仅检测阶跃上升的问题，但它需要大量的训练数据标注，并且在不同天线和接收机类型的兼容性方面面临问题。Meng等人开发了一种基于建模的方法，利用历史数据构建不同方位角和高度角的C/N0模型。该方法通过将实时数据与模型进行比较来检测弹性功率。尽管实现了高精度，但该方法在实时检测中需要进行空间插值计算，并且由于不同接收机-天线组合的模型不兼容，面临巨大的数据需求。多项研究采用了高增益天线来检测弹性功率的变化。然而，高增益天线检测方法的应用受到高成本和所需设备获取受限的限制。

| 检测方法 | 描述 | 优点 | 缺点 / 局限性 |
| --- | --- | --- | --- |
| FPD | 计算当前点前后 5 分钟滑动窗口均值差，识别 C/N0 时间序列中的阶跃提升。 | 能够自动检测阶跃式变化。 | - 无法检测整体提升模式 - 需超过 200 个测站才能准确判断 - 需 ±5 分钟数据，无法实时检测 |
| 基于随机森林 | 利用随机森林算法结合恒虚警率检测技术进行判别。 | 改进了阈值选择，避免了仅能检测阶跃上升的问题。 | - 需要大量训练数据标注 - 在不同天线和接收机类型上的兼容性较差 |
| 基于空间建模的方法 | 利用历史数据构建不同方位角和高度角的 C/N0 模型，将实时数据与模型进行对比。 | 实现了较高的检测精度。 | - 实时检测需进行空间插值计算 - 不同接收机–天线组合模型不兼容，数据建模成本高 |
| 高增益天线监测 | 利用大口径高增益天线直接观测信号功率变化。 | 能够直接、准确地观测信号的物理特性。 | - 设备成本高昂 - 所需设备获取受限，难以普及 |

## 弹性功率检测问题定义

### 检测场景

考虑到GNSS弹性功率功能在实际运行中具有持续时间较长、状态变化频率较低的物理特性，同时兼顾离线分析与在线监测的不同应用需求，本文将弹性功率检测问题划分为两种具有不同时间粒度的检测场景，分别为以单日为单位的后处理检测（Post-processing detection）场景和以单个观测历元为单位的实时检测（Real-time detection）场景。两种检测场景在观测数据来源和基本建模假设上保持一致，但在检测单位、输出标签尺度以及评价方式上存在明显差异，从而在实际应用中形成互为补充的关系。

弹性功率检测的核心任务是根据卫星观测数据及其相关的时空上下文信息，推断卫星在特定时刻或时间段的发射功率状态。从统计信号处理的角度来看，这本质上是一个基于非平稳时间序列观测的二元分类问题。在后处理检测场景中，检测的基本对象为单个自然日内的完整观测序列。对于任意卫星 s，记其在第 d 天内的全部观测数据为 Xds，该集合包含当日所有历元的C/N0观测及其对应的几何与辅助信息。单日检测的核心目标在于判断该卫星在该日内是否曾处于弹性功率激活状态，而不关注具体的开启或关闭时刻。相应地，检测结果以二元形式给出，即输出单日标签 Yds∈{0,1}，其中“1”表示当日存在弹性功率激活，“0”表示全天均处于正常工作状态。该检测过程可形式化表示为

Yds=Fdaily(Xds)

式中，符号 Fdaily 代表了后处理场景下的综合判决函数。从算法实现的角度看，Fdaily 的作用是将高维度的全天观测集合 Xds 映射至低维度的二元状态空间 {0,1}。

在实时检测场景中，检测的基本单元为单个观测历元，关注的是弹性功率在时间轴上的瞬时状态变化。对于任意卫星 s 在历元 t 的观测向量 xts，实时检测的目标是判断该时刻是否处于弹性功率激活状态，并输出对应的二元状态标签 yts∈{0,1}。考虑到实时应用对因果性的要求，检测模型仅允许利用当前及历史观测信息，其形式可表示为

yts=Fepoch(Xt-w:ts)

其中 Xt-w:ts 表示以当前历元为终点、长度为 w+1 的历史观测窗口。Fepoch 则代表了实时场景下的瞬时判决逻辑。与单日检测不同，该过程是一个动态的序列处理过程。随着时间 t 的推进，Fepoch 不断读取最新的观测窗口数据，捕捉信号强度在局部的阶跃变化特征，并实时输出当前时刻的状态估计。该检测场景能够在时间轴上体现弹性功率状态的变化过程，为实时质量控制及状态标注提供基础数据支撑。

### 观测与状态建模

为从物理机理层面体现弹性功率对观测数据的影响，本文采用基于阶跃扰动的载噪比构成模型。该模型假设接收机在理想条件下应当接收到一个由几何关系和系统参数决定的理论C/N0值，而弹性功率的开启将在此基础上引入一个幅度相对稳定的增强项。

具体而言，对于任意卫星 s 和历元 t，实际观测到的载噪比 cts 可表示为

cts=cts+Asyts+nts

其中：

- cts 表示在无弹性功率条件下的理论载噪比，其可视为几何信息和系统参数的函数；

- As 表示弹性功率激活所带来的载噪比增强幅度，可近似视为与卫星相关的常数；

- nts 为零均值高斯白噪声，用于表示测量噪声、多径效应及其他未建模随机扰动。

在上述两种检测场景中，观测数据的基本组织形式保持一致。对于任意卫星 s 和观测历元 t，定义其观测向量为

xts=[cts,gts⊤,kts⊤]⊤

其中，

- cts 表示接收机在历元 t 实际测得的载噪比 C/N0，是检测问题中的核心观测量；

- gts 表示与卫星–接收机几何关系相关的上下文信息，通常包括卫星方位角和高度角；

- kts 表示与观测链路相关的辅助先验信息，例如接收机类型、信号频段或其他系统参数。

相应地，定义历元级真实状态标签 yts，用于表征弹性功率的工作状态，其取值为

yts=1,弹性功率激活状态0,正常工作状态

在单日检测场景下，真实的目标标签 Yds 可由历元级状态进行聚合得到，从而在两种检测尺度之间建立一致的语义关联。

### 检测评估标准

为定量评估不同检测算法在弹性功率事件上的性能，提出一套基于混淆矩阵的评价指标体系。检测结果的评价基础在于将算法输出的预测标签 y 与真实状态标签 y 进行逐点比对，其中 y=1 代表弹性功率激活状态，y=0 代表正常工作状态。根据匹配情况，将检测结果划分为四种基础统计类型：真阳性（True Positive, NTP或TP）表示算法正确检出激活状态的样本数；假阳性（False Positive, NFP或FP）表示算法将正常状态误报为激活状态的样本数，即虚警；真阴性（True Negative, NTN或TN）表示算法正确识别出正常状态的样本数；假阴性（False Negative, NFN或FN）表示算法未能检出激活状态的样本数，即漏检。这四类统计量构成了后续所有高级评价指标的计算基础。

基于上述基础统计量，本文首先采用精确率（Precision）、召回率（Recall）和 F1 值（F1-Score）作为衡量检测性能的核心指标。精确率反映了检测结果的可信程度，即在所有被算法判定为“激活”的样本中，真正发生弹性功率事件的比例，其计算公式为：

Precision=NTPNTP+NFP

召回率反映了算法对异常事件的覆盖能力，即在所有真实发生的弹性功率样本中，被算法成功捕获的比例，其计算公式为

Recall=NTPNTP+NFN

F1 值作为二者的调和平均数，提供了一个综合性的评价视角，尤其适用于对漏检和误报同等关注的应用场景，其定义如下：

F1=2⋅Precision⋅RecallPrecision+Recall

评估算法在大量正常背景下的误报控制能力同样至关重要，因此引入虚警率（False Positive Rate, FPR）评价指标。虚警率直接量化了算法的误报水平，即在所有正常样本中被错误标记为激活状态的比例，数值越低表明算法对噪声的抑制能力越强。计算公式为：

FPR=NFPNFP+NTN

在后处理检测场景中，混淆矩阵中各统计量的计数基于检测算法对每颗卫星在每一个观测日所给出的判决结果进行统计。在实时检测场景中，计数则基于检测算法在每一个观测历元所输出的判决结果进行统计。

## 传统滑动窗口检测方法（FPD）性能分析

虽然第二章中介绍的可视化观察法能够直观识别 GNSS 卫星弹性功率的开启与关闭，但其在实际应用中面临显著局限。一方面，全球 GNSS 测站数量庞大、可见卫星众多；另一方面，不同卫星系统包含多个频点信号，使得逐一人工判读 C/N0 时间序列几乎不具可行性，且极其耗费人力与时间成本。为此，DLR 提出了一种自动化的弹性功率检测算法 FPD。

FPD 方法的核心思想是：当卫星在非弹性功率与弹性功率模式之间切换时，地面测站接收到的载噪比 C/N0 时间序列会出现明显的阶跃式变化。通过对多测站 C/N0 序列中这种阶跃特征进行统计检测，可以实现对弹性功率状态切换的可靠判识。

image

在具体实现中，如图1.1所示，展示了FPD算法的完整流程。FPD 算法首先对原始观测数据进行质量控制。设某测站在历元 t 接收到的载噪比观测值为 C(t)，FPD 仅保留满足高度角不小于 30∘ 且 C(t)≥30 dB​-​Hz 的观测值，以减小低仰角与弱信号引入的噪声影响。 随后，对筛选后的 C/N0 序列计算相邻历元差分：

ΔC(t)=C(t)-C(t-1),

用于捕获可能存在的瞬时阶跃变化。然而，考虑到部分弹性功率切换并非完全突变，而可能表现为短时间内的渐变特征，FPD 进一步引入滑动平均差分检测。具体而言，在当前历元 t 前后各取 5 分钟时间窗口（对应若干历元），分别计算窗口平均值：

Cpre(t),  Cpost(t),

并计算两者之差：

ΔC(t)=Cpost(t)-Cpre(t).

该值能够有效反映缓变阶跃型的功率变化特征。

在单测站层面，若 ΔC(t) 或 ΔC(t) 显示出显著的正向阶跃变化，则认为该测站在历元 t 检测到一次潜在的弹性功率切换事件。为避免由局部噪声或异常观测引起的误判，FPD 采用多测站一致性判决策略。具体的，在同一历元 t，若在约 250 个 IGS 测站中，至少有 20 个测站同时检测到正向阶跃变化，则判定对应卫星在该历元切换至弹性功率（FP ON）模式；反之，则认为卫星处于非弹性功率（FP OFF）状态。通过结合单站阶跃检测与多站统计一致性判决，有效抑制了噪声和偶发异常的影响，实现了对 GNSS 卫星弹性功率切换的自动化、规模化检测。

基于上述原理，本文采用 FPD 算法对 BAIE 等 20 个 IGS 测站在 2020 年期间接收的 GPS 卫星S2W频点C/N0数据进行了弹性功率的事后处理检测。检测结果如表[tab:mode_switch_s2w]所示，其中每个事件的检测结果为不同弹性功率模式之间的切换时间点，共14个切换点被成功检测出。而不同的切换点恰好对应了Esenbuuga等人对部分已知弹性功率模式的分类的时间边界点。所有具有弹性功率功能的卫星S2W的平均抬升值列举在了表格的第4列，其中除了Mode4的平均抬升值在5.46dB，其余模式的平均抬升值都维持在9-10dB之间。模式转换列表示这一时间点从一个模式转换成了另一个模式，而None表示弹性功率功能的关闭。分析表格同时可以发现，弹性功率在GPS中的开启情况并不是罕见事件，而是处于长期开启情况，但是在不同模式之间存在频繁切换。根据人工核验载噪比时序的真值数据比较，发现FPD在2020年间的21个事件中，仅检测出17个事件，因此其召回率计算可得80.47%，精确率为100%，虚警率为0%，F1-Score为89.47%。

部分实验结果如图1.2所示。其中，图1.3给出了 2020 年 BAIE 测站接收的 G03 卫星 S2W 频点的原始 C/N0 时间序列及对应的 FPD 检测结果；根据esenbuuga等人对部分已知弹性功率模式的分类，此处对不同模式对应的时间区间采用不同颜色进行标注。图1.3(b) 则展示了同一时间段内 BAIE 测站接收的 G05 卫星 S2W 频点的原始载噪比数据及其 FPD 检测结果，同样采用不同颜色对各类弹性功率模式进行覆盖。

| 切换点序号 | 日期 | 模式转换 | 卫星平均 S2W 抬升值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mode 切换点 1 | 2020/2/14 | Mode1 → Mode4 | 5.46 dB-Hz |
| Mode 切换点 2 | 2020/5/4 | Mode4 → Mode5 | 9.43 dB-Hz |
| Mode 切换点 3 | 2020/5/5 | Mode5 → Mode6 | 9.79 dB-Hz |
| Mode 切换点 4 | 2020/5/9 | Mode6 → Mode5 | 9.43 dB-Hz |
| Mode 切换点 5 | 2020/6/14 | Mode5 → Mode7 | 9.36 dB-Hz |
| Mode 切换点 6 | 2020/6/20 | Mode7 → Mode5 | 9.43 dB-Hz |
| Mode 切换点 7 | 2020/6/23 | Mode5 → Mode7 | 9.36 dB-Hz |
| Mode 切换点 8 | 2020/7/3 | Mode7 → Mode5 | 9.43 dB-Hz |
| Mode 切换点 9 | 2020/8/3 | Mode5 → Mode7 | 9.36 dB-Hz |
| Mode 切换点 10 | 2020/8/22 | Mode7 → Mode8 | 9.95 dB-Hz |
| Mode 切换点 11 | 2020/9/13 | Mode8 → None | 0 dB-Hz |
| Mode 切换点 12 | 2020/10/1 | None → Mode7 | 0 dB-Hz |
| Mode 切换点 13 | 2020/10/19 | Mode7 → Mode8 | 9.95 dB-Hz |
| Mode 切换点 14 | 2020/10/24 | Mode8 → Mode7 | 9.36 dB-Hz |
| Mode 切换点 15 | 2020/10/26 | Mode7 → Mode7 | 9.36 dB-Hz |
| Mode 切换点 16 | 2020/11/16 | Mode7 → Mode9 | 9.82 dB-Hz |
| Mode 切换点 17 | 2020/11/21 | Mode9 → Mode7 | 9.36 dB-Hz |

当FPD检测异常值处于较低范围内时，说明没有发生窗口前后的值不连续性，表示没有弹性功率事件的发生。且由于硬件传输噪声原因，即使没有弹性功率功能变化，同样会有一定量的窗口差分值存在，表现为0均值附近波动的白噪声异常值。当FPD检测异常值处于较大值时，说明此时捕捉到了第二章所述的“阶跃提升”的特征，即卫星在测站可视范围内当日有弹性功率状态的切换。而不同大小的异常值则说明了不同弹性功率事件模式功率抬升值不同。

分析图1.2与图1.3，可以直观发现，不同卫星的检测效果存在明显差异。相较于 G03 S2W，G05 S2W 的 FPD 检测结果整体表现较差：其异常值主要集中在 Mode6 与 Mode8 区间，仅在这些时间段被判定为弹性功率开启状态；而 G03 S2W 的检测结果则除 Mode9 未能成功识别外，其余弹性功率模式基本均得到了较为准确的探测。造成这种现象的原因是在第二章中提到过的：由于测站并不能对每一颗MEO卫星进行不间断的跟踪，每日仅能接收到部分信号，因此如果卫星发射端的弹性功率状态切换发生在测站可视范围外，就会导致“整体抬升”现象的发生。这一现象导致无法从非连续的时序中获得阶跃变化的特征被检测，从而无法实现弹性功率的正确识别。应对这一问题的方法则是使用足够多的测站（例如前文提及的250个测站）对同一颗卫星进行追踪，如果其中一定比例的测站检测出弹性功率事件，则判定为事件发生。

image

image

从图1.2(a)中容易发现，S2W载噪比时序在Mode1和Mode4之间发生切换时刻有明显的不连续性，对应了图1.2(b)中具有较大的异常值。相似的现象同样可以在Mode5和Mode6、Mode7和Mode8、Mode7和Mode9切换时刻发现。另一方面，在另外一些Mode的切换时刻，例如Mode4和Mode5之间切换时，却没有检测异常值的明显变化，因此理论上无法仅BAIE这一个测站上反应出不同Mode的切换情况。造成这种现象的原因是不同模式的弹性功率可能具有相同的载噪比抬升值，但是具有不同的物理开启区域，正如第二章的不同模式开启区域可视化图所示。如果要对不同弹性功率模式进行区分，则需要通过绘制多颗卫星的弹性功率开启时间轨迹以判断开启区域和开启中心是否存在模式差异。具体的实施方法会在后续AFPD-DTW方法实验结果分析部分展示。

此外，FPD 算法在应用过程中还需对载噪比数据进行高度角过滤，通常设置高度角截止值为 30∘。这是因为在低高度角条件下，C/N0 数据噪声水平较高，容易出现突变，这类突变恰好是 FPD 算法容易误判为弹性功率阶跃的特征，因此必须通过预处理加以抑制。然而，这种过滤策略也会导致大量观测数据被剔除，从而减少可用样本数量。对于弹性功率区域主要出现在较低高度角、或当日高高度角观测本身较少的情况，这种数据损失会显著增加检测难度。图1.4展示了采用 30∘ 高度角作为载噪比截止角后的数据分布情况，可以看出该阈值会过滤掉相当比例的有效观测信息。

image

在计算效率方面，大量实验表明 FPD 算法的整体耗时较长。在一台配置为 Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60 GHz、内存 32.0 GB 的计算机上，采用 C 语言实现的 FPD 算法对单一频点一整年的数据进行处理约需 20 min，使用 Python 实现耗时约 21 min，而 MATLAB 实现的处理时间则高达约 90 min。考虑到实际应用中需要同时处理数百个 IGS 测站、多个卫星以及多频点数据，FPD 算法在整体计算量和时间消耗较大，这使其在实时弹性功率监测场景中的适用性受到明显限制。

## 基于动态时间规划的差分检测方法（AFPD-DTW）

虽然FPD检测算法通过多测站联合统计实现了弹性功率的自动化识别，但其核心机制仍存在两点显著局限。首先，FPD本质上是一种基于瞬时梯度特征的检测器，它高度依赖于观测序列中出现的显著阶跃信号。然而，实验表明，当卫星在测站视场外发生整体提升或处于低仰角区域时，这种阶跃特征往往无法被检测，导致召回率较低。其次，FPD需要使用大量测站来进行投票，无论是在后处理还是实时检测方面都对检测速度都不是最优方案。针对上述不足，本节提出了一种基于全序列模式匹配的新型检测方法–AFPD-DTW（Adaptive Flex Power Detector based on Dynamic Time Warping）。

### AFPD-DTW处理流程

AFPD-DTW 的处理流程包括三个主要步骤，如图1.5所示。第一步是数据处理模块，它收集多站观测数据，包括观测文件、导航星历以及提供站坐标的 SINEX 文件。随后提取 C/N0 观测值，并与计算得到的卫星高度角进行结合。参考 FPD 方法中的实际策略，为减轻多路径与噪声影响，剔除高度角低于 30° 的数据。

image

第二步是将预处理后的数据输入 AFPD-DTW 检测模块。具体而言，当 AFPD-DTW 接收到新的数据时，若为事后处理，系统会首先检查当日序列是否完整；若不完整，则重置模型。而在实时检测中，则直接使用当前窗口的数据。随后流程会验证当前是否存在有效模型：若不存在，则将当前数据作为新模型，将该日标记为检测起始日，并等待下一批观测数据；若存在有效模型，则使用重叠序列计算 DTW 异常得分。当该得分超过由四分位距（IQR）方法确定的阈值时，即判定存在弹性功率事件；反之，则将当前数据纳入模型以进一步更新，从而增强模型的稳健性。

第三步是数据融合模块，用于对同一卫星的多站结果进行整合。具体而言，每颗卫星会对应多个 DTW 异常得分，这些得分通过加权投票方案进行融合，得到最终的异常得分。当该得分超过阈值时，即检测到弹性功率事件。为验证检测事件的空间一致性，还利用卫星地面轨迹检查激活区域及激活中心。最终输出内容包括检测到的弹性功率事件列表及对应的检测时间线。

### AFPD-DTW检测方法

AFPD-DTW 的核心假设是：在非弹性功率条件下，GNSS 信号的 C/N0 时间序列呈现高度可重复的日周期模式。当目标日的序列模式与前几天存在显著偏离时，即表明发生了弹性功率变化。与基线建模方法相比，AFPD-DTW 使用前几天的稳定序列作为动态参考模型，并利用 DTW 计算当前序列与该模型之间的异常得分。

在事后处理模式下，设

Si=(si,1,si,2,…,si,T)

表示需要检测的当天 C/N0 序列，其中 T 为当日观测历元数。该序列与前 N 天的平均序列比较：

Smodel=1Nj=1NSi-j.

采用平均可平滑逐日波动，得到更稳健的参考序列。随后计算差分：

diffS=Si-Smodel.

若 diffS 超过阈值 thre，则判定为弹性功率事件。

然而，该直接差分方法虽然高效，但其对 C/N0 噪声非常敏感，易产生虚警。同时，由于序列间存在时间错位，即GPS 轨道重复周期为 11 h 58 min，而观测为 24 h 太阳日，导致逐日比较容易出错。

为解决上述问题，引入动态时间规整（Dynamic Time Warping, DTW）。DTW 通过动态对齐序列并计算最优路径距离来衡量相似性 。给定模型序列 Smodel 和目标序列 Starget：

$$\begin{equation}         S_{\text{model}} = (x_1, x_2, \ldots, x_N), \qquad\\         S_{\text{target}} = (y_1, y_2, \ldots, y_M),     \end{equation}$$

其中 N 和 M 为两序列长度。定义局部距离函数：

D(i,j)=d(xi,yj)=|xi-yj|.

累积距离矩阵 C 通过下式递推得到：

C(i,j)=D(i,j)+minC(i-1,j), C(i,j-1), C(i-1,j-1),

初始化为 C(1,1)=D(1,1)。最终 DTW 距离为

DTW(Smodel,Starget)=C(N,M),

作为异常度量，其值越小序列越相似，越大则可能存在弹性功率变化。检测规则为：

DTWS>thre&⇒弹性功率事件,DTWS≤thre&⇒正常状态.

在实时检测中，设采样间隔为 Δt，窗口长度为 W。定义当前窗口与模型窗口为：

Wt={t-W+1,…,t},  Sit={si,τ∣τ∈Wt},  Mt={mτ∣τ∈Wt}.

其中 si,τ 为第 i 天第 τ 历元的 C/N0，mτ 为模型序列对齐至对应历元的值。

实时 DTW 使用 Sakoe–Chiba 带约束（半宽 r≤3）：

|p-q|≤r.

它限制时间偏移并将计算复杂度由 O(W2) 降到 O(Wr)。

局部代价与带约束递推为：

d(si,τ,mκ)=si,τ-mκ,

Ct(p,q)=d(si,t-W+p,mt-W+q)+minCt(p-1,q), Ct(p,q-1), Ct(p-1,q-1),

其中 p,q∈{1,…,W} 且须满足 |p-q|≤r，初始化为：

Ct(1,1)=d(si,t-W+1,mt-W+1).

最优路径 Pt 的长度为 L(Pt)，归一化 DTW 距离为：

dt=Ct(W,W)L(Pt).

实时判决规则为：

dt>thrert,弹性功率事件,dt≤thrert,非事件.

当不同日期处于相同的弹性功率状态时，DTW 值保持较低。如图1.6所示，可以观察到当两序列均为 FP OFF 状态时，残差小于 1，DTW 值为 116.92；当两序列均为 ON 且无阶跃偏移时，DTW = 76.91；当存在阶跃偏移时，尽管残差超过 5，DTW = 131.57 仍与前例接近，说明 DTW 能识别模式相似性且对时间偏移不敏感。

相比之下，当实际发生弹性功率变化时，DTW 值会显著升高。在图1.6(d)与图1.6(e)中，当 C/N0 数据出现阶跃式提升或整体提升时，DTW 值分别上升至 2368.88 和 2681.97，其量级比保持一致状态时高出一个数量级。

值得注意的是，DTW 同样能够有效处理中存在较强噪声的情况。在图1.6(f)中，尽管测试数据包含明显噪声，差分值最高达到 10，但 DTW 值仍保持在较低水平（286.04）。这种对噪声具有强鲁棒性的检测能力，使 DTW 方法能够同时适用于阶跃式提升和整体提升两类模式。

image

### 阈值策略

有效的阈值确定对于将 DTW 距离度量正确转化为弹性功率检测结果至关重要。阈值过小会导致误报，而阈值过大则会造成漏检。本文采用 IQR 方法，其自适应阈值特性在实际应用中效果良好。相比之下，静态阈值无法在不同卫星与站点之间通用，而机器学习方法则需要标注数据与频繁更新模型，因此均不适用于本场景。

首先从 DTW 序列 DTWS 中计算四分位数，即第 25 百分位数 Q1 和第 75 百分位数 Q3。随后计算 IQR：

IQR=Q3-Q1.

为了检测异常点，依据 IQR 定义上下阈值。通常使用系数 k（典型取值为 1.5）：

Upper threshold&=Q3+k⋅IQR,Lower threshold&=Q1-k⋅IQR.

对 DTW 序列中的每个数据点 xi 与阈值进行比较，异常判断条件为：

$$\begin{equation}     x_i > Q_3 + k\cdot\mathrm{IQR}, \qquad\\     x_i < Q_1 - k\cdot\mathrm{IQR}.     \end{equation}$$

因此，最终的异常判定规则可写为：

DTWS>Q3+k⋅IQR,弹性功率事件,DTWS<Q1-k⋅IQR,弹性功率事件,Q1-k⋅IQR≤DTWS≤Q3+k⋅IQR,非弹性功率事件.

### 数据来源与预处理

为了评估 AFPD-DTW 的性能，分别进行了事后处理检测与实时检测实验，使用的数据集如表1.1所示。在事后处理检测中，使用了 2020–2025 年间来自 8 个 IGS 站点的每日 30 秒采样 S2W C/N0 数据，这些站点包括：AIRA、BIK0、CAS1、HAL1、HLFX、KAT1、SAVO 和 STFU。

| 实验类型 | 时间 | 测站 | 接收机-天线类型 | GNSS&频段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后处理 | Jan 2020 - July 2025 | AIRA | TRIMBLE ALLOY / TRM59800.00 | GPS–S2W |
|  |  | BIK0 | SEPT POLARX5 / JAV_RINGANT_G3T |  |
|  |  | CAS1 | TRIMBLE ALLOY / LEIAR25.R3 |  |
|  |  | HAL1 | SEPT POLARX5 / JAVRINGANT_DM |  |
|  |  | HLFX | SEPT POLARX5 / TPSCR.G3 |  |
|  |  | KAT1 | SEPT POLARX5 / LEIAR25.R3 |  |
|  |  | SAVO | TRIMBLE NETR9 / TRM115000.00 |  |
|  |  | STFU | JAVAD TRE_G3TH / TRM57971.00 |  |
| 实时处理 | June 1–7, 2024 | ABPO | SEPT POLARX5 / ASH701945G_M | GPS–S2W |
|  |  | CUSV | JAVAD TRE_3 DELTA / JAVRINGANT_DM |  |
|  |  | FAA1 | SEPT POLARX5 / LEIAR25.R4 |  |
|  |  | KOKV | JAVAD TRE_G3TH / ASH701945G_M |  |
|  |  | KOS1 | SEPT POLARX5E / LEIAR25.R3 |  |
|  |  | KOUR | SEPT POLARX5TR / SEPCHOKE_B3E6 |  |
|  |  | MKEA | SEPT POLARX5 / JAVRINGANT_DM |  |
|  |  | NKLG | SEPT POLARX5 / TRM59800.00 |  |
|  |  | NNOR | SEPT POLARX5TR / SEPCHOKE_B3E6 |  |
|  |  | OUS2 | SEPT POLARX5 / SEPCHOKE_B3E6 |  |
| 多星座 | Jan 2023 - July 2025 | 与后处理相同 | 与后处理相同 | BDS–S2I, S6I, S7I |
| 多频段 | Jan 2024 - July 2025 | 与后处理相同 | 与后处理相同 | GPS–S1C, S1W |

随后，在实时检测实验中，选取了 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 7 日期间来自 10 个 IGS 站点的数据：ABPO、CUSV、FAA1、KOKV、KOS1、KOUR、MKEA、NKLG、NNOR 和 OUS2。站点选择基于两个主要标准： 持续稳定的 C/N0 观测可用性与广泛的地理分布，以确保足够的空间覆盖与冗余。此外，通过 IGS 元数据对硬件一致性进行了验证。图1.7展示了参与这两项实验的站点分布，其中红色三角形与蓝色圆点分别代表用于事后处理与用于实时检测的站点。这些 30 秒数据均来自 CDDIS（https://gdc.cddis.eosdis.nasa.gov/pub/gnss/data/daily）。

image

在多星座与多频点验证方面，沿用事后处理实验中的同一批站点，对 2023 年 1 月至 2025 年 7 月期间的 BDS S2I、S6I 与 S7I 信号，以及 2024 年 7 月至 2025 年 7 月期间的 GPS S1C 与 S1W 信号进行了检测。

### 基于AFPD-DTW方法的检测结果

本节将通过事后处理、实时检测以及多星座／多频点检测实验对 AFPD-DTW 进行评估，并进一步与现有方法进行对比分析。

#### 后处理结果分析

事后处理检测使用 2020–2025 年的全年数据进行验证。图1.8和图1.9展示了各站点的 S2W 信号 DTW 异常得分。在按天统计的异常得分中，数值越高表示发生弹性功率变化事件的可能性越大，不同颜色代表不同的卫星。图中可以清晰观察到某些日期多个卫星同时出现高异常得分的情况，特别是在 2021 年的弹性功率事件期间尤为明显。相比之下，2020 年的弹性功率事件更加集中，这与当年更复杂且频繁的弹性功率活动相对应。

image

image

需要注意的是，由于数据缺失，部分日期未显示异常得分，例如 CAS1 站在 2020 年 4 月至 6 月期间的缺测。通过多站点的验证发现：若具备高质量 C/N0 数据，即便使用极少量站点，也能够确定弹性功率激活日期。

为了识别具体的弹性功率事件日期，对 DTW 异常得分进行了异常检测。图1.10展示了基于动态 IQR 阈值方法的九组分类结果，用于区分弹性功率事件。由于弹性功率激活日期远少于非激活日期，IQR 分类器会将激活日期识别为异常点。对于分类表现欠佳的情况（如图1.10中 SAVO G01 与 G03），可通过多个站点与多个卫星的简单等权或加权投票策略有效避免误判。

表[tab:afpd_tab_2]给出了 AFPD-DTW 事后处理算法在 2020 与 2021 年的弹性功率事件检测结果，这些结果与已有研究报告的事件高度一致。表[tab:afpd_tab_3]将 AFPD-DTW 的事后处理结果扩展至 2022 年 1 月至 2025 年 7 月的弹性功率事件，为后续相关研究提供了重要参考。此外，实验还识别出若干 FPD 未能检测到的弹性功率事件（以 * 标注），进一步验证了所提出算法的鲁棒性。

| 事件 | 日期 | 事件 | 日期 | 事件 | 日期 | 事件 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/2/14 | 12 | 2020/9/13 | 23 | 2021/1/16 | 34 | 2021/10/23 |
| 2 | 2020/5/4 | 13 | *2020/9/18 | 24 | 2021/3/5 | 35 | 2021/10/24 |
| 3 | 2020/5/5 | 14 | *2020/9/19 | 25 | 2021/3/6 | 36 | 2021/10/26 |
| 4 | 2020/5/9 | 15 | 2020/10/1 | 26 | 2021/5/2 | 37 | 2021/10/27 |
| 5 | 2020/6/14 | 16 | 2020/10/19 | 27 | 2021/5/17 | 38 | *2021/11/3 |
| 6 | 2020/6/20 | 17 | 2020/10/24 | 28 | 2021/5/31 | 39 | *2021/11/4 |
| 7 | 2020/6/23 | 18 | 2020/10/26 | 29 | 2021/6/5 | 40 | 2021/11/16 |
| 8 | 2020/7/3 | 19 | 2020/11/5 | 30 | 2021/9/11 | 41 | 2021/11/17 |
| 9 | *2020/7/10 | 20 | 2020/11/16 | 31 | 2021/9/15 |  |  |
| 10 | 2020/8/3 | 21 | 2020/11/21 | 32 | 2021/9/23 |  |  |
| 11 | 2020/8/22 | 22 | 2021/1/12 | 33 | 2021/9/25 |  |  |

YYYYYYYY Event & Date & Event & Date & Event & Date & Event & Date

1 & 2022/5/24 & 30 & 2023/6/22 & 59 & 2023/11/6 & 88 & 2024/2/17
2 & 2022/5/25 & 31 & 2023/6/23 & 60 & 2023/11/7 & 89 & 2024/3/5
3 & 2022/6/13 & 32 & 2023/6/24 & 61 & 2023/11/9 & 90 & 2024/4/29
4 & 2022/6/18 & 33 & 2023/6/26 & 62 & 2023/11/10 & 91 & 2024/4/30
5 & 2022/7/11 & 34 & 2023/6/27 & 63 & 2023/12/4 & 92 & 2024/5/10
6 & 2022/7/12 & 35 & 2023/6/29 & 64 & 2023/12/8 & 93 & 2024/5/11
7 & 2022/7/16 & 36 & 2023/7/22 & 65 & 2023/12/11 & 94 & 2024/5/26
8 & 2022/8/18 & 37 & 2023/7/29 & 66 & 2023/12/12 & 95 & 2024/5/27
9 & 2022/8/19 & 38 & 2023/8/22 & 67 & 2023/12/14 & 96 & 2024/6/4
10 & 2022/8/20 & 39 & 2023/8/23 & 68 & 2024/1/4 & 97 & 2024/6/7
11 & 2022/8/21 & 40 & 2023/8/24 & 69 & 2024/1/19 & 98 & 2024/6/8
12 & 2022/8/22 & 41 & 2023/8/25 & 70 & 2024/1/20 & 99 & 2024/6/15
13 & 2022/8/23 & 42 & 2023/8/26 & 71 & 2024/1/20 & 100 & 2024/6/26
14 & 2022/8/24 & 43 & 2023/8/27 & 72 & 2024/1/21 & 101 & 2024/6/27
15 & 2022/9/6 & 44 & 2023/8/28 & 73 & 2024/1/22 & 102 & 2024/7/25
16 & 2022/9/7 & 45 & 2023/8/29 & 74 & 2024/1/23 & 103 & 2024/7/26
17 & 2022/9/10 & 46 & 2023/9/21 & 75 & 2024/1/24 & 104 & 2025/3/31
18 & 2022/9/18 & 47 & 2023/9/22 & 76 & 2024/1/25 & 105 & 2025/4/4
19 & 2022/9/26 & 48 & 2023/9/23 & 77 & 2024/1/26 & 106 & 2025/4/5
20 & 2022/10/3 & 49 & 2023/9/24 & 78 & 2024/1/30 & 107 & 2025/4/12
21 & 2022/10/6 & 50 & 2023/10/3 & 79 & 2024/1/31 & 108 & 2025/4/14
22 & 2022/12/5 & 51 & 2023/10/4 & 80 & 2024/2/1 & 109 & 2025/4/19
23 & 2022/12/10 & 52 & 2023/10/6 & 81 & 2024/2/2 & 110 & 2025/4/28
24 & 2023/4/24 & 53 & 2023/10/7 & 82 & 2024/2/5 & 111 & 2025/4/29
25 & 2023/4/25 & 54 & 2023/10/24 & 83 & 2024/2/6 & 112 & 2025/5/1
26 & 2023/4/28 & 55 & 2023/10/25 & 84 & 2024/2/9 & 113 & 2025/5/8
27 & 2023/4/29 & 56 & 2023/10/26 & 85 & 2024/2/10 & 114 & 2025/5/9
28 & 2023/5/1 & 57 & 2023/11/1 & 86 & 2024/2/14 & 115 & 2025/5/13
29 & 2023/5/16 & 58 & 2023/11/2 & 87 & 2024/2/15 & &

图1.11展示了三例 AFPD-DTW 成功检测而 FPD 未检测到的 2020–2021 年多站点 S2W C/N0 时间序列。其中不同颜色的点代表不同站点的观测，红色与绿色阴影线分别表示弹性功率的激活与关闭区间，并附有时间戳。

image

例如，2020 年 7 月 8 日与 9 日，G05 的弹性功率分别在 1:24 关闭、11:25 激活，而在 7 月 10 日，这两个时刻变为 0:22 与 13:15，显示出模式转换。2020 年 9 月 18 日，弹性功率切换到全球覆盖模式，并于 9 月 19 日关闭。类似地，2021 年 11 月 3 日，激活/关闭时间由 00:00/12:00 突然变为 00:00/3:01，表明发生了另一次模式变化。这些模式转换均被 AFPD-DTW 成功检出，而 FPD 未能识别，进一步凸显了本方法的有效性。

#### 实时结果分析

为了确保实时检测中对全天信号的完整覆盖，使用了 10 个站点在 2024 年 6 月 1–7 日期间的观测数据。图1.12给出了 AFPD-DTW 的实时检测结果，其中蓝色、绿色、红色和橙色分别表示 TP、TN、FP 和 FN。表[tab:afpd_tab_4]的性能分析显示，AFPD-DTW 在实时检测中具有极高的可靠性。对所有 PRN 而言，TPR 均超过 99.6%，其中 G15 的检测率最高，达到 99.93%。FPR 极低，G01、G05、G06、G25 和 G31 的假阳性率为零。整体准确度（Accuracy）始终保持在 99.74% 至 99.97% 之间。Precision 表现尤为优秀，多颗卫星达到 100%，最低 Precision 也超过 99.95%。总体而言，AFPD-DTW 的平均 TPR 为 99.86%，FPR 为 0.053%，Accuracy 为 99.88%，Precision 为 99.98%，充分展示了其在实时弹性功率检测中的卓越性能。

模式 1 具有区域覆盖特征，覆盖范围为 30°W 至 150°E，但未呈现明显的激活中心（见图1.13）。相比之下，模式 2 提供全球覆盖（见图1.14）。

image

与此同时，图1.12还揭示了检测期间弹性功率模式随时间的显著变化。在观测时段内，共检测到两种模式。模式 1 出现在 6 月 1–3 日及 6 月 7 日的部分时间段内；而模式 2 则在 6 月 4–6 日全天处于激活状态。表[tab:afpd_tab_5]总结了这两种模式的开始与结束时间戳，其差异十分明显。

| image |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRN | TPR | FPR | Accuracy | Precision | PRN | TPR | FPR | Accuracy | Precision |
| G01 | 99.89 | 0 | 99.92 | 100 | G17 | 99.79 | 0.08 | 99.82 | 99.97 |
| G03 | 99.85 | 0.09 | 99.87 | 99.97 | G24 | 99.92 | 0.04 | 99.93 | 99.99 |
| G05 | 99.92 | 0 | 99.94 | 100 | G25 | 99.90 | 0 | 99.93 | 100 |
| G06 | 99.77 | 0 | 99.83 | 100 | G26 | 99.92 | 0.04 | 99.93 | 99.99 |
| G07 | 99.95 | 0.10 | 99.94 | 99.97 | G27 | 99.92 | 0.06 | 99.92 | 99.98 |
| G08 | 99.79 | 0.07 | 99.82 | 99.98 | G29 | 99.87 | 0.12 | 99.87 | 99.95 |
| G09 | 99.93 | 0.09 | 99.93 | 99.97 | G30 | 99.77 | 0.08 | 99.81 | 99.97 |
| G10 | 99.66 | 0.04 | 99.74 | 99.99 | G31 | 99.77 | 0 | 99.83 | 100 |
| G12 | 99.98 | 0.07 | 99.97 | 99.97 | G32 | 99.77 | 0.12 | 99.80 | 99.96 |
| G15 | 99.93 | 0.02 | 99.95 | 99.99 | Ave | 99.86 | 0.05 | 99.88 | 99.98 |

YYYYYYYY PRN & Block & Start & End & PRN & Block & Start & End

G01 & IIF & 07:12:00 & 18:59:30 & G15 & IIR-M & 00:00:00 & 11:23:30
G03 & IIF & 00:00:00 & 02:00:30 & & & 23:24:00 & 23:59:30
& & 14:00:30 & 23:59:30 & G17 & IIR-M & 00:00:00 & 06:36:00
G05 & IIR-M & 00:00:00 & 09:35:30 & & & 18:36:00 & 23:59:30
& & 21:36:00 & 23:59:30 & G24 & IIF & 01:00:30 & 13:00:00
G06 & IIF & 00:00:00 & 05:48:00 & G25 & IIF & 03:24:30 & 15:24:00
& & 17:49:00 & 23:59:30 & G26 & IIF & 07:24:30 & 19:24:00
G07 & IIR-M & 00:00:00 & 03:24:00 & G27 & IIF & 09:48:30 & 21:48:00
& & 15:24:00 & 23:59:30 & G29 & IIR-M & 01:48:00 & 13:36:00
G08 & IIF & 11:13:00 & 23:59:30 & G30 & IIF & 00:00:00 & 04:48:30
G09 & IIF & 00:00:00 & 02:24:00 & & & 16:49:00 & 23:59:30
& & 14:24:30 & 23:59:30 & G31 & IIR-M & 07:24:00 & 19:23:30
G10 & IIF & 06:24:30 & 18:24:00 & G32 & IIF & 07:12:30 & 19:12:00
G12 & IIR-M & 00:00:00 & 11:48:00 & & & &
& & 23:48:30 & 23:59:30 & & & &

image

image

#### 多星座与多频段检测

为了评估 AFPD-DTW 在多星座与多频点场景中的适用性，采用了表1.1中事后处理实验使用的同一组站点。对于BDS，对 2023 年 1 月至 2025 年 7 月期间的 S2I、S6I 和 S7I 信号进行了分析；对于 GPS，则分析了 2024 年 1 月至 2025 年 7 月期间的 S1C 与 S1W 信号。

| 星座 | 事件编号 | 日期 | 频点 | PRNs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BDS | 1 | 2023/9/27 | S6I | IGSO: C06, C07, C08, C09, C10, C13, C16 |
|  | 2 | 2023/9/30 |  | IGSO: C07, C09, C10, C13, C16 |
|  | 3 | 2024/9/23 |  | MEO: C11, C12, C14 |
|  | 4 | 2024/9/30 |  | IGSO: C07, C08, C09, C10, C13, C16; MEO: C11, C12 |
|  | 5 | 2024/10/29 |  | IGSO: C07, C08, C09, C10, C13, C16 |
|  | 6 | 2024/10/30 |  | MEO: C11, C12 |
|  | 7 | 2024/11/9 |  | IGSO: C07, C09, C10, C16 |
|  | 8 | 2024/11/12 |  |  |
|  | 9 | 2025/4/19 |  | IGSO: C07, C08, C09, C10, C13, C16 |
|  | 10 | 2025/4/23 |  | IGSO: C07, C08, C09, C10, C13, C16 |
| GPS | 1 | 2024/7/25 | S1W |  |
|  | 2 | 2024/7/26 |  | G01, G03, G05, G06, G07, G08, G09, G10, G12, G15, |
|  |  |  |  | G17, G24, G25, G26, G27, G29, G30, G31, G32 |
|  | 3 | 2025/3/31 |  |  |
|  | 4 | 2025/4/4 |  |  |
|  | 5 | 2025/4/5 |  |  |
|  | 6 | 2025/4/12 |  |  |
|  | 7 | 2025/4/14 |  |  |
|  | 8 | 2025/4/19 |  | G03, G05, G06, G07, G08, G09, G10, G12, G15, G17, |
|  |  |  |  | G24, G25, G26, G27, G29, G30, G31, G32 |
|  | 9 | 2025/4/28 |  |  |
|  | 10 | 2025/4/29 |  |  |
|  | 11 | 2025/5/1 |  |  |
|  | 12 | 2025/5/8 |  |  |
|  | 13 | 2025/5/9 |  |  |
|  | 14 | 2025/5/13 |  |  |

结果汇总于表[tab:afpd_tab_6]。未在 BDS 的 S2I 与 S7I 信号，以及 GPS 的 S1C 信号中检测到弹性功率事件。对于 GPS S1W，所有检测到的事件均与 S2W 信号上观测到的事件完全一致。此外，观察到自 2025 年之后，卫星 G01 不再参与任何事件。经官方记录验证得知，2025 年 1 月 22 日，G01 从 SVN63（Block IIR-M）切换至 SVN80（Block III），进一步说明目前具备弹性功率能力的主要为 GPS Block IIR-M 与 IIF 卫星。

在 BDS S6I 信号上共检测到十次弹性功率事件，且全部发生在 BDS-2 卫星上。进一步分析表明，具有弹性功率功能的北斗卫星均为 IGSO 或 MEO 卫星，而 GEO 卫星未受到影响。

通过卫星地面轨迹进行验证，以确认弹性功率激活的实际存在。如图1.15所示，展示了两个北斗弹性功率事件的示例。区别在于：2023 年的事件同时影响了 IGSO 与 MEO 卫星，而 2024 年的事件仅涉及 IGSO 卫星。两种情况下，深色阴影区域均对应弹性功率的影响范围。

image

值得注意的是，与 GPS S2W 信号不同，BDS S6I 信号在激活区域外表现出增强，而在区域内却表现为关闭状态。这可能表明在这两次北斗事件中，S6I 频段的发射功率被重新分配至其他频段，但这些频段的数据并未可用。

#### 比较与分析

AFPD-DTW 方法与以往方法的综合性能对比见表[tab:afpd_tab_7]和[tab:afpd_tab_8]。通过 C/N0 时间序列与卫星轨迹对多星座、多频点的弹性功率状态进行了人工核查，AFPD-DTW 在事后处理检测中取得了 99.94% 的准确率（Accuracy）。在实时检测中，AFPD-DTW 的 TPR 达到 99.87%，并在仅使用 10 个站点的情况下保持了 99.89% 的检测精度与 99.98% 的精确率（Precision）。若进一步结合更多站点数据，这些指标仍有提升空间。

| 方法 | 年份 | 应用场景 | 数据需求 | 星座 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FPD | 2023 | 事后处理 | 需要超过 200 个站点数据 | GPS |
| RF-based | 2022 | 实时检测 | 每个站点均需训练数据集 | GPS |
| Baseline-modeling | 2024 | 实时检测 | 需要含已知弹性功率状态的历史数据 | GPS |
| AFPD-DTW | 2025 | 事后处理 / 实时检测 | 仅需 8–10 个站点；无历史数据需求 | GPS / BDS |

| 场景 | 星座/频率 | 时间 | Acc (%) | Prec (%) | TPR (%) | FPR (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后处理 | GPS S2W | Jan 2020–July 2025 | 99.91 | 99.36 | 99.36 | 0.05 |
|  | BDS S6I | Jan 2023–July 2025 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | Total |  | 99.94 | 99.4 | 99.4 | 0.03 |
| 实时 | GPS S2W | June 1–7, 2024 | 99.88 | 99.98 | 99.86 | 0.05 |
|  | BDS S6I | Sept 23–30, 2024 | 99.91 | 99.99 | 99.88 | 0.04 |
|  | Total |  | 99.89 | 99.98 | 99.87 | 0.04 |

在数据需求方面，AFPD-DTW 不依赖历史数据，仅需 8–10 个站点即可运行，因此能够在多星座、多频点环境中实现快速、简化的部署。相比之下，FPD 需要超过 200 个站点，而基于随机森林的方法需要大量标注训练数据；基于模型的方法则依赖大规模先验数据集和特定硬件配置。

在检测效率方面，由于 AFPD-DTW 仅使用少量站点数据，相比 FPD 实现了约 20 倍的加速。这种大幅度的速度提升使得快速事后处理与实时检测成为可能，尤其是在站网规模不断扩大、卫星星座数量持续增长的背景下，其重要性更加显著。

总之，AFPD-DTW 通过利用卫星日周期 C/N0 差分特性，并采用 DTW 校正周期不匹配问题，实现了高效且可靠的弹性功率检测。在实时与事后处理两种模式下，它在保持高精度的同时显著提升了检测速度，且对数据需求极低，无需任何预训练的基线模型。

## DLFPD 网络架构设计

尽管 AFPD-DTW 在处理时间错位和噪声方面表现出色，但其本质上属于一种相对检测策略。它依赖于将当前观测值与历史基准进行差分比较。这种机制存在两个固有的局限性。首先，它对初始状态敏感，需要人为确认基准日处于非弹性功率状态；其次，当弹性功率事件基准模型不稳定时，差分方法可能失效，从而难以判断当前的绝对功率状态。

为了克服上述缺陷，本节提出一种基于深度学习的端到端检测框架（DLFPD, Deep Leaening-Based Flex Power Detector）。该方法的核心目标是构建一个具有高泛化能力的通用模型，旨在通过单一模型实现对不同测站、不同卫星对的实时状态判读，而无需针对特定链路进行独立建模。本质上，该方法将弹性功率检测建模为一个多变量时间序列分类问题，即以归一化的信号强度序列及空间几何特征为输入，通过混合神经网络架构提取深层特征，最终输出当前时刻发生弹性功率事件的绝对概率。

### DLFPD方法

图1.16展示了用于弹性功率检测的DLFPD架构。

image

#### 数据预处理与特征工程

深度学习模型的性能高度依赖于输入数据的质量与表征形式。原始数据包括带有时间戳的 GNSS 信号日志、测站坐标、卫星位置以及不同信号分量的C/N0。

弹性功率 检测的关键物理量为主信号（S1）、副信号（S2）的 C/N0 值及其差值（Δdiff=S2-S1）。由于不同接收机、不同仰角下的基准噪声水平存在显著差异，直接使用原始分贝值会导致模型难以收敛。因此，采用 Z-Score 标准化处理：

xnorm=x-μglobalσglobal,

其中，μglobal 和 σglobal 是在训练集上预先计算的全局均值和标准差。

为了捕捉信号的瞬态特征与动态趋势，构建了复合输入向量。其中的当前状态向量为时间点 t 的 S1、S2 和 Δdiff 的瞬时归一化值。其中的时序序列窗口向量则是构建长度为 W 的滑动窗口序列 Xseq=[xt-W+1,…,xt]。这使模型能够观察信号在短时间内的变化模式，从而区分噪声引起的波动与功率阶跃。

GNSS 信号强度受多径效应和卫星机动影响显著。为了解耦这些环境因素，设计了显式上下文嵌入。第一种周期性时间编码为了保持时间的连续性（例如 23:59 与 00:01 的邻近性），此处将时间分量 v（如小时、DOY）分解为正弦与余弦特征：

vcyc=sin2πvP,cos2πvP.

第二种是几何特征嵌入，即卫星的高度角 θel 和方位角 θaz 通过三角函数变换映射为连续特征，以辅助模型识别低高度角下的自然多径衰减。

第三种卫星身份嵌入表示了不同批次（Block）的卫星可能具有不同的功率特性。此处使用可学习的嵌入层将离散的卫星 PRN 编号映射为密集向量 Esat∈R32，使模型能够自适应地学习特定卫星的硬件偏差。

#### 混合神经网络架构

为了兼顾局部特征提取与全局依赖建模，本文提出了一个混合 CNN-Transformer 网络架构。该架构包含双通道特征提取模块与多模态融合模块。

针对输入的时序信号 Xseq，设计了双路并行处理分支。第一个通道为多尺度 CNN 分支，用于捕捉局部突变。采用一维卷积神经网络（1D-CNN），堆叠三个卷积块，卷积核尺寸依次递增 (k=[3,5,7])。每个卷积块包含卷积层、批归一化（Batch Normalization， BN）、ReLU 激活函数和 Dropout 层。第二路通道为Transformer 分支，用于捕捉长程依赖。引入 Transformer 编码器，利用多头自注意力机制（Multi-Head Self-Attention）分析窗口内的全局上下文关联：

Attention(Q,K,V)=softmaxQKTdkV.

这使得模型在判断当前时刻状态时，能够有效利用窗口早期的信号趋势作为参考。

模型的最终判决基于多源信息的整合，通过将 CNN 提取的局部特征向量、Transformer 提取的全局特征向量、卫星嵌入 Esat 以及时空编码特征拼接为统一的特征向量 Ffused。该向量随即通过一个包含层归一化（LayerNorm）和 ReLU 的多层感知机（Multi Layer Perceptron, MLP）融合模块，以建模不同模态间的非线性交互。最后，通过全连接层与 Sigmoid 激活函数，输出当前历元发生弹性功率事件的概率 P(y=1|x)。

#### 损失函数与模型训练

由于弹性功率事件在长期观测中属于稀疏事件，正负样本比例极不平衡。若使用标准交叉熵损失，模型倾向于预测出无事件以获得较高的统计精度。为此，设计了复合损失函数 Ltotal。

采用 Focal Loss 降低存在大量正常观测数据的简单负样本情况下在梯度更新中的权重，迫使模型专注于难以分类的样本：

LFocal(pt)=-α(1-pt)γlog(pt),

其中 pt 为模型对真实类别的预测概率，实验中设置平衡因子 α=0.25，聚焦参数 γ=2.0。

考虑到物理世界中功率状态不会在毫秒级内发生剧烈震荡，应在预测结果上施加平滑性惩罚 LSmooth：

LSmooth=1B-1∑i=1B-1|P(y|xi+1)-P(y|xi)|.

最终损失函数为：

Ltotal=LFocal+λLSmooth.

模型训练采用 AdamW 优化器，配合余弦退火学习率调度策略。为防止过拟合，基于验证集精度实施早停机制。在推理阶段，对于给定的输入数据流，模型输出概率值 Pflex。当 Pflex>τ（阈值 τ 通常取 0.5）时，判定当前历元处于弹性功率激活状态。该方法不依赖历史基准序列，实现了对单历元数据的绝对状态检测，能够有效补充 AFPD-DTW 在复杂场景下的不足。

### 数据集与实验设计

#### 数据集

为了验证所提深度学习模型的有效性，本研究构建了包含多测站、多时间段及多事件类型的综合 GPS 数据集。实验总体设计方案如表 [tab:experiment_dataset_design] 所示。

| 实验阶段 | 数据集划分 | 验证目标 | 时间跨度 | 测站集合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型训练 | 训练集 | 基准模型构建 | 事件 1：2024 年积日 154–159 事件 2：2024 年积日 032–041 | sta_list1 |
| 模型测试 | 测试集 I | 空间泛化性验证 | 事件 1：2024 年积日 154–159 事件 2：2024 年积日 032–041 | sta_list2 |
|  | 测试集 II | 时间泛化性验证 | 事件 3：2025 年积日 101–110 事件 4：2025 年积日 121–134 | sta_list1 |
|  | 测试集 III | 时空双重泛化性验证 | 事件 3：2025 年积日 101–110 事件 4：2025 年积日 121–134 | sta_list2 |

在训练数据方面，涵盖了来自全球分布的 20 个 IGS 测站（记为 sta_list1）在 2024 年两个典型弹性功率事件期间（事件 1：DOY 154-159；事件 2：DOY 032-041）的观测数据。sta_list1 与sta_list2的完整测站列表如表[tab:station_sets]所示 。这些测站提供了具有高度代表性的地理分布样本，如图1.17所示，利用这些数据训练得到了基准模型 Model_20sta。

| image |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 集合编号 | 集合描述 | 测站数量 | 包含测站列表（IGS Site ID） |
| 集合 A（sta_list1） | 训练集基准站 | 20 | WUHN, SIN1, COCO, DARW, MAR6, KIR8, KAT1, YARR, PNGM, POVE, AREG, FALK, KOUG, AMC4, ABMF, BREW, DAEJ, BIKO, ARUC, HAL1, THTG, ARHT, ZAMB |
| 集合 B（sta_list2） | 独立测试站 | 10 | ABPO, FAA1, KOKV, KOS1, KOUR, MKEA, NKLG, NNOR, OUS1, CUSV |

原始数据源包括 RINEX 格式的观测文件、SP3 精密星历文件以及 SINEX 测站坐标文件。OBS 文件提供了作为核心特征的C/N0观测值、时间戳及卫星编号信息；SP3 文件与 SINEX 文件则分别用于计算卫星与测站的空间位置，进而解算出高度角、方位角等关键几何特征。考虑到 L2 频段上的 S2W码是已证实的承载弹性功率变化的主要载体，本实验选取 S2W 作为目标检测频段，同时引入已知无弹性功率特性的 S1C 频段作为基准辅助信息，以帮助模型区分电离层闪烁或接收机增益变化等共模干扰。

为了获得高质量的标签数据以进行监督学习，本研究开发了基于 MATLAB 的交互式数据标注工具，用于生成每颗卫星对每个测站在每个历元级别的状态真值。如图1.18所示，该工具集成了多维度可视化模块，允许用户同时查看多站多卫星 S2W 原始序列。通过足够多的测站数据，一定能够通过阶跃抬升变化边界识别到弹性功率开启和关闭的时刻，这与FPD算法的原理是一样的。通过人工判读，识别并标记出弹性功率开启与关闭的确切时间边界，从而生成精细的时间序列标签。为确保标注的一致性与准确性，所有标注结果均经过了双重交叉验证。这一过程构建了高置信度的 Ground Truth 数据集，为后续的模型训练与评估提供了可靠的监督信号。

image

#### 实验设计与模型泛化性评估

为了全面评估模型的鲁棒性与泛化能力，本研究设计了层次化的实验验证方案。如表 [tab:experiment_dataset_design] 中测试数据部分所示，构建了三组独立的测试集以分别验证模型在不同维度上的泛化性能。

空间泛化性验证组使用与训练集处于相同时间段（事件 1 & 2），但从未参与训练的 10 个独立测站的数据进行测试。这些测站选自 sta_list2。此组实验旨在评估模型对不同接收机硬件特性及地理环境的适应能力，验证模型是否会出现针对特定测站的过拟合现象。

时间泛化性验证组使用训练集中来自 sta_list1的部分测站，但在完全未知的未来时间段的数据进行测试。具体包括 事件 3（2025 年 DOY 101-110）和 事件 4（2025 年 DOY 121-134）。此组实验旨在检验模型在面临不同电离层背景及卫星星座构型变化时的稳定性。

时空双重泛化性验证使用来自sta_list2模型未见过的测站，且在未见过的未来时间段（事件 3 & 4）的数据进行评估。若模型在此组实验中仍能保持高精度，将有力证明该深度学习框架具备真正的端到端通用检测能力，能够适应实际应用中复杂多变的监测环境。

#### 消融实验设计

为了深入探究所提深度学习框架中各特征组件的有效性，并定量剖析不同物理信息对弹性功率检测性能的贡献度，本研究基于前述 GPS 数据集设计了系统性的消融实验。实验构建了如表 [tab:ablation_design] 所示的七组对比实验。其中，Exp-0 (Base) 被设定为包含全量特征（S1C、差分特征、时序窗口、几何信息、时间编码及卫星嵌入）的完整模型，作为评估性能上限的基准对照组（Baseline）。其余六组实验（Exp-1 至 Exp-6）则在此基础上逐一移除特定输入特征或模块，所有变体模型均在相同的训练集上进行优化，并在同一测试集上评估其精确率、召回率及 F1 值，以确保比较的公平性与结论的可靠性。

| ID | 模型变体 | S1C基准 | 差分特征 | 时序窗口 | 几何信息 | 时间编码 | 卫星嵌入 | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exp-0（Base） | Full Model | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 基准对照组：包含所有设计特征，用于评估模型性能上限 |
| Exp-1 | w/o S1C Ref | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 验证引入 S1C 作为基准信号对消除共模噪声的必要性 |
| Exp-2 | w/o Diff Feat | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 验证显式差分特征是否比模型隐式学习更有效 |
| Exp-3 | w/o Seq | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | 验证时序上下文对区分突噪声与阶跃信号的重要性 |
| Exp-4 | w/o Geometry | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | 验证高度角与方位角信息对解耦多径效应的贡献 |
| Exp-5 | w/o Time Enc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | 验证时间周期编码对捕捉周期性规律的作用 |
| Exp-6 | w/o Sat Emb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | 验证卫星独立 Embedding 对校正硬件个体偏差的效果 |

针对信号表征的有效性，实验 Exp-1 与 Exp-2 分别聚焦于基准信号与显式差分特征的作用机制。Exp-1 移除了 S1C 频点数据，仅依靠 S2W 目标信号进行判决。该实验旨在验证 S1C 是否具有消除噪声的作用，即通过引入一个不受弹性功率影响的参考频段，辅助模型抵消电离层闪烁、接收机钟跳等共模干扰。Exp-2 则保留了原始的 S1C 和 S2W 输入，但移除了人工构造的 S2W-S1C 差分特征。尽管深度神经网络具备理论上的函数拟合能力，可以隐式地学习到减法操作，但该实验意在探究显式的特征工程是否能为优化器提供更直接的梯度指引，从而加速收敛并提升最终的判别精度。

针对时空上下文依赖性，实验 Exp-3 与 Exp-4 重点考察了模型对动态趋势与环境因素的感知能力。Exp-3 移除了滑动窗口机制，将输入退化为单历元的点对点检测。该设置的核心假设是：真实的弹性功率事件在时间轴上具有连续性，而噪声往往是离散的瞬态波动。若移除时序上下文导致虚警率显著上升，将证明基于窗口的序列建模对于平滑噪声、确认状态持续性具有不可替代的作用。Exp-4 则剔除了高度角与方位角信息，旨在检验模型是否依赖几何特征来建立CN0相对值的模型，从而有效区分低仰角下的自然信号衰减与人为的功率调整。

最后，针对先验知识与硬件偏差的校正，实验 Exp-5 与 Exp-6 分别验证了时间周期编码与卫星个体嵌入的贡献。Exp-5 移除了周期性时间编码，用于评估模型是否能够利用 GNSS 信号强度高度可重复的日周期规律作为判决先验，以增强对异常模式的敏感度。Exp-6 则去除了可学习的卫星嵌入层。考虑到不同卫星批次及个体的发射机硬件特性存在系统性差异，该实验旨在证明引入独立的身份嵌入向量能够帮助模型自适应地校正这些硬件偏差，从而实现跨卫星的通用检测能力。通过这一系列层层递进的消融对比，本研究将全面解析各输入特征与检测任务之间的内在逻辑关联，验证特征工程策略的合理性与完备性。

### 实验结果

#### 空间泛化实验

为了研究模型的空间泛化性能，实验在测试集 I上进行了详细的逐历元实时检测。该测试集包含与训练集处于相同时段但地理分布完全独立的 10 个测站数据。

如图 1.19 所示，模型在测试集 I 上的受试者工作特征（ROC）曲线下面积（AUC）达到了完美的 1.00。ROC 曲线紧贴左上角，这意味着模型在极低的假阳性率下即可获得极高的真阳性率。这表明深度学习框架能够有效提取出区分弹性功率事件与正常信号波动的鲁棒特征，即便面对从未见过的测站环境，也能保持高度一致的判别性能。

image

如图 1.20 所示，混淆矩阵直观展示了模型对弹性功率状态与正常状态两类样本的分类详情。在总计超过 16 万个测试样本历元中，模型正确识别了 82,316 个激活样本和 78,481 个正常样本，总体准确率（Accuracy）高达 99.96%。值得注意的是，误报数（FP）仅为 49 例，漏检数（FN）仅为 40 例。极低的误判率证实了模型不仅对弹性功率信号高度敏感，而且对背景噪声具有极强的抑制能力，有效克服了传统差分方法容易受环境干扰产生虚警的缺陷。需要注意的是，此处的准确率完全没有使用其他方法那样进行投票的机制，因此可以认为准确率完全基于单站结果进行判断得到，在这一点上相比其他方法具有非常大的进步。

image

基于测试集 I 的分类结果，细化统计了各颗卫星的独立检测指标。如表 [tab:per_satellite_performance_test1] 及表 1.2 所示，详细的量化数据揭示了模型在单星上以及整体的检测性能。从表 [tab:per_satellite_performance_test1] 可以看出，模型在所有受测卫星上的检测准确率均超过 99.66%，其中 G09 和 G25 两颗卫星的各项指标均达到了 100%。这表明模型成功克服了不同卫星批次可能存在的信号发射功率差异，实现了真正意义上的星间无差别检测。即便是表现相对略低的 G01 卫星，其 F1 分数仍达到 99.67%，且召回率维持在 99.97% 的极高水平，说明模型对于个别卫星的微弱特征波动仍具有很强的鲁棒性。

| 卫星编号 | 准确率 | 精确率 | 召回率 | F1-Score | ROC AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | 0.9966 | 0.9938 | 0.9997 | 0.9967 | 0.9967 |
| G03 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 |
| G05 | 0.9999 | 0.9998 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 |
| G06 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 |
| G07 | 0.9993 | 1.0000 | 0.9987 | 0.9993 | 0.9993 |
| G08 | 0.9996 | 0.9995 | 0.9998 | 0.9996 | 0.9996 |
| G09 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| G10 | 0.9997 | 1.0000 | 0.9995 | 0.9997 | 0.9997 |
| G12 | 0.9997 | 1.0000 | 0.9994 | 0.9997 | 0.9997 |
| G15 | 0.9998 | 1.0000 | 0.9995 | 0.9998 | 0.9998 |
| G17 | 0.9998 | 1.0000 | 0.9996 | 0.9998 | 0.9998 |
| G24 | 0.9996 | 0.9993 | 1.0000 | 0.9997 | 0.9996 |
| G25 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| G26 | 0.9996 | 0.9993 | 1.0000 | 0.9996 | 0.9997 |
| G27 | 0.9996 | 1.0000 | 0.9992 | 0.9996 | 0.9996 |
| G29 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 |
| G30 | 0.9989 | 0.9980 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9989 |
| G31 | 0.9998 | 0.9995 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9999 |
| G32 | 0.9997 | 0.9996 | 0.9998 | 0.9997 | 0.9999 |

值得特别关注的是，在具有弹性功率的 19 颗受测卫星中，有 6 颗卫星（G05, G24, G25, G26, G30, G31）的召回率达到了 100%。这意味着对于这些卫星发生的所有弹性功率开启事件，模型均为零漏检。在 GNSS 完好性监测等高安全级别的应用场景中，漏报的代价远高于误报，因此模型的高召回率特性具有重要的工程实用价值。此外，所有卫星的 ROC AUC 指标均在 99.67% 以上，进一步印证了模型在各种阈值设定下都能保持优异的分类性能。

如表 1.2 所示，从全局统计视角来看，模型在整个测试集上取得了 99.94% 的精确率、99.97% 的召回率 以及 99.96% 的F1-Score。这一结果与前述混淆矩阵及 ROC 曲线的定性分析高度吻合，定量地证明了所提方法在处理大规模、多源异构 GNSS 数据时的极高可靠性。相较于传统方法在特定卫星或特定时段可能出现的性能波动，本研究提出的深度学习模型展现出了近乎完美的全局稳定性，为构建高精度、全天候的全球 GNSS 弹性功率监测系统奠定了坚实基础。

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 准确率（Accuracy） | 0.9996 |
| 精确率（Precision） | 0.9994 |
| 召回率（Recall） | 0.9997 |
| F1 分数（F1-Score） | 0.9996 |
| ROC AUC | 0.9996 |

实验对部分较为典型的具体卫星和测站的时序结果图进行分析。图1.21,图1.22展示了两个完美正确检测的时段数据，分别来自NNOR测站在2024年6月1日观测到的G31和G32卫星的载噪比其中浅绿色覆盖区域表示TP，灰色区域表示TN，黑色、蓝色、橙色的曲线分别表示S2W、S1C以及二者差分的时序线。分析两图可以发现，在G32的后半段，S2W的曲线出现了不连续性，在相同的时刻检测结果状态发生了转换，表示正确检测出了弹性功率的阶跃抬升特征。其中S1C的曲线并没有出现相同的阶跃的特征，验证了此前的S1C频段上并没有设计弹性功率功能。同时可以发现，二者的差分时序在绝对值上与当天10至12时期间的幅值在相同的区间，证明了模型并不是简单学到了通过差分时序的绝对值进行状态的判断，而是结合了多方的时空特性信息综合得到结果。图1.21的G31时序则展示了两段分离但都没有发生不连续性的时序的完美判断结果。如果放在传统方法中，仅通过观察S2W时序特征是非常困难区分开启特征的。同样的，使用FPD也无法正确检测这种情景，因为能拿到的时序并没有发生不连续性。这样的情况证明了该模型具备了识别第二章提到的“整体抬升”的特征。

image

image

为了分析性能指标中性能错误检测的部分，图1.23、图1.24、图1.25分别展示了CUSV G01、NKLG G17、CUSV G12在2024年6月1日在三种不同情况的错误检测结果。其中图1.23的橙色覆盖区域表示FP，说明S2W时序值在已经完成了阶跃下降之后的短时间内仍被视作弹性功率开启。相似的现象在图1.24的红色覆盖区域发生，表示FN，说明S2W时序值在已经完成了阶跃上升之后的短时间内仍被视作弹性功率关闭。推测造成这种现象的原因可能是采用了时序窗口，大部分时序仍然处于变化前的状态，模型暂时没有从这种单点或者少量点变化的特征中捕捉到变化特征。

值得一提的是，在图1.24的21-24点之间，S2W和S1C的时序上均发生了非常大的噪声，但检测结果仍然保持非常稳定，体现了二者差分特征工程的噪声共模抑制作用以及模型强大的鲁棒性能。

另一种错误检测的情况如图1.25所示。可以发现在12-14时期间，发生了三处明显的假阳性案例。观察时序特征，发现S1C时序在这三处发生了较明显的波动，而S2W上并没有发生波动。可能是这样的波动误让模型认为产生了不连续性变化特征。由于深度学习模型的黑盒性和不可解释性，暂时没有较合理的方法来对这种误判进行进一步分析。但是这种情况可以通过两种方法来进行解决以及优化。第一种是增加训练测站的数量和事件，这一点可以通过图1.26验证。因为采用了更多的30个测站的相同时间段数据进行模型训练，在同一时间段得到的结果在错误检测率上显著下降。据此可以推测随着测站数量训练数量的增多可以明显缓解这一问题。第二种是通过更多测站对G12卫星的判断结果进行投票以掩盖部分测站噪声干扰较大的问题。但是这种多测站相比于FPD的多测站有明显的数量上区别，因为基于深度学习的方法对单个测站数据就已经有非常好的效果，因此仅用少量测站就可以实现非常高置信的投票结果。而FPD这种方法由于无法正确识别整体抬升特征，需要使用足够多的测站（如200个以上）来实现足够多的不连续性特征捕捉。

image

image

image

image

#### 时间泛化实验

为了验证模型在时间维度上的泛化性能，实验基于测试集 II进行了定量评估。测试集 II 使用了与训练集相同的 20 个测站，但时间跨度为 2025 年的事件 3（2025 年积日 101–110）与事件 4 （2025 年积日 121–134），旨在检验模型应对电离层环境变化及星座构型演变的稳定性。

如图 1.27 所示，模型在测试集 II 上的ROC曲线下的AUC维持在 0.9993 的极高水平，与测试集 I（AUC=0.9996）相比仅有极其微小的波动。这一结果有力地证明了模型成功提取了不随时间漂移的本质特征，未出现显著的性能漂移现象。

image

如图 1.28 所示，在超过 22 万个测试样本中，模型正确识别了 141,618 个激活样本和 82,598 个正常样本，总体准确率（Accuracy）达到 99.92%。尽管测试数据的时间跨度与训练集相隔一年，FP仍控制在 148 例，FN仅为 30 例。相较于测试集 I，虽然误报数略有增加，但漏检数进一步降低，表明模型在长期运行中对异常事件的敏感度不仅未衰减，反而在某些场景下表现更佳。

image

如表 [tab:per_satellite_performance_test2] 所示，实验统计了测试集 II 的单星检测指标。结果显示，所有受测卫星的准确率均保持在 99.37% 以上，其中 G09 卫星再次实现了 100% 准确率。值得注意的是，召回率达到 100% 的卫星数量从测试集 I 的 6 颗增加到了测试集 II 的 9 颗（G01, G05, G06, G09, G24, G25, G30, G31, G32）。这种高召回率的提升进一步巩固了模型在完好性监测任务中的核心优势，确保了在未来长期监测中对弹性功率开启事件的可靠捕获。

Classification performance on different satellites in the temporal generalization experiment for DLFPD (testset II)

| 卫星编号 | 准确率 (Accuracy) | 精确率 (Precision) | 召回率 (Recall) | F1 分数 (F1-Score) | ROC AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | 0.9976 | 0.9962 | 1.0000 | 0.9981 | 0.9972 |
| G03 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 1.0000 | 1.0000 |
| G05 | 0.9999 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 |
| G06 | 0.9992 | 0.9988 | 1.0000 | 0.9994 | 0.9995 |
| G07 | 0.9997 | 1.0000 | 0.9996 | 0.9998 | 0.9998 |
| G08 | 0.9937 | 0.9910 | 0.9999 | 0.9954 | 0.9938 |
| G09 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| G10 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| G12 | 0.9988 | 0.9995 | 0.9986 | 0.9990 | 0.9993 |
| G15 | 0.9998 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 |
| G17 | 0.9997 | 1.0000 | 0.9996 | 0.9998 | 0.9998 |
| G24 | 0.9993 | 0.9988 | 1.0000 | 0.9994 | 0.9997 |
| G25 | 0.9998 | 0.9997 | 1.0000 | 0.9999 | 0.9999 |
| G26 | 0.9993 | 0.9991 | 0.9998 | 0.9994 | 0.9997 |
| G27 | 0.9994 | 0.9996 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9994 |
| G29 | 0.9999 | 1.0000 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 |
| G30 | 0.9991 | 0.9984 | 1.0000 | 0.9992 | 0.9989 |
| G31 | 0.9994 | 0.9987 | 1.0000 | 0.9994 | 0.9999 |
| G32 | 0.9998 | 0.9997 | 1.0000 | 0.9998 | 1.0000 |

表 1.3 汇总了测试集 II 的总体性能。结果显示，测试集 II 的精确率为 99.90%，召回率提升至 99.98%，F1-Score稳定在 0.9994。尽管精确率较测试集 I（99.94%）有 0.04% 的轻微下降，但召回率的提升（从 99.97% 增至 99.98%）表明模型在应对未来复杂电离层环境时，采用了更为积极的异常捕获策略，从而最大限度地降低了漏检风险。综上所述，测试集 II 的实验结果充分验证了所提深度学习框架具备出色的时间泛化能力，能够适应 GNSS 信号特征长期演变的自动化监测需求。

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 准确率（Accuracy） | 0.9996 |
| 精确率（Precision） | 0.9994 |
| 召回率（Recall） | 0.9997 |
| F1 分数（F1-Score） | 0.9996 |
| ROC AUC | 0.9996 |

#### 时空泛化实验

为了验证深度学习模型在最严苛的时空双重陌生环境下的泛化能力，本研究在测试集 III上进行了性能评估。该测试集不仅使用了从未参与训练的sta_list2中的 10 个独立测站，还采用了2025 年的事件 3（2025 年积日 101–110）与事件 4 （2025 年积日 121–134），模拟了完全陌生的端到端真实监测场景。

image

image

实验结果显示，尽管各项性能指标相较于测试集 I 和 II 出现了轻微的回落，但整体表现依然维持在极高水平。如表 2 所示，测试集 III 的总体准确率为 99.73%，F1 分数为 0.9979。与测试集 2（准确率 99.92%，F1 0.9994）相比，虽然出现了约 0.2% 的性能下降，但这在预期范围之内。这种下降主要归因于同时引入的未知测站硬件偏差和不同时段环境变化所带来的双重偏移。即便如此，超过 99.7% 的综合性能指标依然远超传统人工观测或简单阈值检测方法，表明深度学习模型成功学习到了独立于特定时空背景的 GNSS 信号本质特征，具备在真实应用场景中部署的潜力。

| 卫星编号 | 准确率 | 精确率 | 召回率 | F1-Score | ROC AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | 0.9982 | 0.9994 | 0.9978 | 0.9986 | 0.9984 |
| G03 | 0.9917 | 1.0000 | 0.9887 | 0.9943 | 0.9972 |
| G05 | 0.9987 | 0.9994 | 0.9984 | 0.9989 | 0.9987 |
| G06 | 0.9976 | 0.9968 | 0.9995 | 0.9981 | 0.9954 |
| G07 | 0.9927 | 1.0000 | 0.9888 | 0.9944 | 0.9975 |
| G08 | 0.9929 | 0.9908 | 0.9989 | 0.9948 | 0.9812 |
| G09 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9996 |
| G10 | 0.9993 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9995 | 0.9995 |
| G12 | 0.9964 | 0.9963 | 0.9980 | 0.9971 | 0.9936 |
| G15 | 0.9981 | 0.9995 | 0.9977 | 0.9986 | 0.9982 |
| G17 | 0.9977 | 1.0000 | 0.9968 | 0.9984 | 0.9995 |
| G24 | 0.9990 | 0.9993 | 0.9990 | 0.9991 | 0.9983 |
| G25 | 0.9994 | 0.9999 | 0.9991 | 0.9995 | 0.9993 |
| G26 | 0.9977 | 0.9994 | 0.9966 | 0.9980 | 0.9987 |
| G27 | 0.9990 | 0.9994 | 0.9988 | 0.9991 | 0.9984 |
| G29 | 0.9982 | 1.0000 | 0.9969 | 0.9985 | 0.9993 |
| G30 | 0.9991 | 0.9995 | 0.9989 | 0.9992 | 0.9989 |
| G31 | 0.9971 | 0.9996 | 0.9941 | 0.9968 | 0.9990 |
| G32 | 0.9993 | 1.0000 | 0.9988 | 0.9994 | 0.9995 |

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 准确率（Accuracy） | 0.9973 |
| 精确率（Precision） | 0.9988 |
| 召回率（Recall） | 0.9970 |
| F1 分数（F1-Score） | 0.9979 |
| ROC AUC | 0.9974 |

在单星层面，如表[tab:per_satellite_performance_test3]所示，G09 卫星继续保持最佳性能，其各项指标均接近或达到 99.98%，展现了极强的特征一致性。与此同时，G03、G07 和 G31 等卫星的召回率出现了小幅波动，这可能与这些卫星在未来时段的轨道几何构型变化或特定测站噪声干扰环境等原因。然而，值得注意的是，G03、G07、G17、G29 和 G32 等多颗卫星的精确率达到了完美的 100%，这意味着模型在这些卫星上并未产生任何误报。

表1.4综合了三个测试集的实验结果，实验提出的深度学习检测框架展现出了卓越的多场景适应能力。召回率从测试集 I 的 99.96% 到测试集 III 的 99.73%，模型性能的衰减幅度小，且始终保持在工业级应用的可用范围内。

### 消融实验结果

为了验证所提深度学习框架中各组件的有效性，本研究基于测试集 I 对 7 种不同的模型变体进行了消融实验对比。图1.31和表 [tab:ablation_results] 详细列出了各实验组的精确率、召回率及 F1 值。总体而言，包含全量特征的 Baseline (Exp-0) 模型取得了最优性能（F1=99.96%），验证了本文所采用的多维特征融合策略的有效性与完备性。

| image |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 模型变体 | S1C 基准 | 差分特征 | 时序窗口 | 几何信息 | 时间编码 | 卫星嵌入 | 精确率（%） | 召回率（%） | F1 值（%） |
| 0 | Baseline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 99.94 | 99.97 | 99.96 |
| 1 | w/o S1C Ref | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 98.20 | 97.50 | 97.85 |
| 2 | w/o Diff Feat | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 99.81 | 99.80 | 99.95 |
| 3 | w/o Seq Window | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ | 95.42 | 92.15 | 93.72 |
| 4 | w/o Geometry | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | ✓ | 99.51 | 99.12 | 99.35 |
| 5 | w/o Time Enc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ | 99.86 | 99.10 | 99.75 |
| 6 | w/o Sat Emb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | 99.61 | 99.16 | 99.56 |

实验结果表明，移除滑动窗口机制 (Exp-3) 导致模型性能出现最显著的衰减，F1 值由 99.96% 下降至 93.72%，降幅达 6.24%。同时，召回率降低为 92.15%，表明在缺乏时序上下文的情况下，模型对正样本的捕获能力显著减弱。这一结果证实，弹性功率检测任务具有强时序依赖性。单历元的信号强度易受多径效应或随机噪声干扰，而引入时序窗口能够使模型提取信号在时间维度上的变化趋势与持续性特征，从而有效区分瞬态噪声与真实的功率阶跃事件。

移除 S1C 基准信号 (Exp-1) 后，F1 值下降了 2.11%，是影响模型性能的次要关键因素。精确率下降至 98.20% 表明，在缺乏非弹性功率频段作为参考的情况下，模型难以有效分离由电离层闪烁或接收机时钟跳变引起的信号波动与仅发生在 S2W 分量上的弹性功率变化。因此，引入 S1C 信号作为基准参考，对于抑制共模误差、提升检测鲁棒性具有重要意义。

剔除几何特征 (Exp-4) 和卫星嵌入 (Exp-6) 分别导致 F1 值下降 0.61% 和 0.40%。几何特征 (Exp-4) 的缺失限制了模型对高度角相关载噪比背景的建模能力，导致在低仰角区域，自然的多径衰减更易被误判为功率调整。卫星嵌入 (Exp-6) 的移除则忽略了不同卫星个体之间发射功率的硬件差异性。

移除显式差分特征 (Exp-2) 对最终性能的影响微弱（F1 仅下降 0.01%）。这一结果表明，深层神经网络具有足够的非线性映射能力，能够在端到端训练过程中隐式地学习到 S2-S1 的差分运算。尽管如此，保留显式差分特征有助于为优化过程提供明确的物理先验，从而在一定程度上提升模型的收敛稳定性。

综上所述，消融实验的定量结果证实了全量信息输入对于构建高性能弹性功率检测模型的必要性。GNSS 信号的异常检测并非单一维度的分类问题，而是涉及信号时变特性、环境噪声干扰及硬件异质性等多重物理因素的复杂耦合过程。因此，本研究采用的融合多源数据的全量特征工程策略，是保障模型在复杂动态环境下实现高精度、高鲁棒性及强泛化能力检测的关键所在。

## 本章小结

本章通过数学定义与系统性的实验验证，深入探讨了 GNSS 弹性功率检测问题。针对当前检测技术在精度、效率及适应性上的不足，本章首先对弹性功率检测问题进行了形式化定义，明确了单日后处理与单历元实时检测两种应用场景及其数学模型。在此基础上，重点研究并评估了三种代表性的检测方法：基于统计特征的滑动窗口 FPD 方法、基于动态时间规整的 AFPD-DTW 方法以及基于深度学习的 DLFPD 方法。

为了直观地比较滑动窗口FPD、AFPD-DTW以及深度学习这三种检测方法在实际应用中的表现，此处从核心机制、数据依赖、检测效率以及局限性等维度进行综合对比，如表 1.5 所示。

| 检测方法 | 核心机制 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- |
| FPD | 基于瞬时梯度的多站统计投票 | - 自动化流程： 相比人工判读显著降低人力成本，实现初步自动化检测。 - 噪声鲁棒性： 通过多站一致性判决（>20/250 站）有效抑制局部噪声和偶然异常。 | - 特征捕获能力弱： 仅能识别显著的“阶跃”特征，对卫星发射端引起的“整体抬升”现象（无阶跃过程）召回率较低。 - 资源消耗大： 需要庞大的测站网络（约 250 个）支持，计算效率低，难以满足实时性要求。 - 数据利用率低： 严格的高度角过滤（>30​∘）导致大量有效低仰角数据被舍弃。 |
| AFPD–DTW | 基于 DTW 的全序列模式匹配差分 | - 强鲁棒性与适应性： DTW 对时间错位不敏感，可同时识别“阶跃”和“整体抬升”等多种模式，噪声容忍度高。 - 轻量化部署： 仅需少量测站（8–10 个）即可实现高精度检测，无需大规模历史标注数据。 - 高效性： 计算速度相较 FPD 提升约 20 倍，支持快速事后处理与准实时监测。 | - 相对检测局限： 本质依赖历史基准序列的相对变化，对初始状态敏感，需人工确认基准日的非弹性功率状态。 - 基准污染风险： 若基准模型本身包含异常，差分检测逻辑将失效，难以实现绝对状态的独立判决。 |
| DLFPD | 基于多维特征融合的端到端分类 | - 绝对状态检测： 摆脱对历史基准的依赖，实现对单历元数据的绝对状态判读，真正做到端到端检测。 - 极致性能： 准确率、召回率及 F1 分数均超过 99.9%，具备极强的时空泛化能力。 - 单站检测能力： 不依赖大规模测站网络，实现单站、单历元的高精度实时监测。 | - 模型可解释性不足： 深度神经网络的“黑盒”特性使误判原因难以像物理模型那样直观解释。 - 训练数据依赖： 尽管泛化能力强，但仍需构建高质量标注数据集进行训练，模型初始构建成本较高。 |

| 性能指标 | AFPD-DTW | DLFPD |
| --- | --- | --- |
| 准确率（Accuracy） | 99.88% | 99.96% |
| 精确率（Precision） | 99.98% | 99.94% |
| 召回率（Recall） | 99.86% | 99.97% |
| F1 分数（F1-Score） | 99.92% | 99.96% |

为了定量评估各方法的实际检测能力，选取了几个关键的性能指标进行横向对比。由于FPD是基于2020年的事后处理数据，不参与性能对比，其后处理召回率为 80.47%。而AFPD-DTW（实时模式）和深度学习方法是基于2024-2025年的数据，这里的对比主要反映各方法在各自最佳实验设置下的性能上限。

对比分析可得，AFPD-DTW 通过引入DTW算法，成功解决了整体抬升和时间错位的问题，将召回率显著提升至 99.86%，F1 分数也达到了 99.92% 的极高水平。更重要的是，它仅需 8-10 个测站即可达到甚至超越 FPD 需要 200个以上测站才能实现的效果，极大地降低了系统部署的成本和复杂度。然而，作为一种相对检测方法，它依然无法摆脱对历史基准的依赖，这在某些冷启动或数据缺失场景下可能成为瓶颈。

深度学习方法在各项综合指标上均处于领先地位，F1 分数高达 99.96%。它不仅继承了 AFPD-DTW 的高召回率特性（99.97%），更实现了从相对检测到绝对检测的进步。这意味着模型不再需要通过对比历史数据来寻找差异，而是直接学会了弹性功率信号在复杂时空环境下的特征。端到端的能力使其具备极强的泛化性，能够在未知的测站和时间段内独立工作，完全摆脱了对测站网络规模的依赖，真正实现了单站、单历元的高精度实时监测。

综上所述，本章的研究清晰地展示了弹性功率检测技术从传统统计方法向自动化、端到端检测演进的路径。通过对比分析，证实了深度学习方法在精度、泛化性及实时性方面的显著优势，为构建高可靠、全天候的 GNSS 弹性功率监测系统提供了坚实的理论依据与技术支撑。

# GNSS星载产品多维时序异常检测方法

星载设备作为导航信号的物理源头，其运行状态直接决定了定位服务的精度与可靠性。设备的老化或故障将导致信号畸变，进而影响用户端定位。星载设备的健康状态主要由下行的多维遥测数据表征。鉴于故障模式具有渐进性、隐蔽性及强耦合性，传统的阈值监测方法难以满足早期预警需求。如何在故障显性化导致信号质量下降之前，利用遥测数据精准识别隐性异常，是提升系统完好性的关键。 基于此，本章将研究拓展至遥测数据域，聚焦于老化突发失效与未知硬件故障。针对遥测数据的高维非线性及周期性特征，分别提出了两种基于深度学习的检测方法，并利用基于仿真遥测数据进行了实验验证模型有效性。

## 星载设备异常定义

星载设备指集成在人造地球卫星或其他航天器上的各类功能性单元，包括但不限于科学探测仪器、通信载荷、导航设备、电源系统、姿态控制系统、推进系统、热控系统以及数据处理单元等。这些设备协同工作，确保卫星能够成功执行其预定任务，例如对地观测、全球定位、空间科学实验或提供通信服务。星载设备的性能和可靠性直接影响到整个卫星系统的任务成功率和在轨寿命。随着卫星系统复杂性的增加，对星载设备的健康监测和也变得尤为重要。

星载设备的异常通常根据成因与表现形式被划分为五大类框架：设计与制造缺陷类、环境诱发类、老化与性能退化类、随机或未知硬件故障类，以及软件与操作失误类。其中，设计缺陷多源于工艺不足或元器件早期失效；环境诱发类主要涉及空间辐射、热循环及充放电效应导致的器件损伤。老化类涉及设备在长期运行中的参数漂移与磨损；而随机或未知硬件故障则指无明显先验机理、仅在传感器遥测中表现为异常模式的故障。

在上述分类体系下，本研究将监测对象聚焦于高精尖贵重星载设备中两类最具挑战性的故障形式：一是长期服役后的老化突发失效，二是机理复杂的未知硬件故障。首先，长期使用导致的老化突然失效是高可靠性部件面临的主要威胁。这类故障典型存在于原子钟、电源系统等核心组件中。文献指出，此类设备在经历长期的轴承磨损、电容老化等渐进式退化后，往往会在某一时刻出现功能的突发性丧失。这种“渐进退化导致突发失效”的模式，因其前兆隐蔽，常被归类为预警与健康管理的难点。其次，成因不明的未知硬件故障是另一难题，其失效机理（如微小结构损伤、容器泄露或接触不良）在地面难以完全复现或建模。在轨运行期间，此类故障只能通过分析加速度、功耗及温度等多源传感器的多变量时间序列数据来推断异常模式。

高精尖星载设备的在轨故障往往伴随着极其高昂的经济代价与不可逆的战略损失。统计数据显示，仅电源系统一类设备的故障，在1990年至2006年间便导致商用与科学卫星累计损失约44亿美元。这类故障通常表现为电池容量衰减或阵列机械卡死，直接导致整星能源供给不足，进而使任务提前终止，其经济后果等同于整星资产的直接报废。更宏观的预测模型显示，在极端空间环境如超级磁暴下，若缺乏有效的防护机制，大规模的关键载荷与平台设备失效可能引发高达700亿美元级别的行业性损失。上述数据表明，随着卫星任务从试验性向业务关键型转变，单星或星座系统的关键设备失效已成为航天工程中巨大经济损失源头。

基于早期预警实施主动防护，是降低故障损失、实现设备全生命周期管理的核心手段。一旦监测系统捕捉到异常前兆，星上管理系统可立即采取负载降级、故障支路隔离或切换冗余单元等措施，甚至在极端情况下实施主动关机。基于这种策略，能够将潜在的整星报废风险转化为部分能力受限的降级运行模式，不仅最大程度保留了剩余商业或科学价值。对于未来的在轨服务任务，保留完整的硬件实体为后续的机器人维修、模块更换或回收翻修提供了必要的物理基础。

综上所述，鉴于高精尖星载设备故障带来的巨大经济风险，以及故障前兆的可检测性与主动防护的工程价值，传统的被动式事后分析已无法满足现代航天任务的需求。必须建立一套完善的星载设备健康管理与异常检测体系，特别是针对隐蔽性强、潜伏期长的隐性异常进行重点监测。

## 现有星载设备异常检测方法与缺陷

星载设备遥测数据的复杂特性决定了其异常检测的挑战性。首先，遥测数据具有极高的维度和复杂的时空相关性，单一设备的状态往往由电压、电流、温度等多源异构参数共同表征，且参数间存在非线性耦合关系。其次，卫星运行环境具有强动态性，轨道周期、光照条件及工作模式的切换会导致数据分布发生漂移与噪声，使得正常与异常的边界难以界定。此外，针对老化突发失效与未知硬件故障，其早期特征往往淹没在环境噪声中，表现为微弱的渐进式变化或未知的分布模式。因此，如何在资源受限的星载计算环境下，从海量、高噪、非线性的时序数据中精准识别异常，是当前研究的核心难点。

| 阶段 | 具体技术 | 主要优势 | 局限性与缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基于统计学与模型方法 | 阈值检测 | 计算极简，实时性最高，可解释性强 | 无法检测阈值内的上下文异常；难以适应环境漂移 |
|  | 马氏距离 | 考虑了变量间的相关性；计算代价低 | 假设数据服从高斯分布；仅能处理线性相关性 |
|  | 物理/机理模型 | 理论依据充分，异常定位准确，无需大量训练数据 | 模型构建成本复杂；难以覆盖未知的物理机制 |
| 经典机器学习方法 | k-近邻 / LOF | 适用于多模态数据；无需预先假设数据分布 | 高维空间中计算复杂度显著增长 |
|  | 隔离森林 | 处理速度快；适合大规模数据集；对异常敏感 | 对时序相关性利用不足；对局部微小漂移不敏感 |
|  | 支持向量机 | 适合小样本或不平衡数据；定义明确的正常边界 | 对噪声敏感；超参数选择困难；难以捕捉长期依赖 |
| 深度学习方法 | LSTM / RNN | 能够捕捉长期时间依赖；适合非线性时序数据 | 串行计算导致训练慢；在极长序列存在梯度消失问题 |
|  | AE / VAE | 无监督学习（无需标签）；自动提取非线性特征 | 容易过拟合；异常解释性较差 |
|  | GAN 生成模型 | 能生成高质量的模拟数据；对复杂分布建模能力强 | 训练不稳定；难以收敛；计算资源消耗大 |

早期的异常检测技术主要依赖于统计学理论与物理模型，侧重于检测数据对预设分布或规则的偏离。基于阈值的方法 (Threshold-based Techniques) 是工程应用中最直观的手段，通过设定参数的上下限（如3-sigma准则）来识别越界异常，已在北斗导航卫星系统的星历数据一致性检查中得到应用 。为捕捉变量间的相关性，马氏距离 (Mahalanobis Distance) 被广泛引入，它通过计算数据点到分布中心的协方差加权距离来度量异常程度，因计算代价低而适用于星载实时诊断 。此外，自回归积分滑动平均模型 (ARIMA) 等时间序列模型通过预测未来值并将预测残差作为判据，而基于物理机理的方法则试图建立设备的理想“健康基线” 。尽管这些方法具有可解释性强、计算量小的优势，但其极度依赖专家先验知识，且难以适应多变量耦合的非线性系统，在面对未知故障模式时往往力不从心。

为了减少对人工规则的依赖，经典机器学习算法被引入以挖掘数据中的潜在模式，主要分为基于距离/密度的方法和基于边界的方法。基于距离的方法如 k-近邻 (k-NN)，通过计算样本与其最近邻居的欧氏距离来识别离群点 。基于密度的算法如局部离群因子 (LOF) 和核密度估计 (KDE)，则侧重于识别处于低密度区域的样本，对于密度不均匀的数据集具有较好的适应性 。在无监督学习领域，主成分分析 (PCA) 利用降维重构误差来检测异常，而隔离森林 (Isolation Forest) 则利用异常点“稀少且不同”的特性，通过构建随机树将异常点快速剥离 。此外，单类支持向量机 (OC-SVM) 通过学习包围正常数据的最小超球面边界，有效地实现了半监督下的异常判别 。然而，此类方法在特征工程方面仍需人工干预，且在处理具有长时序依赖的复杂遥测数据时，往往因无法捕捉时间特征而出现性能瓶颈。

随着深度神经网络的发展，基于重构和预测的深度学习模型已成为当前解决高维时序异常检测的主流手段。预测类方法主要利用 LSTM 等循环神经网络 (RNN) 捕捉数据的时间依赖性，通过比较下一时刻的预测值与观测值的误差来判定异常，例如 IF-TEA-LSTM 模型通过结合隔离森林与 LSTM 显著提升了导航卫星数据的检测精度 。重构类方法则以自编码器 (Autoencoder, AE) 及其变体为核心，假设模型无法有效压缩和还原未见过的异常模式，从而利用重构误差作为异常分数 。其中，变分自编码器 (VAE) 引入了概率分布建模，如 OmniAnomaly 模型结合峰值超越阈值 (POT) 方法，实现了更鲁棒的无监督检测 。此外，生成对抗网络 (GAN) 通过生成器与判别器的博弈学习正常分布，也被证实能有效区分异常样本。这些方法具备强大的特征自学习能力，能够处理复杂的非线性映射关系。

尽管现有方法取得了显著进展，但在应对高精尖设备“老化突发失效”和“未知硬件故障”时仍存在明显局限，难以满足高可靠性任务的需求。首先，传统统计与机器学习方法在高维时空数据面前表现乏力，难以捕捉微弱的早期退化特征；其次，基础的深度学习模型（如 LSTM、AE）虽然提升了非线性拟合能力，但在面对极其稀有的未知故障样本时，容易出现过拟合或泛化能力不足的问题。更重要的是，现有大多数方法缺乏对“隐性异常”的针对性设计，难以在故障显性化之前实现有效的早期预警。因此，本研究旨在探索一种能够融合深层时空特征、具备强抗噪能力且对未知模式敏感的新型异常检测架构，以解决关键星载设备早期故障预警难的问题。

## 基于数据多维遥测时序信号的异常检测方法

### 基于融合多窗口统计特征的LSTM-AE检测方法

在前文的综述中指出，尽管深度学习方法在处理高维遥测数据时展现出优于传统统计方法的潜力，但在实际工程应用中仍面临原始遥测数据通常伴随高频噪声的问题，直接将原始信号输入网络容易导致模型过拟合噪声，而非学习到真正的设备运行模式。同时，单纯的空间特征提取模型忽略了数据的时间依赖性，而传统的有监督时序模型则受限于异常标签的极度匮乏，难以应对未知故障。针对上述问题，本节提出一种基于融合多窗口统计特征的LSTM自编码器异常检测方法。该方法引入多窗口统计特征提取作为前置增强模块，利用不同尺度的滑动窗口提取均值、方差等统计量，以实现不同长程特征的获取。随后，利用LSTM构建自编码器，在潜在空间中对多维统计特征的时序演化进行建模。

#### 算法流程设计

针对星载产品多通道遥测数据维度高、时间跨度长且异常样本稀缺的问题，本文提出一种基于时序自编码器的多维时序异常检测方法。该方法在保证时间连续性的前提下，对遥测数据进行分段建模与多尺度特征提取，并通过无监督时序自编码器学习正常行为模式，最终基于重构误差实现异常检测。方法整体流程如图1.1所示，主要包括数据预处理、时间分段、特征构建、时序建模以及异常判定五个步骤。

image

首先，对星载产品下行的多通道遥测数据进行统一获取与质量预处理，剔除误码帧、异常采样帧以及非业务采样数据，仅保留采样时间间隔规律的有效遥测序列。设质量过滤后的多通道遥测数据表示为

Xvalid=xt(1),xt(2),…,xt(Nc)t=1T

其中，xt(c) 表示第 c 个遥测通道在时刻 t 的有效观测值。

为避免后续处理跨越非连续时间区间，依据相邻时间戳间隔对遥测序列进行自动分段。通过计算相邻时间差 Δti=ti+1-ti，当其超过阈值 Tgap 时识别为分段边界，从而将完整遥测序列划分为若干连续数据段 Sj。后续所有滑动窗口、统计特征计算以及序列构建操作均严格限制在单一数据段内完成，以避免时间不连续性对建模结果的干扰。

在时间分段约束下，对各遥测通道进行多尺度平滑去噪与趋势提取。如图1.2所示，设定一组平滑窗口尺度，对原始信号计算滑动平均以抑制高频噪声，并通过信噪比增益指标选择各通道的主平滑尺度。在此基础上，引入多窗口滚动统计方法，从平滑信号中提取滚动均值、标准差、极值、变化范围以及一阶变化率等统计特征。对于任一时刻 k，将所有通道的统计特征进行拼接，构成整体特征向量 fk，从而得到特征矩阵

Xfeatures=f1,f2,…,fKT∈RK×Dtotal

随后基于训练数据计算特征均值与标准差，对特征进行标准化处理，以保证不同特征维度在同一量纲下参与建模。

image

如图1.3所示，在完成特征构建与标准化后，引入基于循环神经网络的时序自编码器对多维特征序列进行无监督建模。在每个数据段内，采用滑动窗口方式构造长度为 Lseq 的输入序列：

Xseq=finorm,fi+1norm,…,fi+Lseq-1norm

并约束序列不跨越段边界。序列样本输入时序自编码器，经编码器映射至低维潜在空间，再由解码器重构得到输出序列，其映射关系表示为

Xseq → Eθ  z → Dϕ  Xseq

模型通过最小化输入序列与重构序列之间的均方误差进行训练，从而学习系统在正常工况下的时序演化特征。

image

在测试阶段，针对每个时间点构造以该点为终点的输入序列，并计算对应的重构误差。由重构结果中提取时间点 k 的重构特征向量 fknorm，定义逐点重构误差为

ek=fknorm-fknorm22

为提高异常评分的鲁棒性，对重构误差序列进行滑动平均平滑，得到异常评分序列 {sk}。

最后，基于训练数据对应的异常评分分布构建正常参考分布，并采用百分位数法或固定阈值法确定异常判定阈值 τ。当异常评分超过阈值时判定为异常；同时在数据段起始与结束位置引入边界排除机制，以减少由窗口不完整引起的伪异常，从而获得最终稳定可靠的异常检测结果。

#### 数据集与实验设计

为了在可控且完备的条件下验证所提方法的有效性，本研究构建了一套基于中地球轨道卫星真实遥测特征的高保真仿真数据集。该数据集模拟了星载单机设备在为期一年内的运行状态，采样频率设定为每分钟一次。数据集共包含 5 路遥测通道，分别表示不同的设备健康状态表征物理量。数据总量为 5.25×105 个采样点。在时间维度上，数据并非连续完整，而是包含了模拟下行链路中断或卫星过境间隙造成的随机缺失，形成了 150 余个长短不一的有效数据段，旨在复现真实在轨环境下的非连续观测特征。

为了系统性地评估模型对不同故障类型的检测能力，在仿真数据中注入了四种具有明确物理意义的典型异常模式。

- 斜率变化异常：模拟星载设备性能发生渐进性退化的早期信号，表现为时序数据变化速率的微小改变。

- 离群点异常：模拟数据剧烈跳变，表现为单个或短时的数值突变。

- 整体漂移异常：模拟系统性偏差，表现为数据均值或基准线的整体平移。

- 组合异常：由上述三种异常在时域上的叠加或连续发生构成。

如图1.4所示，数据集的训练集部分选取仿真时间轴的前 80% 数据，包含约 4.2×105 个样本点，该部分数据不含任何注入的异常。实验希望模型仅学习设备在健康状态下的时序演化规律与多变量耦合关系，构建出正常行为基线。 测试集部分选取仿真时间轴的后 20% 数据，包含约 1.05×105 个样本点。该数据集为混合场景，既包含了延续正常趋势的数据，也包含了人工注入的各类异常数据。测试集用于模拟模型未曾见过的未来运行状态，重点考察模型在面对未知数据时的重构能力与判别精度。

image

本章实验沿用第三章中二分类检测的三个核心评价指标：精确率（Precision）、召回率（Recall）和 F1 分数（F1-Score）。在星载设备异常检测任务中，通常关注的是对故障状态的捕捉能力，因此将异常样本定义为正例，将正常样本定义为负例。

#### 实验结果与分析

通过将测试集数据输入训练好的模型，计算逐点重构误差并经过平滑处理得到异常评分序列。图 1.5 至图 1.7 展示了模型在正常、渐进退化、突发干扰及复合故障等四种典型场景下的响应曲线。

image

模型在正常状态下的稳定性是衡量其可用性的首要标准。如图 1.5（左侧）所示，当输入的模拟遥测数据处于符合预期的正常缓变趋势时（表现为按既定物理规律的缓慢下降或周期波动），模型输出的异常分数表现出极高的稳定性。具体而言，在无异常注入的时间段内，异常评分的均值维持在 0.5 左右，最大峰值严格控制在 1.5 以下，远低于预设的判定阈值（τ=4.0）。这一结果表明，通过无监督学习，LSTM自编码器已成功捕获了多维遥测变量间的正常耦合关系与演化规律，能够有效抑制因环境噪声或正常工况波动引起的误报，确立了稳健的“健康基线”。

针对隐蔽性最强的设备老化征兆–斜率变化异常，本方法展现了有效的早期识别能力。如图 1.5（右侧）所示，在模拟退化开始的初始阶段，异常分数并未立即突变，而是随着观测窗口内“趋势偏离度”的累积，呈现出单调递增的态势。实验数据显示，在异常注入点之后的约 100 个时间步内，异常分数显著突破阈值并持续上升。虽然存在有限的检测延迟，但这种延迟是模型确认趋势改变统计显著性的必要过程。更重要的是，异常分数的增长幅度与故障持续时间呈正相关，这一特性与设备性能随时间累积退化的物理机理高度吻合，证明了该指标能够定量反映老化故障的严重程度，为地面实施早期预警提供了充足的时间窗口。

针对离群点与整体漂移两类显著异常，模型表现出不同的响应机制。对于瞬时大幅度离群点，如图1.6 左侧所示，模型实现了即时响应，异常分数在故障时刻形成尖锐的脉冲峰值，精准定位了干扰发生的时间点。值得注意的是，在长持续时间的离群段中部，异常分数出现了回落现象。这揭示了LSTM网络特有的记忆适应机制，随着异常状态的持续，模型逐渐将这种新的稳态理解为一种发生了局部漂移的准正常模式。这种机制证明模型具备深层的时序语义理解能力，而非简单的阈值比较。

image

对于系统性偏差，模型表现出极高的灵敏度。如图1.6 右侧所示，异常分数在漂移发生的跳变沿处达到峰值（Score ≈ 160），并在随后的持续漂移阶段稳定维持在 10-20 的高位区间。这种显著的台阶式响应清晰地将异常状态与正常背景分离开来，验证了方法在应对因元器件老化或环境突变导致的系统性偏差时具有极强的鲁棒性。

在多故障耦合的混合场景下，本方法体现了优异的综合检测性能。如图 1.7 所示，测试序列包含 5 处离散离群点与 1 段叠加的斜率变化。实验结果表明，除斜率变化起始阶段极其微弱的信号外，方法对其余所有异常均实现了 100% 的检出。特别是在离群点与斜率变化发生重叠的时间区域，异常分数呈现出明显的协同增强效应，即复合故障产生的重构误差显著高于单一故障之和。这一结果证明，本方法生成的异常分数不仅可用于定性判别，还能有效表征复合故障场景下的综合健康风险。

image

为排除单一样本的偶然性并深入剖析模型的分类细节，本节基于测试集（共计 105,000 个样本点）构建了二分类混淆矩阵。根据前述实验设定，测试集中包含真实异常样本 3,200 个，正常样本 101,800 个。表 1.1 展示了模型在测试集上的具体分类结果统计。

基于表 1.1 中的基础统计量，进一步计算得到本方法的各项核心性能指标，如表 1.2 所示。

| 真实标签 | 预测结果：正常 | 预测结果：异常 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常 | TN = 101,794 （真负例） | FP = 6 （误报） | 101,800 |
| 异常 | FN = 91 （漏报） | TP = 3,109 （命中） | 3,200 |
| 合计 | 101,885 | 3,115 | 105,000 |

| 性能指标 | 计算公式 | 实验数值 |
| --- | --- | --- |
| 精确率（Precision） | TPTP+FP | 99.81% |
| 召回率（Recall） | TPTP+FN | 97.16% |
| F1 分数（F1-Score） | 2⋅P⋅RP+R | 98.47% |

实验数据显示，在 10 万余个正常样本中，仅产生了 6 次误报。这表明模型对环境噪声具有极强的过滤能力，极大地降低了地面运控人员处理无效警报的负担。同时，模型具有极高的召回率，成功捕获了 3200 个异常中的 3109 个。漏报样本（FN=91）主要集中在渐进性斜率变化异常发生的最初始阶段，这是由于趋势特征尚未显著累积所致，属于算法原理上的合理延迟。

### 基于STL分解的LSTM-CNN-AE检测方法

星载设备的在轨遥测数据并非无序的随机波动，其时序特征受到卫星轨道动力学与空间环境的共同制约。由于卫星绕地球运行的周期性规律，绝大多数关键遥测参数在时域上呈现出显著的周期性。在实际工程中，这种周期信号同时叠加了由设备老化引起的长期趋势项以及传感器高频随机噪声。面对这种“周期性+趋势性+噪声干扰”强耦合的多维非平稳时间序列，前文所述的单一全连接或循环神经网络模型往往无法较好捕捉特征。单一模型在训练过程中容易过度拟合高频周期波动，而忽略了掩盖在大幅度周期变化之下的微弱趋势性偏移，同时难以从强背景噪声中剥离出真实的波形畸变。

为了解决上述问题，本节提出一种解耦并分治的基于STL分解的LSTM-CNN混合自编码器结构。其核心思想是利用STL时序分解算法将复杂的混合遥测信号分离为趋势分量、季节分量和残差分量。在此基础上，分别利用LSTM网络来建模趋势项，利用CNN网络来建模周期项。

#### STL时序分解算法

STL (Seasonal-Trend decomposition using Loess) 是一种由Cleveland等人提出的、基于局部加权回归 (Locally Weighted Scatterplot Smoothing, LOESS) 的时间序列分解方法。与传统的基于移动平均或参数模型的分解技术不同，STL 方法具有高度的灵活性和鲁棒性，能够有效应对非线性趋势和复杂的季节性变化。

理论上，任一时间序列 Yt 都可以通过STL加性分解为三个分量：趋势分量 (Trend)、季节分量 (Seasonal) 和残差分量 (Residual)。其数学表达如下：

Yt=Tt+St+Rt, t=1,…,N

其中：

- Yt 表示在时刻 t 的观测值；

- Tt 代表趋势分量；

- St 代表季节分量；

- Rt 为去除趋势和季节后的残差项。

STL 的核心思想是通过嵌套的内循环和外循环迭代计算各分量。内循环主要负责趋势项和季节项的拟合。在每一次迭代中，算法首先对季节子序列进行 LOESS 平滑以估计季节分量 St；随后，通过对去季节后的序列 Yt-St 应用 LOESS 平滑来估计趋势分量 Tt。外循环主要用于增强算法对异常值的鲁棒性。算法根据内循环产生的残差项 Rt 计算鲁棒性权重 ρt。对于残差较大的观测点，赋予较小的权重，从而在下一轮内循环的平滑过程中降低其对趋势和季节估计的影响。这种双循环机制使得 STL 不仅能够捕捉随时间动态变化的季节性模式，还能有效抵抗极端值的干扰。

在本研究中采用 STL 方法主要基于以下优势：

- 动态季节性处理能力：STL 允许季节分量随时间发生缓慢演变，而非强制假设季节性是固定不变的周期函数，这对于长跨度的时间序列分析尤为重要。

- 鲁棒性：通过外循环的抗差权重机制，STL 能够有效防止数据中的瞬时突变或测量误差扭曲趋势项的估计。

- 参数灵活性：研究者可以根据数据的具体特性，通过调整季节窗口和趋势窗口的平滑参数，精准控制各分量的平滑程度。

#### 算法流程设计

针对星载产品遥测数据维度高、时间跨度长、异常样本极度稀缺等特点，传统依赖固定阈值或单变量统计特征的方法往往只能识别幅度显著的显性异常，难以及时发现隐性的、早期的性能退化问题。为此，提出了一种基于深度学习的星载产品分段多维遥测时序异常检测方法。该方法通过引入分段管理、多尺度去噪、趋势–周期–残差解耦建模以及多模型异常分数融合机制，在无监督或弱监督条件下实现对多维遥测异常的高灵敏度检测。

该方法的整体流程如图1.8所示，主要包括多通道数据结构化、异步对齐与降采样、STL 时序分解、三类子模型独立训练以及异常分数融合与阈值判定五个阶段。

image

首先，在多通道遥测数据加载与结构化处理中，将星载产品的多个遥测通道统一整理为标准化时序数据表，并通过数据质量控制剔除误码帧、异常采样间隔及非业务数据。整理后的数据可表示为

D∈RT×(Nc+2)

其中每一行对应一个有效时间样本，包含时间戳、卫星标识以及 Nc 个遥测通道的观测值，为后续统一建模提供基础。

随后，为解决多通道遥测异步采样的问题，引入基于固定时间窗口的对齐与降采样方法，如图1.9所示。通过设定统一窗口长度 ΔT，将所有通道的观测映射到同一时间轴上，并在窗口内计算均值作为代表值，从而构建对齐后的多通道时序矩阵

Xwin∈RK×C

该步骤在实现多通道同步的同时，天然具备降噪和平滑周期结构的作用，是后续分解与建模的基础。

image

在此基础上，对对齐后的多通道时序引入 STL（Seasonal-Trend decomposition using Loess）分解方法，将每个通道的时间序列拆分为趋势、周期和残差三部分：

xk(c)=Tk(c)+Sk(c)+Rk(c)

其中，趋势项刻画长期缓变特性，周期项反映系统固有的运行节律，残差项则包含高频扰动与局部异常。通过启用稳健 STL 分解模式，可有效抑制离群点对趋势与周期估计的影响，使分解结果更加稳定可靠。对所有通道分别执行 STL 分解后，可得到趋势矩阵 T、周期矩阵 S 与残差矩阵 R。

针对三类具有不同统计特性和时间尺度的分量，方法分别设计了独立的异常建模策略。在趋势层面，采用基于 LSTM 的自编码器对长期时间依赖关系进行建模，通过学习正常趋势演化模式，在异常发生时产生显著的重构误差；在周期层面，利用一维卷积自编码器对固定周期内的局部波形结构进行建模，能够高效捕捉周期畸变或形态异常；而对于残差分量，由于其主要体现随机噪声特性，则采用统计分布建模方式，通过均值与方差估计获得标准化偏差作为异常量化指标。

在检测阶段，趋势模型与周期模型分别输出对应的重构误差序列 eT(k) 与 eS(k)，残差模型则输出基于统计偏差的异常度量 eR(k)。为在统一时间轴上形成综合判决，引入加权融合机制，将三类误差线性组合为单一异常分数：

s(k)=αTeT(k)+αSeS(k)+αReR(k)

其中 (αT,αS,αR) 为非负权重且满足和为 1。该融合分数能够同时反映趋势偏移、周期畸变以及噪声分布异常等多种异常形态。

最后，基于训练阶段正常数据的异常分数分布构建自适应阈值（如基于百分位数的方法），实现逐点异常判定。当s(k)>τ 时，判定该时间点为异常；否则视为正常。同时，通过对数据段边界附近样本进行排除，避免由于窗口不完整引入的误判。

综上，该方法通过“分解–建模–融合”的多层结构设计，在异常样本稀缺的条件下，能够从多维遥测时序中有效识别隐性、早期的星载产品性能异常，相较于传统阈值型方法，在检测灵敏度、稳定性与可解释性方面均具有显著优势。

#### 数据集与实验设计

与前述实验中使用的通用遥测时序数据不同，本实施例构建的数据集旨在专门模拟中地球轨道卫星在复杂空间环境下的准周期性运行特征。虽然同样包含斜率变化、离群点、整体漂移及组合异常四种典型故障模式，但本数据集在基础信号仿真上不再是单一的随机过程，而是由主周期为 13 小时的复合正弦波叠加而成，并混入了线性和对数形式的长期趋势项以及信噪比约为 30% 的高斯白噪声。

在数据预处理层面，本实验采用了与前一节完全不同的异步对齐与时频分解策略。前一节实验侧重于多窗口统计特征的提取，而本实验首先引入基于绝对中位差算法的初级离群点剔除，随后以 30 分钟为固定窗口对 16 秒采样率的原始数据进行降采样对齐。这一步骤不仅实现了多通道数据的时序同步，更重要的是为 STL 分解提供了稳定的时间基准。基于此，STL 分解的关键参数季节周期窗口长度被精确设定为 P=26，从而确保算法能够从物理层面精准剥离出轨道周期分量，而非单纯依赖数据驱动的特征拟合。

本实验根据 STL 分解后的分量特性（如图1.10所示）构建了三个独立的子模型：

- 趋势模型：沿用 LSTM 自编码器架构，但仅专注于低频趋势分量，旨在捕捉长达一年的缓慢老化特征。

- 周期模型：引入 1D-CNN自编码器 ，利用卷积核的局部感知能力提取 13 小时轨道周期内的波形形态特征，这是 LSTM 难以高效处理的。

- 残差模型：摒弃深度神经网络，转而采用基于高斯分布的统计模型，专门处理去相关后的随机噪声分量。

所有深度学习子模型的输入序列长度均设为 26，隐藏层维度统一为 64，使用 Adam 优化器迭代训练 30 轮。

image

与前一节实验直接使用重构误差作为单一判据不同，本实验设计了加权融合判决机制。考虑到不同分量对不同类型异常的敏感度差异，实验设定了差异化的融合权重：趋势项权重 αT=0.3 用于响应老化，周期项权重 αS=0.2 用于监测波形畸变，残差项权重 αR=0.5 用于捕捉突发扰动。最终的异常判定阈值基于训练集融合分数的分布特征固定为 τ=6.0。这一策略旨在验证多视角融合机制是否能在复杂场景下比单一视角的重构误差提供更鲁棒的检测结果。

#### 实验结果与分析

在未注入异常的正常测试集中，该方法展现了优异的信号解耦能力与基线稳定性，证明了其在强周期背景下的极低虚警率。如图 1.11 所示，尽管原始遥测信号包含大幅度的13小时轨道周期波动及显著的背景噪声，模型输出的融合异常分数始终维持在低位，即均值远小于 1.0，且全程低于预设阈值（τ=6.0）。这一结果表明，STL分解有效地将正常的周期波动与长期趋势剥离，使得 1D-CNN 和 LSTM 子模型能够分别精准重构周期波形与趋势基线。模型成功避免了将正常的轨道周期波动误判为异常，建立了一个稳健的健康基线。

image

针对模拟的离群点异常，如图 1.11 所示，方法实现了对短时高频突变的即时发现。这主要得益于预处理阶段引入的基于 MAD 的鲁棒统计标记，结合残差分量模型对高斯分布偏离的敏感性，使得异常发生瞬间融合分数即产生尖峰报警。

当数据发生阶跃式漂移时，如图 1.12 所示，方法基于信号的实现了高置信度报警。漂移导致STL分解后的趋势项连续性与周期项波形结构同时受损，致使趋势与周期模型的重构误差同步激增。融合异常分数在漂移点迅速跳变至 10.0 以上，远超阈值，并在持续漂移阶段保持高位，验证了方法对系统性偏差的强捕捉能力。

针对最难检测的渐进式斜率变化，本方法通过趋势解耦机制成功克服了强周期信号的掩盖效应。如图 1.12 所示，实验表明在异常注入初期，虽然偏差幅度远小于轨道周期波动幅度，但异常分数仍呈现出缓慢上升的态势；随着退化程度加深，异常分数稳定突破阈值并呈单调递增。这种特性证实，通过STL剥离高频周期与噪声后，LSTM趋势模型能够专注于低频段的演化规律，从而敏锐捕捉到长期物理性能的微小偏离，实现了对星载产品老化的早期预警。

image

在包含早期离群点、中期漂移与晚期斜率变化的复杂场景中，本方法实现了对故障演化全周期的无缝跟踪。如图 1.13 所示，实验曲线准确描绘了故障发展的三个阶段：早期的尖峰报警、中期的平台期高位报警以及晚期的爬坡式报警。特别是得益于预设的权重分配策略，不同频段的异常特征在融合过程中未发生相互掩盖。实验结果证明，该多模型融合机制能够有效应对多故障并发的极端工况，实现了对复合故障模式的 100% 覆盖。

image

大规模测试集上的统计验证结果进一步确认了本方法在性能指标上的综合优势。实验数据显示，该方法对真实异常的召回率（Recall）超过 98.6%，证明其能够极为全面地捕捉包括隐性趋势在内的绝大部分异常模式；同时，其检测结果的精确率（Precision）高达约 97.2%。这两项核心指标的“双高”表现，证实了在引入STL分解与混合建模后，模型在大幅提升对隐性异常敏感度的同时，有效抑制了因噪声和周期干扰带来的误报风险。

## 本章小结

本章围绕星载设备高维遥测数据的异常检测与健康监测问题展开了系统研究。首先，阐述了星载设备在航天任务中的关键地位，将异常类型划分为设计缺陷、环境诱发、老化退化、随机故障及软件失误五大类，并重点聚焦于危害性大且隐蔽性强的“老化突发失效”与“未知硬件故障”。通过对现有基于统计学、机器学习及深度学习方法的梳理，指出了当前技术在应对高维、非线性、强噪声及多模式耦合数据时存在的局限性，特别是难以在故障早期实现有效预警的痛点。

针对上述挑战，本章提出了两类互补的无监督异常检测方法，并通过高保真仿真实验验证了其有效性。针对一般性高维遥测数据，提出了一种基于融合多窗口统计特征的LSTM自编码器检测方法。该方法通过引入多尺度滑动窗口提取统计特征，有效抑制了原始数据中的高频噪声；利用LSTM自编码器对特征序列进行时序建模，实现了对正常行为模式的无监督学习。实验结果表明，该方法在混合故障场景下表现出优异的抗噪性与鲁棒性，能够精准识别离群点、漂移及早期斜率变化，精确率高达99.81%。

针对具有显著轨道周期特性的混合信号，提出了一种基于STL时序分解的LSTM-CNN混合自编码器检测架构。针对单一模型难以从强周期波动中剥离微弱趋势的难题，该方法利用STL算法将信号解耦为趋势、周期和残差分量，并分别采用LSTM、1D-CNN及统计模型进行“分而治之”的独立建模与加权融合。实验证实，该策略成功克服了周期信号的掩盖效应，显著提升了对隐性渐进式退化的检测灵敏度，在复杂复合故障检测中实现了超过98.6%的召回率。

综上所述，本章所提出的方法体系有效解决了星载设备异常检测中面临的噪声干扰、时序依赖及特征耦合等核心问题，为实现卫星在轨的高可靠性自主健康管理提供了重要的理论依据与技术支撑。

# GNSS事件对定位性能影响评估

GNSS事件带来的无论是信号层面的质量波动，还是导航电文参数的异常，其影响评估的最终落脚点都在于用户终端的定位性能。对于高精度定位用户而言，理解并量化这些事件对最终坐标解算精度的影响至关重要。GNSS事件种类繁多，其中星载产品异常通常会导致卫星信号中断或被完好性监测系统剔除，其影响具有显性和不可逆的特征。相比之下，弹性功率事件具有更强的隐蔽性。正如第二章所述，弹性功率调整期间，卫星的伪距硬件延迟发生显著变化，进而引起DCB参数的漂移。在 PPP 中，DCB是解决观测方程秩亏、维持参数估计稳定性的关键修正量。如果在使用精密钟差产品时未正确处理弹性功率引发的DCB变化，将直接导致定位模型的系统性偏差，影响收敛时间和定位精度。本章主要聚焦于弹性功率事件对精密定位性能的影响评估。首先，本章将从PPP的函数模型入手，详细推导双频IF模型与非差非组合模型，从理论层面探明DCB在观测方程中的具体作用机制及其对定位解算的影响路径。随后，设计针对弹性功率期间的DCB估计策略，并选取典型的弹性功率事件时段进行实验。最后，通过对比分析不同处理策略下的定位结果以评估弹性功率事件对用户端精密定位性能的具体影响。

## PPP原始观测方程及函数模型

PPP 是指利用全球分布的参考站网解算的精密卫星轨道和钟差产品，对单台GNSS接收机的非差观测值进行处理，以获得高精度位置坐标、接收机钟差及大气延迟参数的技术。构建严密的函数模型是实现PPP高精度解算的基础。

### 原始观测方程

GNSS的基本观测值包括伪距和载波相位。假设接收机为 r，卫星为 s，在频率 j (j=1,2,...) 上的原始观测方程可表示为：

Pr,js&=ρrs+c(dtr-dts)+Trs+Ir,js+dr,j-djs+ϵP,jLr,js&=ρrs+c(dtr-dts)+Trs-Ir,js+λjNr,js+br,j-bjs+ϵL,j

其中：

- Pr,js 和 Lr,js 分别为伪距观测值和载波相位观测值（单位：米）；

- ρrs 为卫星天线相位中心至接收机天线相位中心的几何距离；

- c 为真空中的光速；

- dtr 和 dts 分别为接收机钟差和卫星钟差；

- Trs 为对流层延迟（包含干分量和湿分量）；

- Ir,js 为频率 j 处的电离层延迟一阶项；

- λj 为载波波长；

- Nr,js 为整周模糊度；

- dr,j 和 djs 分别为接收机端和卫星端的伪距硬件延迟；

- br,j 和 bjs 分别为接收机端和卫星端的相位硬件延迟；

- ϵP,j 和 ϵL,j 分别包含了多路径效应及测量噪声。

上述方程中，几何距离 ρrs 实际上是关于接收机位置坐标 (xr,yr,zr) 的非线性函数。在实际平差计算中，通常利用泰勒级数展开将其线性化。此外，相对论效应、萨格纳克效应（Sagnac effect）、天线相位中心偏差（PCO）及变化（PCV）、潮汐负荷等误差项需在进入平差模型前通过模型改正予以消除。

### 双频IF组合模型

电离层延迟是GNSS信号穿过大气层时受自由电子含量影响产生的最大误差源之一，其量级可达数十米。由于电离层是一种色散介质，其延迟量与信号频率的平方成反比，这为利用双频观测值消除电离层影响提供了物理基础。双频无电离层组合（Ionosphere-Free, IF）模型，旨在通过对两个不同频率的观测值进行特定的线性组合，以数学方式消除一阶电离层延迟的影响。该模型无需引入外部电离层先验信息即可实现分米级甚至厘米级的定位精度，因此成为精密单点定位中最经典且应用最为广泛的函数模型。

基于电离层的色散特性，构建消电离层组合的关键在于确定组合系数。假设接收机使用频率为 f1 和 f2 的双频信号，为了消除一阶电离层项 Ir,js，同时保留几何距离 ρrs 的几何尺度不变，根据线性组合原理，可定义双频消电离层组合观测值 PIF 和 LIF。设组合系数分别为 α12 和 β12，其数学表达式及约束条件如下：

&α12=f12f12-f22, β12=-f22f12-f22&PIF=α12Pr,1s+β12Pr,2s&LIF=α12Lr,1s+β12Lr,2s

将原始观测方程代入上式，并忽略高阶电离层残差项，可得双频IF组合的线性化观测方程：

PIF&=ρrs+c⋅dtr-c⋅dts+Trs+εP,IFLIF&=ρrs+c⋅dtr-c⋅dts+Trs+λIFNIF+εL,IF

式中，λIF 为组合波长。

双频IF模型的主要优势在于其能够在观测方程层面严格消除电离层一阶延迟，从而显著降低系统误差对定位结果的影响，尤其适用于全球尺度、长基线以及电离层活动较强区域的高精度PPP解算。此外，该模型避免了显式估计电离层参数，使函数模型更加简洁，有利于提高参数估计的稳定性。然而，双频IF组合也存在一定的不足。由于线性组合放大了观测噪声，其组合后的伪距和载波相位噪声水平均高于原始单频观测值；同时，IF组合导致模糊度失去整数特性，限制了传统整周模糊度固定技术的直接应用，从而在一定程度上影响收敛速度。

需要特别说明的是，线性组合过程不可避免地对模型中的硬件延迟与模糊度参数产生了重组效应。方程中的接收机钟差 dtr 实际上吸收了接收机端的消电离层组合伪距硬件延迟；而卫星钟差 dts 则对应于IGS提供的精密钟差产品。若不加以处理，将对钟差参数及定位结果产生系统性偏移。因此，在基于双频IF伪距观测进行精密单点定位时，通常需要引入由分析中心提供的卫星端DCB产品，或通过模型重参数化将其吸收到接收机钟差中进行处理。相比之下，在仅使用载波相位IF组合或采用无电离层相位主导的PPP模型时，DCB对最终定位结果的影响相对较弱，可根据具体应用需求进行取舍。由于IGS精密钟差通常是基于双频消电离层组合生成的，其数值中已包含了卫星端的伪距硬件延迟，因此在采用与IGS产品一致的频率对（如在GPS系统中是L1/L2，也写作C1C/C2W，在BDS系统中则是C2I/C6I）进行解算时，无需额外引入DCB改正。然而，这一参数重组导致相位方程中的模糊度参数 NIF 不再具有整数特性，而是退化为包含整周模糊度及收发两端未被钟差吸收的硬件延迟偏差的浮点数，这也是传统PPP通常获得浮点解的原因。

### 非差非组合模型

双频IF组合模型中，虽然通过线性组合有效地消除了电离层一阶项的影响，但该方法存在噪声放大和电离层信息丢失两个显著的理论缺陷。非差非组合(Uncombined and Undifferenced, UC/UD)模型直接利用原始的频率观测值构建方程，将电离层延迟作为待估参数进行估计，从而避免了观测值组合带来的噪声放大，并保留了所有原始观测信息。非差非组合模型在灵活性、多系统融合以及大气建模方面具有的显著优势使其成为近年来GNSS高精度定位领域的研究热点。

根据观测信号的物理传输机制，假设接收机为 r，观测到的卫星为 s，对于频率 f1 和 f2，顾及电离层延迟、对流层延迟及相关硬件延迟偏差，其非差非组合原始观测方程组可表述为：

Pr,1s&=ρrs+c dtr-c dts+mr,dsZr,d+mr,wsZr,w+Ir,1s+br,1-b1s+ε1,Ps,Pr,2s&=ρrs+c dtr-c dts+mr,dsZr,d+mr,wsZr,w+γ2Ir,1s+br,2-b2s+ε2,Ps,Lr,1s&=ρrs+c dtr-c dts+mr,dsZr,d+mr,wsZr,w-Ir,1s+λ1sNr,1s+Br,1-B1s+ε1,φs,Lr,2s&=ρrs+c dtr-c dts+mr,dsZr,d+mr,wsZr,w-γ2Ir,1s+λ2sNr,2s+Br,2-B2s+ε2,φs.

其中：

- Pr,js, Lr,js：分别为频率 j (j=1,2) 的伪距（单位：m）和载波相位观测值（单位：m）；

- ρrs：卫星至接收机的几何距离；

- c：真空中的光速；

- dtr, dts：分别为接收机钟差和卫星钟差；

- Zr,d, Zr,w：分别为接收机天顶对流层干延迟和湿延迟；

- mr,ds, mr,ws：分别为对应的干分量和湿分量投影函数；

- Ir,1s：f1 频率上的视线方向电离层延迟， γ2=(f1/f2)2 为电离层频率转换因子；

- br,j, bjs：分别为接收机端和卫星端在频率 j 上的伪距硬件延迟（单位：m）；

- λjs：载波波长；

- Nr,js：频率 j 上的整周模糊度（单位：周，cycle）；

- Br,j, Bjs：分别为接收机端和卫星端在频率 j 上的载波相位硬件延迟（单位：周，cycle）；

- εj,Ps, εj,φs：包含多路径效应及测量噪声的残差项。

由于接收机钟差与接收机伪距硬件延迟、卫星钟差与卫星伪距硬件延迟、以及模糊度参数与相位硬件延迟之间存在线性相关性，无法直接分离，在参数估计过程中会面临严重的秩亏问题。因此，必须引入精密星历和钟差产品，并对参数进行重组。

解决模型秩亏的关键在于处理卫星钟差基准的不一致性以及接收机端参数的重新定义。由于IGS提供的精密卫星钟差产品 dtIGSs 通常是基于双频消电离层组合（IF）生成的，该钟差内含了卫星端P1与P2码硬件延迟的线性组合（即 c⋅dtIGSs=c⋅dts+α12b1s+β12b2s）。若直接将其应用于非差非组合模型，会导致模型物理意义不符，因此必须引入卫星端DCB进行修正。定义卫星端DCB为 DCBP1P2s=b1s-b2s，利用该参数可将IF基准的精密钟差还原至原始频率层面，从而消除卫星端硬件延迟的影响。同时，对于对流层延迟，通常采用Saastamoinen模型结合实测气象参数或GPT模型精确计算干延迟 Zr,d 并从观测值中扣除，仅保留湿延迟 Zr,w 作为待估参数。

在完成卫星端与大气模型的修正后，需进一步通过参数重组解决接收机端的秩亏问题。具体的重组策略是将接收机端 f1 频率的伪距硬件延迟 br,1 吸收至接收机钟差参数中，形成广义接收机钟差 dtr；同时，电离层参数 Ir,1s 也会相应吸收接收机及卫星端的DCB，变为“有偏”电离层参数；而模糊度参数 Nr,js 则吸收了相位与伪距硬件延迟的残余项，转变为浮点模糊度。基于此策略，最终推导出的满秩线性化观测方程组如下：

pr,1s&=-ursx+c⋅dtr+mr,wsZr,w+Ir,1s+ε1,Ps,pr,2s&=-ursx+c⋅dtr+mr,wsZr,w+γ2Ir,1s-c⋅DCBP1P2s+ε2,Ps,lr,1s&=-ursx+c⋅dtr+mr,wsZr,w-Ir,1s+λ1Nr,1s+ε1,φs,lr,2s&=-ursx+c⋅dtr+mr,wsZr,w-γ2Ir,1s+λ2Nr,2s+ε2,φs.

在该模型中，待估参数向量定义为 X=x,c⋅dtr,Zr,w,Ir,1s,Nr,1s,Nr,2sT。通过上述线性化方程可以看出，非差非组合模型成功实现了在利用外部DCB产品修正卫星端偏差的前提下，利用卡尔曼滤波算法同时解算出接收机位置坐标、接收机钟差、对流层湿延迟、视线方向电离层延迟以及浮点模糊度。

### 单频模型

随着低成本GNSS芯片与物联网技术的发展，单频精密单点定位（Single-Frequency PPP, SF-PPP）在消费级市场中的应用日益广泛。与双频模型相比，单频模型仅使用单一频率（通常为f1）的观测值，不仅面临严重的电离层延迟干扰，还存在观测值频率与精密钟差产品基准频率不一致的问题，这使得DCB的处理在SF-PPP中显得尤为关键。

对于单频接收机，其在 f1 频率上的原始观测方程为：

Pr,1s&=ρrs+cdtr-dts+Trs+Ir,1s+dr,1-d1s+εP,1,Lr,1s&=ρrs+cdtr-dts+Trs-Ir,1s+λ1Nr,1s+br,1-b1s+εL,1.

在SF-PPP解算策略中，通常采用IGS分析中心提供的 GIM 来修正一阶电离层延迟 Ir,1s，或采用半和组合（GRAPHIC）消除电离层影响。若采用GIM模型修正策略，模型中的核心难点在于卫星钟差的代入。IGS提供的精密卫星钟差产品 dtIGSs 是基于双频消电离层组合（IF）定义的。若将该钟差直接代入单频 f1 的观测方程中，必须考虑 f1 频率的硬件延迟与双频组合硬件延迟之间的差异。将 c⋅dts=c⋅dtIGSs-(α12b1s+β12b2s) 代入伪距方程，并整理可得：

Pr,1s&=ρrs+c⋅dtr-c⋅dtIGSs-α12b1s+β12b2s+Trs+Ir,1s(GIM)+dr,1-d1s+εP,1&=ρrs+c⋅dtr-c⋅dtIGSs+Trs+Ir,1s(GIM)-d1s-α12b1s-β12b2s+εP,1.

假设卫星端的伪距硬件延迟与相位硬件延迟在量级上存在差异但在此处仅考虑伪距偏差（即近似认为 ds≈bs 以简化推导，或严格按照DCB定义），利用系数关系 α12+β12=1，上式中卫星端的残留硬件延迟项可化简为与DCB相关的形式。最终，引入卫星端 DCB（DCBP1P2s）修正后的SF-PPP线性化观测方程为：

pr,1s&=-urs x+c⋅dtr+mwsZr,w+Ir,1s(GIM)+f22f12-f22 c⋅DCBP1P2s+εP,1,lr,1s&=-urs x+c⋅dtr+mwsZr,w-Ir,1s(GIM)+λ1N1s+εL,1.

从式 ([eq:sf_ppp]) 可以清晰地看到，SF-PPP模型在理论上对卫星端DCB产品具有刚性依赖。在常规情况下，DCB被认为是极其稳定的；然而，在发生弹性功率事件时，卫星播发的伪距信号特性发生改变，导致真实的硬件延迟发生漂移。如果此时用户端仍使用事件发生前（或全天解算）的静态DCB产品进行修正，上述方程中的DCB改正项将与当前历元的真实偏差不符，产生的残差将直接被接收机钟差吸收或被错误地分配到位置参数中，从而导致定位精度的恶化。因此，利用SF-PPP模型评估弹性功率期间DCB变化对定位的影响，能够直观地反映出该类事件对低成本用户端的潜在威胁。

## 数据集与实验设计

前文理论推导表明，DCB对不同模型的影响程度存在显著差异。在双频 IF 组合PPP模型中，若采用与精密钟差一致的频率组合，卫星端DCB已被吸收到钟差参数中，对最终定位结果的影响相对有限；而在双频UC-PPP模型中，DCB作为显式改正量参与观测方程，其数值准确性直接关系到电离层参数、接收机钟差及位置参数的合理分配；在SF-PPP模型中，由于卫星钟差与观测频率基准不一致，DCB修正项以确定性模型形式进入伪距方程，对定位结果具有更为直接且刚性的影响。因此，DCB产品的时间稳定性及其与真实卫星硬件状态的一致性，是影响PPP定位性能的重要因素。为了从实测数据层面量化评估弹性功率事件引发的DCB跳变对定位性能的影响，本节制定了详细的实验方案。实验通过构建包含弹性功率事件的观测数据集，设计不同的DCB修正策略，并将其应用于不同的PPP函数模型，以全面剖析该类事件对用户端定位精度的具体影响机制。

### 实验数据选取与事件描述

实验选取2021年第029天（DOY 029）作为核心观测时段。使用与第三章第2节相同的估计策略对这一天的BDS DCB进行15min的短窗口估计。在此前的研究中可知，BDS系统的C07-C10、C13、C16具有弹性功率功能，其他卫星暂时未发现具有弹性功率特性的事件。图1.1展示了基于15分钟短窗口估计得到的BDS（具有弹性功率功能）卫星 C2I-C6I 频段的DCB时间序列，整体呈现出较为一致的阶段性结构。在前半段（约0–7 UT），DCB以缓慢、连续的方式变化，幅度较小，表现为平稳的日内漂移；在7–10 UT附近，多颗卫星先后出现明显的阶跃式变化，幅度可达数纳秒至十余纳秒，表明该时段存在显著的系统性调整或观测条件突变；此后进入后半段（10–24 UT），DCB值整体维持在新的基准水平附近。

相比之下，图1.2展示的C01、C02、C04、C05和C06，即BDS（不具有弹性功率功能）卫星DCB整体变化相对平缓，主要以小幅波动为主，变化范围处于5ns左右。个别卫星（如C04）在局部时段出现短暂尖峰，表现为快速上跳后立即恢复，推测更多反映短时窗估计对瞬时观测质量变化的敏感性，而非DCB的真实物理演化。需要注意的是，由于WUM机构缺乏当天C03卫星的精密星历，因此在DCB估计解算过程当中排除了C03卫星。

image

image

根据DCB估计结果，以UTC时间为基准，可将该日卫星状态分类为三阶段特征：常规功率时段（00:00–07:00 UTC）：卫星处于标称功率发射状态，硬件延迟稳定，符合传统静态DCB估计假设；功率调整过渡期（07:00–10:00 UTC）：卫星进行功率增强调整，信号处于非稳态。在此期间，不同卫星的DCB相继发生变化；弹性功率开启时段（10:00–24:00 UTC）：卫星完成调整并维持高功率发射模式。此时卫星端硬件延迟已稳定在新的数值水平，与常规功率时段相比存在显著的系统性偏差；为验证算法的普适性，实验选取了MGEX全球跟踪网中包括MAL2在内的分布于全球的10个典型测站，以保证结果具有一定的代表性和普适性。观测数据时间分辨率为30 s，采用RINEX格式。实验时段内，测站观测环境良好，数据完整率均在95%以上。

### DCB修正策略设计

针对弹性功率事件导致的DCB时变特性，本实验设计了三种不同的DCB输入产品/策略，作为后续PPP解算的外部修正项：

策略 A：IGS分析中心发布的单日DCB产品

直接采用IGS分析中心（如CAS或DLR）发布的官方单日DCB产品。该类产品代表了当前工程应用中精度相对有保障、使用最广泛的DCB产品，但其估计策略通常假定DCB在全天内保持恒定。该策略模拟了普通用户在未察觉弹性功率事件发生时的常规处理模式，作为实验的对照组。

策略 B：自估计单日静态DCB产品

利用本文构建的电离层与DCB联合估计平台，假设DCB在24小时内为常数进行解算，记录为DCBdaily。通过比较策略A与策略B，可验证自研算法的可靠性，为后续对比实验提供统一基准。

策略 C：分段估计DCB产品

针对弹性功率调整的物理事实，不再参考单日恒定的假设。以弹性功率开启前和开启后为分界点，分别独立解算两个时段的DCB参数，记录为DCBFP-ON和DCBFP-OFF。该策略能够有效刻画弹性功率开启前后DCB发生的阶跃变化，代表了顾及事件影响的精细化处理组。

### PPP解算配置与实验分组

基于前文推导的观测方程，实验将上述三种DCB修正策略分别应用于两类典型的PPP模型中，共形成6组实验。解算平台基于开源PPP软件RTKLIB进行二次开发，使其支持分段DCB产品的读取与历元级修正。

各实验组的主要解算策略与参数配置如表 1.1 和 1.2 所示。

| 配置项 | 处理策略与参数说明 |
| --- | --- |
| GNSS 系统 | BDS |
| PPP 模型 | UC-PPP |
| 观测数据采样间隔 | 30 s |
| 观测频率 | B1I, B3I |
| 参数估计方法 | 卡尔曼滤波 |
| 截止高度角 | 7∘ |
| 观测权函数 | 基于高度角的权模型： σ2=a2+b2sin2(elevation) |
| 卫星天线相位中心改正 | IGS14_2196.atx |
| 接收机天线相位中心改正 | IGS14_2196.atx |
| 精密轨道与钟差 | 武汉大学（WUM）提供的多系统精密轨道与钟差产品 |
|  | 轨道间隔：5 min，钟差间隔：30 s |
| 对流层延迟 | 干分量：Saastamoinen 模型改正 |
|  | 湿分量：随机游走模型估计 |
| 电离层延迟 | GIM 先验约束 + 白噪声参数估计（UC-PPP） |
| 接收机坐标 | 日内常数（The constant of a day） |
| 载波模糊度 | 浮点解 |
| 接收机钟差 | 随机游走模型 |
| 系统间偏差（ISB） | 随机游走模型 |
|  | 同时估计 BDS-2 与 BDS-3 ISB |
| DCB 改正 | 分别采用策略A、策略B、策略C进行修正 |
| 收敛判据 | E/N/U 三个方向定位误差 |
|  | 连续 20 个历元小于 0.1 m |

| 配置项 | 处理策略与参数说明 |
| --- | --- |
| GNSS 系统 | BDS |
| PPP 模型 | SF-PPP |
| 观测数据采样间隔 | 30 s |
| 观测频率 | B1I |
| 参数估计方法 | 卡尔曼滤波（Kalman Filtering） |
| 截止高度角 | 7∘ |
| 观测权函数 | 基于高度角的权模型： σ2=a2+b2sin2(elevation) |
| 卫星天线相位中心改正 | IGS14_2196.atx |
| 接收机天线相位中心改正 | IGS14_2196.atx |
| 精密轨道与钟差 | WUM 提供的精密轨道与钟差产品 |
|  | 轨道间隔：5 min，钟差间隔：30 s |
| 电离层延迟 | 采用 GIM 格网产品进行一阶电离层改正 |
|  | 残余电离层延迟作为白噪声参数估计 |
| 对流层延迟 | 干分量：Saastamoinen 模型改正 |
|  | 湿分量：随机游走模型估计 |
| 接收机坐标 | 日内常数 |
| 载波模糊度 | 浮点解 |
| 接收机钟差 | 随机游走模型 |
| DCB 改正 | 分别采用策略A、策略B、策略C进行修正 |
| ISB | 不估计（单系统 BDS 解算） |
| 收敛判据 | E/N/U 三个方向定位误差 |
|  | 连续 20 个历元小于 0.20–0.30 m |

### 性能评价指标

为了客观评价弹性功率事件对定位性能的影响，本文主要采用以下两个指标进行量化分析：

- 收敛时间： 定义为定位结果在东（E）、北（N）、天（U）三个方向上的绝对位置偏差均连续20个历元小于10 cm（UC-PPP）或20–30 cm（SF-PPP）所需的时间。考虑到弹性功率事件发生于解算过程中，本文重点关注弹性功率事件发生后滤波器是否出现重收敛现象及其稳定性。

- 定位精度： 采用收敛后的定位结果与IGS发布的测站坐标真值进行差分，计算三维坐标的 RMS ，其计算公式为：

RMS=1ni=1nXest,i-Xtrue2,

- 其中 Xest,i 为第 i 个历元的估计坐标，Xtrue 为测站参考真值，n 为参与统计的历元数。

## 实验结果分析

### UC-PPP实验结果分析

#### 单站分析

为了评估弹性功率事件引起的卫星端硬件延迟变化对 UC-PPP 性能的具体影响，本节选取2021年第029天弹性功率开启时段的BDS观测数据进行解算。图1.3展示了当天MAL2测站BDS卫星可见情况，其中标有*符号的PRN具有弹性功率功能。由图可知，在 PPP 解算起始阶段，6 颗具有弹性功率功能的 BDS 卫星中有 5 颗处于可视状态，这确保了观测数据能够有效反映弹性功率导致的卫星 DCB 变化对定位解算的影响。图 1.4 展示了在该时段内，分别采用IGS分析中心产品（DCB_CAS(Rapid)、DCB_DLR(Final)）、自解算单日恒定产品（DCB_daily）以及分段估计产品（DCB_FP-OFF、DCB_FP-ON）作为修正项时，测站MAL2在东（E）、北（N）、天（U）三个方向上的定位误差时间序列。表 1.3 详细统计了各策略下的收敛时间（以连续20个历元三维定位误差小于0.1 m为判据）及定位精度指标。

UC-PPP模型通过引入外部DCB产品来分离接收机钟差与电离层参数。从表 1.3 的统计数据可以发现，除了是否顾及分段特性外，快速和最终DCB产品的时效性与解算策略对收敛性能亦表现出显著影响。采用弹性功率开启后估计的真实DCB值（DCB_FP-ON）进行修正时，滤波器仅需 1440 s 即可达到0.1 m的高精度收敛标准，在所有策略中表现最优。这表明，当先验信息准确描述了当前的物理信号特征时，非差非组合模型能够以最快速度完成参数去相关。

相比之下，若在事件发生期间错误地使用了未开启弹性功率时的DCB值（DCB_FP-OFF），其收敛时间延长至 4170 s，是正确策略耗时的近3倍。结合图 1.4 可以看出，错误的DCB引入了系统性偏差，使得卡尔曼滤波器需要更长的时间通过观测几何构型的变化来吸收残差，从而显著拖慢了收敛过程。

image

image

| 指标 | DCB_CAS | DCB_DLR | DCB_daily | DCB_FP-OFF | DCB_FP-ON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收敛时间 (0.1 m) / s | 3900 | 1950 | 3960 | 4170 | 1440 |
| STD-E | 0.0295 | 0.0309 | 0.0433 | 0.1136 | 0.0211 |
| STD-N | 0.0501 | 0.0501 | 0.0307 | 0.0990 | 0.0388 |
| STD-U | 0.1410 | 0.0840 | 0.1216 | 0.0991 | 0.1155 |
| RMS-E | 0.0365 | 0.0356 | 0.0513 | 0.1201 | 0.0283 |
| RMS-N | 0.0503 | 0.0503 | 0.0307 | 0.0996 | 0.0399 |
| RMS-U | 0.1455 | 0.0845 | 0.1261 | 0.0997 | 0.1157 |
| RMS-3D | 0.1583 | 0.1045 | 0.1396 | 0.1852 | 0.1256 |

IGS分析中心产品中，CAS发布的快速DCB产品收敛时间为 3900 s，其表现与自解算的单日平均值（DCB_daily, 3960 s）乃至错误的未开启策略（DCB_FP-OFF, 4170 s）较为接近。这主要是因为快速产品（Rapid）通常为了满足时效性需求，观测窗口较短或采用了滑动窗口策略，且在解算过程中可能过度依赖先验信息或预报模型。当卫星发生弹性功率突变时，快速解算系统往往难以即时捕捉并响应这一硬件延迟跳变，导致其发布的DCB值仍带有明显的“事件前”特征，从而拖慢了收敛速度。相比之下，DLR发布的最终产品表现出优异的收敛性能（1950 s），仅次于理想的分段策略。最终产品是基于事后长弧段观测数据生成的，具备最严密的精密轨道和钟差一致性。尽管它在形式上仍为单日恒定值，但严格的后处理质量控制使其能够有效剔除异常或更准确地加权全天数据，最大程度地减少了系统性偏差对定位模型的影响。

在滤波器进入稳态后，DCB策略的优劣直接体现在定位残差的统计特性上，尤其是水平方向的精度受影响最为显著。水平方向上，对比 DCB_FP-ON 与 DCB_FP-OFF 可以发现，使用错误的DCB产品对东向（E）和北向（N）的精度造成了破坏性影响。特别是在 东向（E），FP-OFF策略的RMS高达 0.1201 m，且STD达到 0.1136 m，说明定位结果存在大幅波动；而采用正确策略（FP-ON）后，东向RMS迅速降低至 0.0283 m，精度提升了约 76%。这一现象表明，在非差非组合模型中，未被准确建模的伪距硬件延迟偏差极易投影到水平坐标分量上，导致平面定位精度的严重衰减。值得注意的是，CAS（快速）产品的 RMS-E 为 0.0365 m，虽然优于 FP-OFF，但仍不及 DLR（最终）的 0.0356 m。

从 RMS-3D 指标来看，DCB_DLR (Final) 取得了全场最优的 0.1045 m，甚至略优于自解算的 FP-ON（0.1256 m）。而 DCB_FP-OFF 策略的三维精度最差（0.1852 m）。这一现象揭示了IGS最终产品在高精度定位中的核心优势：尽管 DLR 未能像 FP-ON 那样精细刻画日内跳变，但其凭借全球测站网解算带来的极高绝对精度和与精密钟差的完美一致性，在整体定位稳定性上占据优势。反观 CAS（快速）产品，其 RMS-3D 为 0.1583 m，略逊于 DLR，这进一步体现了快速产品在应对卫星异常事件时的局限性。

总体而言，在MAL2测站的实验结果强有力地证明了在UC-PPP中，针对弹性功率事件进行精确的DCB修正（FP-ON），不仅能将收敛速度提升近3倍，更能有效抑制水平方向（尤其是E方向）的定位发散，将定位精度从分米级边缘（ 0.18 m）提升至稳健的厘米级（ 0.12 m）。

#### 多站分析

为进一步排除单测站观测环境、接收机类型及地理位置等局部因素的干扰，全面验证弹性功率事件对UC-PPP的影响，实验还选取了包括MAL2在内全球分布的10个典型IGS测站在2021年第029天的观测数据进行综合评估。实验采用与前文一致的五种DCB修正策略，分别统计了各测站在弹性功率开启时段的定位性能指标，并取其平均值作为最终评判依据。表1.4展示了全球10个测站的平均收敛时间、三维定位精度RMS及稳定性指标标准差STD。

| 排名 | 策略名称 | 平均 3D RMS | 平均收敛时间 | 标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (min) | (m) |
| 1 | DLR | 0.101 | 60.2 | 0.065 |
| 2 | DCB_FP-ON | 0.153 | 55.4 | 0.060 |
| 3 | CAS | 0.201 | 75.4 | 0.142 |
| 4 | DCB_FP-OFF | 0.223 | 80.5 | 0.208 |
| 5 | DCB_daily | 0.232 | 95.6 | 0.108 |

从全球平均收敛时间来看，分段开启策略（DCB_FP-ON）展现出最卓越的收敛速度，甚至优于DLR最终产品，而单日平均值策略（DCB_daily）则显著拖慢了初始化过程。 统计结果显示，DCB_FP-ON策略的平均收敛时间仅为 55.4分钟，为所有策略中最快策略。这表明，当DCB产品能够真实反映事件发生后的物理状态时，滤波器能够最快地消除系统偏差，加速参数去相关过程。DLR最终产品以 60.2分钟的收敛时间紧随其后，显示了其稳健的初始化能力。相比之下，CAS快速产品（75.4分钟） 和使用历史值的DCB_FP-OFF策略（80.5分钟） 收敛较慢。表现最差的是DCB_daily策略，其收敛时间长达 95.6分钟。这证实了将弹性功率开启前后的DCB强行平均，会引入复杂的混合误差，严重阻碍滤波器的快速收敛。

在定位精度方面，DLR最终产品依然保持了最大优势，而DCB_FP-ON策略在精度上同样具有高精度，验证了正确建模的重要性。 具体而言，DLR策略以 0.101米 的平均3D RMS位于第一，且标准差仅为 0.065米，体现了其作为事后精密基准的高可靠性。DCB_FP-ON策略以 0.153米 的精度位于第二，且标准差控制在 0.060米，这说明只要能准确捕捉到弹性功率引起的DCB跳变，自估计策略也能获得仅次于最终产品的定位性能。CAS快速产品（0.201米） 和DCB_FP-OFF策略（0.223米） 的精度显著下降，特别是DCB_FP-OFF策略的标准差高达 0.208米，表明使用过期的历史DCB值会导致不同测站间的定位误差大幅波动，缺乏鲁棒性。DCB_daily策略继续垫底（0.232米），再次证明了全天平均策略在应对突发事件时的失效。

综上所述，基于全球10个测站的综合实验表明，对弹性功率事件进行精确的分段建模（DCB_FP-ON）是提升定位性能的关键。 虽然DLR最终产品在各项指标上均表现最优，但在缺乏最终产品的实时或准实时应用中，采用分段估计策略（DCB_FP-ON）是最佳替代方案。它不仅提供了最快的收敛速度（55.4分钟），还能将定位精度维持在分米级水平（0.153米），且稳定性极佳。相反，直接沿用事件前的历史值（DCB_FP-OFF）或使用单日平均值（DCB_daily）都会导致收敛变慢和精度恶化。这一结论说明在GNSS数据处理中，针对卫星硬件状态变化进行精细化建模的必要性。

### SF-PPP实验结果分析

#### 单站结果分析

SF-PPP受限于观测信息量，通常依赖外部 GIM 进行修正，且卫星端DCB直接作为距离改正项进入观测方程。因此，DCB的准确性对SF-PPP的性能影响相比双频模型更为直接且敏感。图 1.5 展示了在弹性功率事件期间，不同DCB策略下BDS SF-PPP的定位误差序列，表 1.5 统计了相应的收敛时间与定位精度指标。

image

| 指标 | DCB_CAS | DCB_DLR | DCB_daily | DCB_FP-OFF | DCB_FP-ON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收敛时间 (0.3 m) / s | 15510 | 2820 | 4740 | 15450 | 2370 |
| STD-E / m | 0.1478 | 0.1190 | 0.1597 | 0.2540 | 0.1622 |
| STD-N / m | 0.1578 | 0.1307 | 0.1194 | 0.1948 | 0.1257 |
| STD-U / m | 0.3321 | 0.2553 | 0.2995 | 0.2501 | 0.3023 |
| RMS-E / m | 0.1691 | 0.1256 | 0.1926 | 0.2876 | 0.1927 |
| RMS-N / m | 0.1615 | 0.1321 | 0.1199 | 0.2003 | 0.1269 |
| RMS-U / m | 0.3442 | 0.2557 | 0.3130 | 0.2546 | 0.3099 |
| RMS-3D / m | 0.4161 | 0.3140 | 0.3865 | 0.4332 | 0.3864 |

相比于双频模型，SF-PPP在弹性功率事件下的收敛性能呈现出更为剧烈的分化特征。

采用 DCB_FP-ON 策略时，系统仅需 2370 s 即可收敛至0.3 m精度，这一速度甚至优于同等条件下的部分IGS分析中心产品（如CAS）。这表明，尽管单频观测值噪声较大，但只要DCB修正量与当前卫星发射信号的硬件延迟状态精确匹配，卡尔曼滤波仍能快速分离模糊度与位置参数。

最为显著的对比出现在 DCB_FP-OFF 与 DCB_CAS 策略上。两者的收敛时间分别长达 15450 s 和 15510 s，这意味着在弹性功率开启后的数小时内，定位结果始终无法达到可用状态。其原因在于：在SF-PPP观测方程中，卫星钟差通常基于双频消电离层组合（IF）基准，当将其应用于单频观测值时，必须引入DCB进行频率间偏差转换。若DCB存在偏差（如FP-OFF策略未顾及功率调整引起的延迟跳变），该偏差将直接作为系统误差叠加在伪距观测值上。由于单频模型缺乏第二频率的几何约束，滤波器极难区分这一常数偏差与接收机位置或钟差，导致残差长期无法收敛，严重破坏了定位的初始化过程。

与非差非组合模型类似，DCB_DLR 在单频模式下依然保持了较好的鲁棒性（2820 s），而 DCB_CAS 的表现则与完全错误的 FP-OFF 策略高度一致。这进一步印证了在处理该日数据时，不同分析中心的DCB解算策略对日内时变特性的敏感度存在差异，CAS产品可能主要受控于常规功率时段的数据特征。

在定位精度方面，SF-PPP受观测噪声和电离层残差影响，整体精度低于双频模型，但DCB策略的影响依然具有统计显著性。

统计结果显示，DCB_FP-OFF 策略在东向（E）和北向（N）的 RMS 误差分别高达 0.2876 m 和 0.2003 m，显著劣于其他策略。特别是 STD-E 达到 0.2540 m，说明定位轨迹存在剧烈震荡。这是因为错误的DCB修正不仅引入了偏差，还导致伪距残差增大，进而通过观测权矩阵影响了滤波器的状态更新稳定性。

在三维点位精度（RMS-3D）指标上，DCB_DLR 再次取得最优结果（0.3140 m），略优于 DCB_FP-ON（0.3864 m）。这可能归因于DLR产品在解算时采用的全球测站分布更广，其估算的DCB与精密钟差产品具有更好的相容性。然而，对比 FP-ON（0.3864 m）与 FP-OFF（0.4332 m）可以看出，顾及弹性功率的分段修正在精度上仍有约 11% 的提升。更重要的是，结合收敛时间来看，FP-ON 策略在保证精度的同时，解决了SF-PPP在事件期间“不可用”的问题。

对于SF-PPP用户而言，弹性功率事件的影响相比UC-PPP更为严重。由于缺乏双频冗余观测，错误的DCB不仅降低定位精度，更会导致收敛时间出现数小时的延迟。

#### 多站分析

为全面评估弹性功率事件对SF-PPP用户端的广泛影响，实验进一步统计了全球 10 个典型测站在弹性功率开启时段的平均性能指标。表 1.6 展示了 SF-PPP 模式下全球测站的平均收敛时间、定位精度及稳定性统计结果。

| 排名 | 策略名称 | 平均 3D RMS | 平均收敛时间 | STD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (min) | (m) |
| 1 | DLR | 0.305 | 48.2 | 0.075 |
| 2 | DCB_FP-ON | 0.362 | 41.5 | 0.088 |
| 3 | DCB_daily | 0.405 | 88.4 | 0.112 |
| 4 | CAS | 0.438 | 115.6 | 0.150 |
| 5 | DCB_FP-OFF | 0.462 | 128.3 | 0.165 |

在收敛时间方面，分段开启策略（DCB_FP-ON）在SF-PPP 中具有最快的平均收敛时间，仅为 41.5 分钟。这一结果表明，在单频观测条件下，准确剔除卫星端硬件延迟的阶跃变化是实现快速收敛的关键因素。当 DCB 修正值与真实物理状态吻合时，伪距观测值的残差显著减小，滤波器能够迅速固定模糊度参数并收敛至稳定解。DLR 最终产品以 48.2 分钟的收敛时间位居次席，虽然略慢于自估计的分段策略，但仍保持在小时级以内，体现了高精度事后产品的稳健性。

相比之下，未顾及事件影响的策略（CAS、DCB_FP-OFF）在单频模式下发生了收敛时间大幅增加，平均耗时均超过 115 分钟。特别是 DCB_FP-OFF 策略，其平均收敛时间长达 128.3 分钟。这与UC-PPP模型中的结果形成鲜明对比（在 UC-PPP 中 FP-OFF 收敛尚可）。其物理原因在于，UC-PPP 可以通过接收机钟差和电离层参数吸收部分 DCB 误差，而SF-PPP 模型中 DCB 误差直接耦合进伪距残差，导致滤波器在初始化阶段需要极长的时间来平滑这种巨大的系统性偏差。

在定位精度方面，DLR 最终产品依然保持了最高的定位精度（0.305 米）和最好的稳定性（标准差 0.075 米）。这说明对于单频用户而言，使用高质量的机构最终产品仍是获取高精度坐标的最优途径。DCB_FP-ON 策略的平均精度为 0.362 米，虽然不及 DLR，但显著优于其他实时或准实时策略。这表明，在无法获取最终产品的情况下，采用分段估计策略能够有效缓解弹性功率带来的测距误差，将定位精度维持在分米级水平。

DCB_daily、CAS 及 DCB_FP-OFF 策略的定位精度均劣于 0.4 米，且稳定性较差。其中，DCB_FP-OFF 策略的精度最差（0.462 米），且标准差最大（0.165 米）。这进一步证实了SF- PPP 对 DCB 误差敏感特性：使用具有偏移的DCB产品会导致定位结果出现显著的系统性偏移。

综上所述，SF-PPP 对弹性功率事件的敏感度远高于双频模型。全球多站实验结果表明：在发生弹性功率事件时，必须采用精确的分段建模策略（DCB_FP-ON）或使用高精度的最终产品（DLR）才能保障单频定位的可用性。

## 本章小结

本章围绕弹性功率事件对PPP性能的影响机制与应对策略展开了深入研究。首先，从理论层面系统推导了双频无电离层组合、双频非差非组合及SF-PPP的观测方程，明确了DCB在不同函数模型中的作用机理及其对定位参数的传递路径。

基于此，本章设计了包含IGS机构产品、自解算单日恒定值及分段估计值的五种DCB修正策略，并利用BDS弹性功率事件期间的实测数据，开展了单站及全球多站的对比实验。实验结果表明，在UC-PPP中，采用精确的分段DCB修正策略（DCB_FP-ON）可将收敛速度提升近3倍，并将东向定位精度从分米级边缘提升至稳健的厘米级；在缺乏实时分段产品时，使用高精度的最终产品（DLR）或正确估计无偏移的DCB产品是保障定位性能的有效替代方案。在SF-PPP中，弹性功率事件的影响更为严重。错误的DCB修正策略会导致收敛时间延长至数小时甚至无法收敛。

# 总结与展望

## 全文总结

GNSS 系统的现代化发展在带来更高服务精度的同时，也引入了如弹性功率增强及复杂的星载设备隐性故障等 GNSS 事件。这些事件导致的信号特征异常变化和硬件偏差漂移，对高精度定位服务的完好性与可靠性构成了挑战。本文旨在利用多源时空信息，建立一套从机理分析、异常检测到用户端影响评估与修正的完整体系。围绕这一核心目标，本文深入剖析了弹性功率的运行机理及其导致的 C/N0 与 DCB 时空变化特征，分别在信号域和遥测域提出了基于传统统计与深度学习的异常检测方法，并量化评估了此类事件对 PPP 的影响，提出了相应的修正策略。本文的主要研究成果总结如下：

1） 揭示了 GNSS 弹性功率的运行机理及其对观测数据的时空影响特征。

针对弹性功率事件缺乏官方公开信息且影响机制不明的问题，本文系统梳理了 GPS 与 BDS 弹性功率的定义、历史演变及运行模式。同时，工作可视化分析了弹性功率开启时的 C/N0 变化情况，归纳出“阶跃提升”与“整体提升”两类变化特征，量化研究了不同接收机与天线组合对信号响应的系统性差异，指出不同天线组间的平均 C/N0 提升值差异可达 1.53 dB-Hz，最大差异达 2.56 dB-Hz。深入剖析了弹性功率对卫星硬件通道特性的影响，阐明了信号物理层变化导致卫星 DCB 发生日内跳变的机理。通过构建短滑动窗口 DCB 估计算法，量化了 GPS 卫星在弹性功率器期间的DCB变化情况。频内 DCB 系统性偏移量约为 0.40 ns，估计精度 RMS 小于 0.0075 ns，证实其是受弹性功率直接影响的主要对象；频间 DCB 估计精度 RMS 在 0.050 ns水平，未检测到明显的阶跃偏差，主要受电离层周日变化主导。结果为后续针对性修正提供了理论依据为后续检测与修正提供了高精度的理论依据与数据支撑。

2） 提出了信号域基于时序匹配差分与深度学习的弹性功率事件检测方法。

针对传统 FPD 算法难以检测非阶跃型事件且依赖大规模测站网的局限，本文提出了两种创新检测方法。首先，提出了基于动态时间规整的差分检测方法（AFPD-DTW），利用序列匹配思想解决了观测序列与基准模型间的时间错位问题，在仅需 8-10 个测站的情况下，实现了 99.86% 的平均召回率与 99.98% 的精确率，且检测速度较 FPD 方法提升约 20 倍。进一步地，为实现无需历史基准的绝对检测，提出了基于深度学习的端到端检测方法（DLFPD）。该方法构建了融合 CNN 与 Transformer 的混合神经网络架构，利用归一化信号强度及空间几何特征，实现了单测站、单历元的高精度状态判断。实验表明，DLFPD 方法在测试集上的 F1 分数高达 99.96%，在最严苛的时空双重泛化测试下准确率仍保持在 99.73%，且对 6 颗受测卫星实现了 100% 的召回率。

3） 构建了遥测域面向星载设备隐性故障的多维时序检测模型。

针对星载设备老化突发失效及未知硬件故障隐蔽性强、早期特征微弱的问题，本文从遥测数据挖掘角度提出了解决方案。针对一般性高维遥测数据，提出了融合多窗口统计特征的 LSTM 自编码器方法，通过多尺度特征提取有效抑制高频噪声并捕捉不同尺度时序关联性，在约十万样本混合故障场景下的精确率高达 99.81%，F1 分数达到 98.47%，误报数仅为 6 例。针对具有强周期性的遥测参数，提出了基于 STL 时序分解的混合神经网络（LSTM-CNN）模型。该模型通过解耦趋势项、周期项与残差项并分而治之，克服了强周期信号对微弱趋势异常的掩盖效应。基于仿真数据的实验验证表明，该方法在复杂混合故障场景下实现了超过 98.6% 的召回率与 97.2% 的精确率，能够有效实现对星载设备全生命周期隐性故障的早期精准预警。

4） 建立了DCB分段估计策略并量化评估了弹性功率对 PPP 的影响。

针对卫星端硬件偏差漂移如何影响用户端定位性能的问题，本文推导了从双频IF组合到非差非组合再到SF- PPP 的观测方程，明确了 DCB 参数在不同函数模型中的误差传递路径。通过设计单站与全球多站的对比实验，利用实测数据全方位量化了影响。在MAL2单测站情况下，使用错误未分段和正确分段的 DCB 修正产品，UC-PPP 的收敛时间分别为 4170 s 和 1440 s（提速近 3 倍），东向定位精度分别为 0.1201 m 和 0.0283 m，精度相差约 76%；SF- PPP 的收敛时间则分别为 15450 s 和 2370 s，收敛速度相差约 6.5 倍，且错误修正下的东向精度仅为 0.2876 m。在全球多站统计层面，使用错误未分段和正确分段的 DCB 修正产品，UC-PPP 的全球平均收敛时间分别为 80.5 分钟和 55.4 分钟，三维定位精度分别为 0.223 m 和 0.153 m，精度提升约 31%；对于对偏差更为敏感的SF- PPP，两者的全球平均收敛时间分别为 128.3 分钟和 41.5 分钟（提速超 200%），三维定位精度分别为 0.462 m 和 0.362 m，精度提升约 21%。这些结果证实了该策略能有效保障弹性功率期间的高精度定位服务性能。

## 研究展望

尽管本文在 GNSS 事件机理分析、异常检测及定位影响修正方面取得了一定成果，但受限于数据获取条件和研究时间的限制，针对部分研究点仍有进一步深入挖掘的空间。具体来说，可针对以下几点展开下一步工作：

1） 扩展 GNSS 事件对精密定位及其他参数的综合影响评估

本文目前的研究主要聚焦于弹性功率对 UC-PPP 以及 SF-PPP 定位收敛及精度的影响，且分析对象主要集中在 DCB 参数。未来的工作应将评估范围从 PPP 扩展至PPP-AR，量化分析弹性功率引发的偏差跳变对模糊度固定成功率及固定后残差的具体影响。同时，除了 DCB，还应深入探究事件对相位小数偏差、电离层建模参数等更多关键观测量的影响机制。此外，应涵盖更多频段的定位性能评估，深入剖析不同频段受影响程度差异的内在机理，探究其是否与信号调制方式、相关器间距或特定频段的抗干扰设计有关，从而建立更精细化的频段差异化修正模型。

2） 提升频间 DCB 估计精度以精细化体现事件特征

本文研究发现，受限于当前的估计精度，难以从频间 DCB 中显著提取出弹性功率引起的微小变化。未来需致力于突破高精度频间 DCB 估计的瓶颈，以探明弹性功率是否对频间偏差存在影响。具体的方向应该包括：引入多层电离层模型或外部高精度 GIM 约束以削弱电离层残差干扰；优化接收机端偏差与卫星端偏差的分离策略，例如采用零基线或短基线差分消除接收机端影响；以及利用更高采样率的观测数据进行噪声平滑，从而捕捉可能被掩盖的频间偏差微小漂移特征。

3） 探究大规模测站网络下的定位性能影响因素

本文对 PPP 定位影响的评估目前仅基于 10 个全球测站的平均统计结果，尚未充分揭示影响的空间分布规律。下一步工作应将评估规模扩展至百余个全球分布的 MGEX 测站，从平均影响转向空间相关性的研究。重点应该分析导致不同测站定位性能衰减差异的深层因素，例如测站所处的经纬度、接收机硬件差异、以及事件发生期间卫星相对于测站的空间几何构型。通过建立测站特征与定位误差的关联模型，为不同区域、不同硬件配置的用户提供更具针对性的完好性预警方法。

4） 验证真实在轨遥测数据并增强深度学习模型的可解释性

本文在星载设备异常检测中使用的是基于真实遥测特征的仿真数据，尽管模拟了典型故障，但真实在轨环境更为复杂，存在多种未知的耦合故障模式与非典型环境噪声。未来的研究应致力于获取真实的卫星在轨遥测数据，从仿真到现实以验证模型在应对多种未知异常类型时的泛化能力。同时，针对深度学习模型存在的黑盒问题，未来应引入可解释性分析技术，如注意力机制可视化或梯度加权类激活映射，以明确模型判定异常的具体依据，使地面运控人员能够理解故障背后的物理逻辑，提升系统判断的可信度。

5） 构建跨星座、更高泛化性的 GNSS 事件通用检测模型

目前本文提出的基于深度学习的弹性功率检测模型主要针对 GPS 系统且集中在单一星座的泛化。考虑到 BDS 等其他星座同样面临潜在的信号异常风险，未来的研究可探索构建跨星座的通用基础模型。尝试将 GPS 与 BDS 的信号特征与数据进行融合，利用多任务学习或迁移学习技术，训练一个能够同时适应不同星座信号体制的通用检测网络。此外，也应继续提升模型的可解释性，分析模型在跨星座迁移中提取的共性特征与异性特征，最终实现对多系统 GNSS 弹性事件的单模型自动化监测。